Tomáš Ouřada - GEOTECHNICKÝ SERVIS
Zikova 21, 160 00, Praha 6, telefon : 722647336
laboratoř: Papírenská 1, Praha 6, telefon/fax: 220561285

Email : gtservis@volny.cz          stránky : http://www.geotechnickyservis.cz

LABORATORNÍ  ZKOUŠKy

ČÁSLAV TYRŠOVA

červenec 2026

Příloha č. 7

Tomáš Ouřada - GEOTECHNICKÝ SERVIS
Zikova 21, 160 00, Praha 6, telefon : 722647336
laboratoř: Papírenská 1, Praha 6, telefon/fax: 220561285

Email : gtservis@volny.cz          WWW stránky : http://www.geotechnickyservis.cz

VÝSLEDKY
 LABORATORNÍCH  ZKOUŠEK

Název úkolu : ČÁSLAV TYRŠOVA

Zakázkové číslo               20204258

Laboratorní čísla vzorků      75 - 76

Datum ukončení zakázky        19.02.2020

Předmět zkoušení              indexové zkoušky,klasifikace
                                     podle norem pro zakládání
                                     staveb

Místo měření                  laboratoř - Papírenská 1, Praha 6

Odběratel                     Ing. ŠIMEK

Zpracoval: Tomáš  O u ř a d a   - GEOTECHNICKÝ  SERVIS

Osvědčení o odborné způsobilosti čj.3362/96 ze dne
                 1.7.1996, zákon ČNR č.61/1988 Sb, vystavil OBÚ Kladno

Za protokol o zkoušce odpovídá  Tomáš Ouřada.

Zpracoval : Tomáš Ouřada  ...............

únor  2020

|  | PROHLÁŠENÍ SHODY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | My | Tomáš Ouřada – Geotechnický servis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ( Název dodavatele ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Zikova 21, Praha 6, 160 00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ( adresa ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Prohlašujeme na svou výlučnou odpovědnost, že požadovaná |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | stanovení na vzorcích akce : |  |  |  |  |  |  |  | ČÁSLAV TYRŠOVA ( 2vz.) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ( název, typ, počet jednotek ) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | na něž se vztahuje toto prohlášení, jsou ve shodě s následující normou ( normami ), nebo jiným normativním dokumentem ( dokumenty ) : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ČSN uvedené v textu zprávy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Praha 19.02.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ### Tomáš Ouřada |  |  |  |  |  |
|  | ( Místo a datum ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ( Jméno a podpis pověřené osoby ) |  |  |  |  |  |
|  | #### DECLARATION OF CONFORMITY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ##### We | Tomáš Ouřada – Geotechnický servis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ( supplier´s name ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ###### Zikova 21, Praha 6, 160 00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ( address ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Declare under our sole responsibility that the test(s) of soil mechanics - job : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ( name, type, numbers of items ) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | To which this declaretion relates is in conformity with the following standard(s), or other normative document(s) : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ###### Czech Standards in following Report of test |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tomáš Ouřada |  |  |  |  |  |
|  | ( Date and place ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ( name and signature of autorized person ) |  |  |  |  |  |

|  | # Ú v o d Do laboratoře G T S byly dodány 2 vzorky zemin odebrané z lokality ČÁSLAV TYRŠOVA. Dodané vzorky zemin byly odebrány jako poloporušené, tj. se zachováním vlhkosti materiálu v době odběru vzorku. Bylo požadováno stanovení základních indexových zkoušek a zatřídění vzorků podle norem pro zakládání staveb. Z technického hlediska, byly vzorky velmi kvalitně odebrány a v průběhu zkoušek nebyly zjištěny žádné nepříznivé okolnosti, které by měly vliv na kvalitu provedených laboratorních prací. Způsob provedení laboratorních prací Laboratorní zkoušky byly prováděny postupy podle současně platných norem. Protože předpokládáme, že zpracovatelům úkolu jsou postupy zkoušek známé, neuvádíme podrobné popisy způsobů provedení, ale pouze výčet provedených stanovení a odkazy na čísla použitých norem. stanovení vlhkosti ČSN CEN ISO/TS 17892-1 stanovení konzistenčních mezí ČSN CEN ISO/TS 17892-12 stanovení zrnitosti ČSN CEN ISO/TS 17892-4 Na základě provedených laboratorních zkoušek byly vzorky klasifikovány podle systémů obsažených v těchto základních stavebních normách pro zakládání staveb : ČSN EN ISO 14688 Geotechnický průzkum a zkoušení – Pojmenování a zatřiďování zemin ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací ČSN 73 1001 norma neplatná ČSN 75 2410 (1997) Malé vodní nádrže Z výsledků provedených laboratorních zkoušek jsou vypočteny u plastických materiálů charakterizující vlastnosti podle těchto vztahů : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | # index konzistence : Ic = |  |  |  | # wL - wn |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | # Ip |  |  |  |
|  |  |  |  | ### Ic | = | index konzistence |  |  |  |  |
|  |  |  |  | wL | = | mez tekutosti |  |  |  |  |
|  |  |  |  | wn | = | Vlhkost |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ip | = | index plasticity |  |  |  |  |
|  |  | index koloidní aktivity IA = |  |  |  |  | ### Ip |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | obsah částic < 0.002 mm |  |  |  |
|  |  |  |  | IA | = | index koloidní aktivity |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ip | = | index plasticity |  |  |  |  |
|  | Empirické stanovení propustnosti Stanovení koeficientu filtrace ( propustnost ) - k je prováděno empiricky ze zrnitostní křivky, způsobem podle MALLLET-PACQUANT a podle HAZENA. V případě jemnozrnných materiálů, kdy nelze tímto způsobem určit koeficient propustnosti, je stanovení provedeno způsobem CARMAN-KOZENY. Výsledky laboratorních zkoušek Přílohy zjištěných laboratorních výsledků jsou uspořádány v tomto pořadí: Souhrn základních laboratorních výsledků Grafické znázornění zrnitostního složení vzorků Grafické znázornění namrzavosti zemin v kriteriu dle Schaibla Číselné vyjádření zrnitosti na skupině vybraných velikostí zrn Empirické stanovení propustnosti ze zrnitosti espzz Stanovení propustnosti zeminy pro radon |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Z á v ě r Charakteristika dodaného materiálu pro základní klasifikační soubor je uvedena v následujícím certifikátu vzorku. V tomto certifikátu laboratorního vzorku jsou kromě grafického znázornění zrnitostní křivky uvedeny podíly jednotlivých frakcí tj. jílu, prachu, písku a štěrku. U písčitých a štěrkových zemin jsou vypočteny postupem podle ČSN 73 1001 hodnoty čísla stejnozrnnosti a čísla křivosti. U zemin plastických ( kde lze stanovit hodnotu Atterbergových mezí ) jsou hodnoty meze tekutosti a meze plasticity graficky znázorněny. U těchto plastických materiálů je uveden SKEMPTONův diagram, kde na základě vztahu indexu plasticity a obsahu jílovitých částic ve vzorku je možno orientačně určit mineralogický typ jílové frakce. Graficky je rovněž u těchto plastických materiálů znázorněn diagram plasticity ( např. podle ČSN 73 1001 ) a čárkovanými souřadnicemi je znázorněno položení tohoto vzorku v grafu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | V případě neplastických materiálů tyto grafy nejsou uvedeny. V konečné tabulce tohoto certifikátu vzorku jsou uvedeny všechny současné i minulé klasifikace podle běžných norem pro zakládání staveb a faktory ovlivňující tuto klasifikaci ( například obsah organických příměsí ). Uveden je rovněž nejen název zeminy podle ČSN 73 1001, ale i původní název zeminy, který dříve určovala ČSN 72 1002 z roku 1972. Na základě provedených laboratorních zkoušek jsou dodané vzorky zemin klasifikovány takto : Sonda : KS 1, hloubka 1,2 - 1,5 m, lab.č. 75 VÝŠKA KAPILÁRNÍ VZLÍNAVOSTI URČENÁ ZE ZRNITOSTNÍ KŘIVKY: kapilární výška 100% nasycené zeminy - Hs = 2,3 maxiumální kapilární vzlínavost - Hmax = 7,5 KLASIFIKACE ČSN EN ISO 14688 Tmavě okrová HLÍNA Vzorek obsahuje 3 % jílu, 88 % prachu ( jemnozrnná zemina f = 91 % ), 9 % písku a 0 % štěrku. Jemnozrnná zemina je málo plastická-Ip=13%, Wl=32% index konzistence = 1,5 = konzistence pevná. Zemina obsahuje uhličitany Podle ČSN EN ISO 14688 je zemina zařazena do třídy Si. KLASIFIKACE ČSN 73 6133 Zatřídění podle ČSN 73 6133 - Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací ( 2010 ) : Zemina je zařazena do třídy : F6 CL - jíl s nízkou plasticitou Pro aktivní zónu komunikace je zemina nevhodná Pro násyp je zemina podmínečně vhodná |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sonda : KS 2, hloubka 1,5 - 1,8 m, lab.č. 76 VÝŠKA KAPILÁRNÍ VZLÍNAVOSTI URČENÁ ZE ZRNITOSTNÍ KŘIVKY: kapilární výška 100% nasycené zeminy - Hs = 2,3 maxiumální kapilární vzlínavost - Hmax = 7,5 KLASIFIKACE ČSN EN ISO 14688 Tmavě okrová HLÍNA Vzorek obsahuje 5 % jílu, 87 % prachu ( jemnozrnná zemina f = 92 % ), 8 % písku a 0 % štěrku. Jemnozrnná zemina je málo plastická-Ip=15%, Wl=34% index konzistence = 0,9 = konzistence tuhá. Zemina obsahuje uhličitany Podle ČSN EN ISO 14688 je zemina zařazena do třídy Si. KLASIFIKACE ČSN 73 6133 Zatřídění podle ČSN 73 6133 - Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací ( 2010 ) : Zemina je zařazena do třídy : F6 CL - jíl s nízkou plasticitou Pro aktivní zónu komunikace je zemina nevhodná Pro násyp je zemina podmínečně vhodná |  |  |  |  |  |  |  |  |  |