SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

v rámci výběrového řízení s názvem:

„Pořízení technologií do začínajícího podniku LUCKY INVEST s.r.o. – část 2 – Formátovací pily 2 ks“

| Formátovací pilY 2 ks |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Obchodní název nabízeného plnění: |  | ……… (doplní účastník) |  |
| Požadovaný parametr | Požadovaná hodnota |  | Hodnota dle nabídky účastníka |
| Formátovací pila s naklápěcím pilovým agregátem, CNC elektromotorickým přestavováním výšky | Ano |  |  |
| Automatická korektura řezné výšky při naklopení pilového agregátu | Ano |  |  |
| Hlavní pilový kotouč s automatickou el. brzdou | Ano |  |  |
| Bezpečnostní upnutí hlavního kotouče | Ano |  |  |
| Tříosý předřez s parkovací polohou | Ano |  |  |
| Otáčky hlavního kotouče stavitelné z panelu stroje | Ano |  |  |
| Možnost drážkování | Ano |  |  |
| Elektromotorické paralelní pravítko, vpravo od kotouče s přesností 0,1 mm | Ano |  |  |
| Hlavní pravítko na příčném výložném stole s digitálním odečtem a úhlovým nastavením | Ano |  |  |
| USB rozhraní pro přenos dat a programů | Ano |  |  |
| Horní odsávání pilových kotoučů s odklápěcím nosným ramenem pro prořez dlouhých dílců | Ano |  |  |
| Lineární vedení zdvihu hlavního kotouče s centrálním mazáním | Ano |  |  |
| Doraz na ohraňování (sámování) | Ano |  |  |
| Spodní odsávání pilového agregátu | Ano |  |  |
| Horní odsávací příruba s výměnným úzkým a širokým průhledným krytem | Ano |  |  |
| Dvojitý pojezdový vozík na broušených a tvrzených chromovaných tyčích s ovládáním na pojezdovém stole | Ano |  |  |
| Délka formátovacího stolu | Min. 3200 mm |  |  |
| Maximální průměr pilového kotouče | 450 mm |  |  |
| Maximální prořez pilového kotouče | 153 mm |  |  |
| Výkon hlavního motoru | 5 – 7 kW |  |  |
| Tříosý motorický předřez | Ano |  |  |
| Maximální otáčky předřezu | 7000 – 9000 ot./min |  |  |
| Drážkování do šíře max. 15 mm | Ano |  |  |
| Šíře řezu 1300 mm | Ano |  |  |