SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

„Pořízení technologií pro velkosériovou výrobu jednorázového zdravotnického oblečení a pomůcek OOP do společnosti 2P SERVIS s.r.o. – část 1 Střihací centrum“

| Střihací centrum |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Obchodní název nabízeného plnění: |  | ……………. (doplní účastník) |  |
| Požadovaný parametr | Požadovaná hodnota |  | Hodnota dle nabídky účastníka |
| Umístění do prostoru | 18,5 m x 5m |  |  |
| Demontovatelné řešení | Ano |  |  |
| Pracovní okno | min. 2.500 x 1.800mm |  |  |
| Řezací výška komprimovaného materiálu | 2,5 mm. max |  |  |
| Řezací rychlost | 60 m/min |  |  |
| Kontinuální řez | v ose X a Y |  |  |
| Životnost nože | Min. 16 hodin při plném výkonu |  |  |
| Výměna nože | Max. 3 min |  |  |
| Posuvný dopravník rozřezaného materiálu | délka min.: 2200mm |  |  |
| Možnost ukládání navolených parametrů pro jednotlivé materiály v paměti stroje | Ano |  |  |
| Konstrukce stroje z hliníkových profilů, se šroubovými spoji, bez vnitřního pnutí a kroucení konstrukce z důvodu přesnosti výstřihu | Ano |  |  |
| Výstřih polohy delší, než plocha řezacího okna | Ano |  |  |
| Příslušenství |  |  |  |
| Automatická manipulace s rozpracovanou polohou ve fázi řezání | Ano |  |  |
| Automatické brousící zařízení nože, automatické mazání | Ano |  |  |
| Brousící cyklus volitelný, nastavování podle řezaného materiálu | Ano |  |  |
| Reverzibilní kartáčový dopravníkový pás | Ano |  |  |
| Automatické čištění transportního pásu v průběhu řezání | Ano |  |  |
| Zařízení pro výrobu vakua s parametrickým řízením, pomocí frekvenčního měniče | Ano |  |  |
| Tlakový vzduch | 20 l/min / 6 bar |  |  |
| Možnost redukce podtlaku v rozmezí | 30-50% |  |  |
| Odvíjecí a navíjecí zařízení pro pomocnou folii | Ano |  |  |
| Studená vrtací hlava | Ano |  |  |
| Nastavitelná maximální a minimální frekvence nože s automatickou proměnlivostí frekvence kmitů, v závislosti na řezací rychlosti | Ano |  |  |
| Pokládací stroj | Šířka stolu 2000 mm Pracovní šířka 1800 mm |  |  |
|  | Délka 8500 mm |  |  |
|  | Odvíjení materiálu z tyče |  |  |
|  | Váha materiálu do 100kg |  |  |
|  | Průměr role materiálu max. 500mm |  |  |
|  | Výška nálože max. 1800mm |  |  |
|  | Rychlost pokládání max. 120m/min |  |  |
|  | Plošina pro obsluhu stroje |  |  |
|  | Jednostranná ořezová lišta |  |  |
| Stav | Nový |  |  |