SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

„Rozvoj automatizace a digitalizace společnosti Fančík s.r.o. –
- dodávka CNC obráběcího centra“

| Tříosé CNC obráběcí centrum |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Obchodní název nabízeného plnění: |  | ……………. (doplní účastník) |  |
| Požadovaný parametr | Požadovaná hodnota |  | Hodnota dle nabídky účastníka |
| Stroj proveden jako „nestingové centrum“ s rastrovým stolem | ANO |  |  |
| Portálová konstrukce pohyblivé části stroje s oboustranným pohonem | ANO |  |  |
| Pohon v osách X a Y přenášen přes pastorek a ozubený hřeben, s bombírovaným šikmým ozubem (nepřipouští se šroubová tyč) | ANO |  |  |
| Systém vedení portálu a pracovních jednotek stroje v zapouzdřených čelistech po kalených a přesně broušených lineárních lištách prismatického průřezu | ANO |  |  |
| Celková hmotnost stroje | Min. 4800 kg |  |  |
| Minimální celkový instalovaný výkon stroje | Max. 32 kW |  |  |
| Maximální délka stroje včetně potřebného bezpečnostního prostoru | 13200 mm |  |  |
| Maximální šířka stroje včetně potřebného bezpečnostního prostoru kolem stroje, bez ovládacího terminálu | 5000 mm |  |  |
| Pozice ovládacího terminálu vpravo | ANO |  |  |
| Centrální mazání všech lineárních vedení stroje na osách X, Y, Z, ze zásobníku | ANO |  |  |
| Systém pro automatické odměření délky nástroje (v ose Z) | ANO |  |  |
| Pojezd pracovních jednotek stroje v ose X | Min. 4450 mm |  |  |
| Pojezd pracovních jednotek stroje v ose Y | Min. 2450 mm |  |  |
| Pojezd pracovních jednotek stroje v ose Z | Min. 220 mm |  |  |
| Rychlost posuvu pracovních jednotek v ose X | Min. 45 m/min |  |  |
| Rychlost posuvu pracovních jednotek v ose Y | Min. 25 m/min |  |  |
| Rychlost posuvu pracovních jednotek v ose Z | Min. 15 m/min |  |  |
| Automatické zakládání a vykládání materiálu |  |  |  |
| Stroj je vybaven automatickým zakládáním desek pomocí hydraulického zvedacího stolu | ANO |  |  |
| Zdvižná nosnost hydraulického systému automatického zakladače – maximální váha balíku desek | Min. 3900 kg |  |  |
| Automatický zarovnávací systém pro přesné založení a zarovnání desek na pracovní stůl | ANO |  |  |
| Možnost založení balíku desek na hydraulický zvedací stůl pomocí vysokozdvižného vozíku | ANO |  |  |
| Maximální rozměr automaticky nakládaných formátů | Min 3700 x 2090 mm |  |  |
| Maximální výška balíku naloženého materiálu | Min 620 mm |  |  |
| Odsunovací jednotka vybavená automatickým nastavením výšky | ANO |  |  |
| Odsunovací jednotka vybavena odsáváním pro možnost provedení cyklu čištění rozfrézovaných desek a čištění pracovního stolu | ANO |  |  |
| Pásový dopravník pro převzetí odsunutých obrobků | ANO |  |  |
| Odsávání nad pásovým dopravníkem pro maximální očistění obrobených dílců | ANO |  |  |
| Odsávání zespod mezi pracovním stolem a pásovým dopravníkem pro odsátí případného zbytkového prachu z řezných spár | ANO |  |  |
| Pracovní stůl stroje |  |  |  |
| Pracovní pole v ose X | Min 3700 mm |  |  |
| Pracovní pole v ose Y | Min 2090 mm |  |  |
| Pracovní pole v ose Z | Min 80 mm |  |  |
| Stůl vybaven lineární dorazovou lištou v ose X vpředu a vzadu, umožňující bezproblémové vysunutí rozfrézované desky na pásový dopravník | ANO |  |  |
| Stůl vybaven minimálně dvěma referenčními dorazy v ose Y vpředu a vzadu pracovního stolu | ANO |  |  |
| Směr toku materiálu strojem zleva do prava (naložení materiálu vlevo, vyložení materiálu vpravo) | ANO |  |  |
| Pracovní stůl rozdělen na zóny, které je možno postupně aktivovat, pro umožnění upnutí různých velikostí formátů velkoplošného materiálu | ANO |  |  |
| Aktivace zón podtlaku pracovního stolu automaticky (řízeno softwarově) nebo ruční zadání v softwaru z ovládacího panelu. Ovládání zón ručními ventily se nepřipouští! | ANO |  |  |
| Aktivace podtlaku pomocí pedálu | ANO |  |  |
| Materiál rastrového stolu je požadován NEKOVOVÝ | ANO |  |  |
| Povrch stolu s frézovaným rastrem o rozměru rastru max. 32 mm x 32 mm | ANO |  |  |
| Celkový výkon podtlakového čerpadla/čerpadel | Min 740 m3/hod |  |  |
| Stroj je připraven na případné navýšení podtlakového výkonu pracovního stolu – navýšení o dodatečných 240 m3/hod | ANO |  |  |
| Pracovní stůl vybaven přípojkami podtlakového vzduchu pro kopírovací frézování v počtu | Min 4 |  |  |
| Elektrovřeteno |  |  |  |
| Vzduchem chlazené elektrovřeteno | ANO |  |  |
| Maximální výkon frézovacího elektrovřetene | Min. 11,5 kW (S6) |  |  |
| Řízené otáčky motoru frekvenčním měničem – minimální rozsah otáček | 1000 – 23500 ot./min |  |  |
| Možnost změny otáček elektrovřetene vpravo/vlevo | ANO |  |  |
| Upínací standard elektrovřetene HSK F63 s automatickou výměnou nástrojů a agregátů | ANO |  |  |
| Elektrovřeteno vybaveno stavitelnou ofukovou tryskou se stlačeným vzduchem | ANO |  |  |
| Frézovací elektrovřeteno pokryje celé pracovní pole. | ANO |  |  |
| Elektrovřeteno je vybaveno systémem odsávání obepínající prostor obrábění těsně kolem nástroje, pohybujícím se v řádu milimetrů nad obráběnou deskou, pro zajištění maximální efektivity odsávání (bez použití vztlakových turbín). | ANO |  |  |
| Vrtací jednotka |  |  |  |
| Řízené otáčky motoru frekvenčním měničem – minimální rozsah otáček | 1000 – 6000 ot/min |  |  |
| Počet vertikálních vřeten pro vrtací nástroje | Min 7 |  |  |
| Vrtací jednotka pokryje všemi pracovními vřeteny celé pracovní pole. | ANO |  |  |
| Usnadněný přístup k výměně nástrojů vrtací hlavy přes „dvířka“ v ochranném krytu stroje | ANO |  |  |
| Další hardwarová výbava stroje |  |  |  |
| Zásobník nástrojů s automaticky odnímaným krytem, pro zajištění ochrany upínacích kuželů HSK F63 nástrojů před zanesením prachem | ANO |  |  |
| Oddělené odsávací příruby frézovacího elektrovřetene, vrtací hlavy a odsávání (čistění rozfrézovaných desek a prac. stolu) | ANO |  |  |
| Automaticky řízený posuv hlavní odsávací hadice mezi vrtací jednotkou, frézovacím elektrovřetenem a odsunovací jednotkou (cykly čištění nad a pod stolem) pro maximální efektivitu odsávání a čistotu hotových dílců | ANO |  |  |
| Řízení stroje stroje + software |  |  |  |
| Energetický management stroje zajišťující úsporu energie a snížení hlučnosti stroje dle evropských norem | ANO |  |  |
| Komunikační jazyk stroje - ČEŠTINA | ANO |  |  |
| Ruční přenosný terminál se základními funkcemi | ANO |  |  |
| Obslužný terminál stroje s klávesnicí, myší a obslužným PC s barevným LED displayem, úhlopříčka min. 23'' | ANO |  |  |
| Operační systém PC CNC obráběcího centra – Windows, nebo plně kompatibilní s Windows Pozn: pro zajištění kompatibility se současným provozem zadavatele | ANO |  |  |
| Software pro správu stroje (CNC řízení stroje, správa stroje a nástrojové vybavenosti). Minimálně 2 pracoviště (stroj + kancelář), jazyk softwaru český | ANO |  |  |
| Kompletní řešení přípravy technologie a generování NC kódu v jednom programu | ANO |  |  |
| Tvorba technologie pro 3D obrábění z CAD podkladů (zejména PDF, DXF, SketchUp, STL, Rhino)*, 3-osé interpolované obrábění s možností obrábění v nakloněné rovině *Pozn: Zadavatel užívá obchodních názvů pro přiblížení standardu softwaru. | ANO |  |  |
| Obdelníkový i tvarový NESTING software, automatický, s možností definice zón pro malé dílce, automatické ukládání odřezků pro další výrobní proces a nesting, automatická tvorba můstků pro malé dílce, dávkové (hromadné) zpracování vstupních CAD podkladů a automatická tvorba technologie | ANO |  |  |
| Převod rastrové grafiky na vektory, převod bitmap do STL, 3D gravírování, řízení multivrtacích hlav, výstup na CNC stroj v nativním formátu stroje, možnost napojení na ERP a MEZ systémy pro automatizovanou tvorbu technologie z aplikací třetích stran | ANO |  |  |
| Diagnostika na dálku prostřednictvím síťového připojení (síť LAN) | ANO |  |  |
| Bezpečnostní požadavky |  |  |  |
| Bezpečnostní systém se světelnou bariérou (nepřipouští se nášlapné koberce ani jiný systém) | ANO |  |  |
| Kabelový kanál v ose X i Y kompletně uzavřen pro zamezení poškození kabelů | ANO |  |  |
| Stroj je vybaven automatickou detekcí všech referenčních dorazů ve spodní poloze | ANO |  |  |
| Barevná optická indikace provozního stavu stroje (pomocí tzv. „semaforu“, nebo jiné barevné světelné LED značení) | ANO |  |  |
| Bezpečnostní systém zamezující zranění obsluhy, stroj musí odpovídat CE normě | ANO |  |  |
| Nástrojová vybavenost |  |  |  |
| Stroj je vybaven zásobníky nástrojů pro uložení nástrojů (HSK F63) v počtu | Min 14 |  |  |
| Součástí dodávky jsou nástroje pro osazení vrtací hlavy – všechna vřetena, běžnými vrtáky v počtu dle vrtací hlavy (frézovací nástroje zadavatel nepožaduje) | ANO |  |  |
| Odsavací zařízení |  |  |  |
| Interní odsávací jednotka – odsává a pouští vytápěný vzduch zpět do dílny | ANO |  |  |
| Sací výkon | Min 7850 m³/h |  |  |
| Jmenovitý sací výkon při 20 m/s | Min 6850 m³/h |  |  |
| Podtlak při 20 m/s | Min 2600 Pa |  |  |
| Obsah zbytkového prachu – stupeň H3 | Max 0,1 mg/m³ |  |  |
| Prachová třída – třída M | ANO |  |  |
| Automatické hašení – vodní, nebo práškové | ANO |  |  |
| Filtrační plocha | Min 70 m² |  |  |
| Odsávací (připojovací) hrdlo | Min Ø 350 mm |  |  |
| Obsah zásobníku třísek | Min 450 l |  |  |
| Hlučnost | Max 70 dB |  |  |
| Invertorové řízení motoru zvyšující a snižující otáčky ventilátoru v závislosti na naměřeném podtlaku v odsávacím systému, resp. na vstupu do jednotky (v ohledu na množství otevřených šoupat - spuštěných strojů) | ANO |  |  |
| Celkový příkon stroje | Max 12 kW |  |  |
| Systém musí být vybaven automatickým systémem čištění filtrů, pro udržení sacího výkonu a prodloužení životnosti filtrů. | ANO |  |  |
| Systém musí být vybaven automatickým spínáním min 8-ti strojů a současně otevírání šoupátek odsávacího rozvodu | ANO |  |  |
| Maximální požadavek výšky stropu nad odsavačem | Max 2800 mm |  |  |
| Bezpečnostní systém zamezující zranění obsluhy | ANO |  |  |
| Stroj musí odpovídat CE normě | ANO |  |  |