Tabulka Specifikace předmětu plnění

na zakázku s názvem:

„Výměna strojního vybavení společnosti DTS vrbenský, a.s. – dodávka kolového rypadla"

Zadavatel určuje účastníkům speciální technické podmínky pro předmět zakázky. Zadavatel technickými podmínkami vymezuje charakteristiku poptávaného předmětu plnění, které musí splňovat nabízený předmět plnění dodavatelů. Účastník v technických podmínkách uvede, zda jím nabízené plnění splňuje požadavky uvedené ve sloupcích tak, že ve sloupci „Splňuje“, vybere hodící se variantu, „Ano“ v případě, že nabízené plnění splňuje tento požadavek a „Ne“ v případě, že nabízené plnění tento požadavek nesplňuje. V případě, že dodavatel uvede v technických podmínkách alespoň jednou „Ne“ bude vyloučen z důvodu jejich nesplnění. V případě, že dodavatel uvede „Ano“ a při posouzení nabídek bude zjištěno, že nabízené zboží tento požadavek nesplňuje, může být vyloučen z důvodu jeho nesplnění a porušení zadávacích podmínek. V případě, že účastník nevyplní ani variantu „Ano“ ani variantu „Ne“ může být vyloučen pro nesplnění zadávacích podmínek. Do sloupce „Účastník nabízí“ pak uvede konkrétní hodnotu parametru (ve stejných jednotkách, v jakých je stanoven požadavek) nebo bližší specifikaci jím nabízeného plnění ve vztahu k požadavku. V případě, že uchazeč nevyplní sloupec „Účastník nabízí“ a ve sloupci „Splňuje“ zaškrtne variantu „Ano“ má se za to, že účastníkem nabízené plnění přesně odpovídá požadavku zadavatele, stanoveném ve sloupci „Zadání“. Dodavatel vyplní technické podmínky dle instrukcí v nich uvedených včetně druhu a typu zboží. Vyplnění těchto druhů a typů zboží je pro dodavatele závazné a bude přílohou kupní smlouvy, to znamená, že dodavatel bude povinen dodat přesně to plnění, ke kterému se zavázal v nabídce.

Dodavatel dodá 1 ks nového a nepoužitého kolového rypadla.

| Kolové rypadlo |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Obchodní název účastníkem nabízeného plnění: | (účastník doplní název nabízeného stroje) |  |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Účastník nabízí |
| Provozní hmotnost | Min. 18.500 kg | ANO / NE |  |
| Výkon motoru | Min. 112 kW | ANO / NE |  |
| Počet válců | Min. 4 | ANO / NE |  |
| Emisní norma | EU 4, tier 4f | ANO / NE |  |
| Spotřeba paliva | Max. 10 l/mth | ANO / NE |  |
| Objem motoru | Min. 4 l | ANO / NE |  |
| Rypná síla | Min. 90 kN | ANO / NE |  |
| Rypná síla násady | Min. 70 kN | ANO / NE |  |
| Tažná síla stroje | Min. 100 kN | ANO / NE |  |
| Dvourychlostní hydrostat. převodovka | ANO | ANO / NE |  |
| Otoč stroje s nulovým přesahem vůči základně stroje (kompaktní rádius) | ANO | ANO / NE |  |
| Šířka stroje | Max. 2.550 mm | ANO / NE |  |
| Rychlost otáčení s automatickou brzdou | Min. 8 ot./min | ANO / NE |  |
| Silniční rychlost | Min. 35 km/h | ANO / NE |  |
| Dosah v úrovni terénu | Min. 10.000 mm | ANO / NE |  |
| Hloubkový dosah | Min. 5.800 mm | ANO / NE |  |
| Šířka stroje přes opěrné patky | Max. 3.700 mm | ANO / NE |  |
| Výška stroje | Max. 4.000 mm | ANO / NE |  |
| Dělený výložník | ANO | ANO / NE |  |
| Hydraulický systém stroje o průtoku | Min. 200 l/min | ANO / NE |  |
| Kompletní hydraulické okruhy (vysokotlaký, středotlaký, k rychloupínači, pro rotátor) | ANO | ANO / NE |  |
| Zahrnovací radlice se zdvihem | Min. 490 mm | ANO / NE |  |
| Paralelní zdvih radlice se šířkou | Min. 2.500 mm | ANO / NE |  |
| Stabilizační patky stroje | ANO | ANO / NE |  |
| Světlá výška stroje | Min. 370 mm | ANO / NE |  |
| Hydraulické zámky pro práci s jeřábem na násadě a výložníku stroje | ANO | ANO / NE |  |
| Automatické centrální mazání stroje | ANO | ANO / NE |  |
| Zdvojené vzduchové pneumatiky bez distance mezi pneumatikami 315/70 R22.5 | ANO | ANO / NE |  |
| Proporcionální řízení přídavných hydraulických okruhů | ANO | ANO / NE |  |
| 2 zpětné kamery (záď a bok stroje) | ANO | ANO / NE |  |
| Řízení pojezdu stroje pomocí jednoho joysticku | ANO | ANO / NE |  |
| Blatníky přední a zadní Dělené sklo 70/30 a střešní okno | ANO | ANO / NE |  |
| Biologicky rozložitelný hydraulický olej | ANO | ANO / NE |  |
| Vzduchem odpružená sedačka strojníka s vyhříváním a ventilací | ANO | ANO / NE |  |
| Vzdálené sledování stroje | ANO | ANO / NE |  |
| Objem palivové nádrže | Min. 260 l | ANO / NE |  |
| Maják LED | ANO | ANO / NE |  |
| Podkopová lopata Heavy duty šíře 1400 mm | Objem min. 1 m3 | ANO / NE |  |
| Podkopová lopata šíře 600 mm | Objem min. 0,35 m3 | ANO / NE |  |
| Naklápěcí pravítko | Šíře min. 1.800 mm | ANO / NE |  |
| Hydraulický rychloupínač s jeřábovým hákem | ANO | ANO / NE |  |
| Přední světla na kabině | ANO | ANO / NE |  |
| Zadní pracovní světla na kabině | ANO | ANO / NE |  |
| Zadní radlice | ANO | ANO / NE |  |
| LED světlomety | ANO | ANO / NE |  |

Já (my) níže podepsaný (í)       čestně prohlašuji (eme), že výše uvedené údaje jsou pravdivé, a že dodavatel       v případě jeho výběru zadavatelem v předmětné veřejné zakázce dodá zboží přesně dle technických a obchodních podmínek ve své nabídce.

V     dne

_________________________________

Jméno a funkce oprávněné osoby dodavatele

Razítko a podpis oprávněné osoby dodavatele