Tabulka Specifikace předmětu plnění

na veřejnou zakázku s názvem:

„Pořízení technologie na zpracování druhotných surovin do společnosti JEPA Plastics a.s. – část 1 – Linka na extruzi a výrobu folie“

Zadavatel určuje účastníkům speciální technické podmínky pro předmět veřejné zakázky. Zadavatel technickými podmínkami vymezuje charakteristiku poptávaného předmětu plnění, které musí splňovat nabízený předmět plnění dodavatelů. Účastník v technických podmínkách uvede, zda jím nabízené plnění splňuje požadavky uvedené ve sloupcích tak, že ve sloupci „Splňuje“, vybere hodící se variantu, „Ano“ v případě, že nabízené plnění splňuje tento požadavek a „Ne“ v případě, že nabízené plnění tento požadavek nesplňuje. V případě, že dodavatel uvede v technických podmínkách alespoň jednou „Ne“ bude vyloučen z důvodu jejich nesplnění. V případě, že dodavatel uvede „Ano“ a při posouzení nabídek bude zjištěno, že nabízené zboží tento požadavek nesplňuje, může být vyloučen z důvodu jeho nesplnění a porušení zadávacích podmínek. V případě, že účastník nevyplní ani variantu „Ano“ ani variantu „Ne“ může být vyloučen pro nesplnění zadávacích podmínek. Do sloupce „Účastník nabízí“ pak uvede konkrétní hodnotu parametru (ve stejných jednotkách, v jakých je stanoven požadavek) nebo bližší specifikaci jím nabízeného plnění ve vztahu k požadavku. V případě, že uchazeč nevyplní sloupec „Účastník nabízí“ a ve sloupci „Splňuje“ zaškrtne variantu „Ano“ má se za to, že účastníkem nabízené plnění přesně odpovídá požadavku zadavatele, stanoveném ve sloupci „Zadání“. Dodavatel vyplní technické podmínky dle instrukcí v nich uvedených včetně druhu a typu zboží. Vyplnění těchto druhů a typů zboží je pro dodavatele závazné a bude přílohou kupní smlouvy, to znamená, že dodavatel bude povinen dodat přesně to plnění, ke kterému se zavázal v nabídce.

Dodavatel dodá 1 ks nové a nepoužité linky na extruzi a výrobu folie blíže specifikovaného níže.

| Linka na extruzi a výrobu folie |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obchodní název / značka účastníkem nabízené technologie: |  |  |  |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje |  | Účastník nabízí |
| Extruder |  |  |  |  |
| Maximální spotřeba elektromotoru extruderu | 120 kW | Ano / Ne |  |  |
| Chlazená převodovka extruderu | Ano | Ano / Ne |  |  |
| Minimální tloušťka PP fólie | 0,4 mm | Ano / Ne |  |  |
| Maximální tloušťka PP fólie | 1,9 mm | Ano / Ne |  |  |
| Nitridovaný šnek pro extruder | Ano | Ano / Ne |  |  |
| Průměr šneku Extruderu | 70 až 90 mm | Ano / Ne |  |  |
| Izolace vyhřívání extruderu | Ano | Ano / Ne |  |  |
| Minimální kapacita zpraconání PP materiálu | 350 Kg/h | Ano / Ne |  |  |
| Výstupní hodnota extruderu na touch panelu v Kg/h | Ano | Ano / Ne |  |  |
| Synchronizeace nastavení celého extruderu přes touch pannel | Ano | Ano / Ne |  |  |
| Auto start/stop linky přes touch panel | Ano | Ano / Ne |  |  |
| Nastavení rychlosti a teploty odtahových válců přes touch pannel | Ano | Ano / Ne |  |  |
| Maximální šířka fólie 650 mm | Ano | Ano / Ne |  |  |
| Více zónové vyhřívání | Ano | Ano / Ne |  |  |
| Nástrojová sada na demontáž hlavy extruderu | Ano | Ano / Ne |  |  |
| Vertikální uspořádání válců kalandru | Ano | Ano / Ne |  |  |
| Minimální šířka kalandrických válců | 780 mm | Ano / Ne |  |  |
| Minimální tloušťka chromu na kalandrických válcích | 160 mikronů | Ano / Ne |  |  |
| Požadovaná hodnota vyleštění kalandrických válců | 0,1 - 0,2 mikronů Rmax | Ano / Ne |  |  |
| Minimální tvrdost povrchu kalandrických válců | 58 HRC | Ano / Ne |  |  |
| Maximální šíře fólie z kalandru | 700 mm | Ano / Ne |  |  |
| Eliminace elektrostatického náboje | Ano | Ano / Ne |  |  |
| Individuální kontrola nastavení regulace teploty kalandrických válců | Ano | Ano / Ne |  |  |
| Boční ořezávání fólie | Ano | Ano / Ne |  |  |
| Pojizdný rám na navinování vyrobené fólie 1 Ks | Ano | Ano / Ne |  |  |
| Servo navíjecí motor pro navinování fólie | Ano | Ano / Ne |  |  |
| Minimální průměr návinu fólie | 1100 mm | Ano / Ne |  |  |
| Pneumaticky rozažitelná hřídel na dutinky pro navíjení fólie | Ano | Ano / Ne |  |  |
| Kontrolní systém vracení regranulátu - synchonizovaný pro nastavení s extruderem | Ano | Ano / Ne |  |  |
| Antistatické provedení hadice pro dávkování materiálu do extruderu | Ano | Ano / Ne |  |  |
| Volumetrický dávkovací systém pro hlavní vstup suroviny | základní materiál PP, recyklát PP, Masterbatch a adtivum | Ano / Ne |  |  |
| Extruzní linka, která bude předpřipravena na možnost výroby koextrudované fólie v budoucnu | Ano | Ano / Ne |  |  |
| Extruzní linka včetně transportu 5 komponent do extruderu | Ano | Ano / Ne |  |  |
| Náhradní díly pro extruder |  |  |  |  |
| Dvoucestný elektrický ventil | 1 ks | Ano / Ne |  |  |
| Klínové řemny | 5 ks / použitá varianta | Ano / Ne |  |  |
| Pojistka | 10 ks / použitá varianta | Ano / Ne |  |  |
| Relé | 2 ks / použitá varianta | Ano / Ne |  |  |
| Polovodič | 2 ks | Ano / Ne |  |  |
| SSR stykač | 4 ks | Ano / Ne |  |  |
| Elektrický stykač | 2 ks | Ano / Ne |  |  |
| Vysílač tlaku taveniny | 2 ks | Ano / Ne |  |  |
| Termočlánek | 4 ks | Ano / Ne |  |  |
| Ventilátor | 1 ks | Ano / Ne |  |  |
| Topné těleso | 10 ks | Ano / Ne |  |  |
| Stahovací pásky na hadice | 10 ks/ použitá varianta | Ano / Ne |  |  |
| Masazná nebo měděná špachtle | 4 ks | Ano / Ne |  |  |
| Drátěné filtrační vložky | 50 ks / použitý druh | Ano / Ne |  |  |