Stavebník :   Slezské vzdělávací centrum s. r. o., IČ 28616677

Karola Śliwky 225/41, 733 01 Karviná-Fryštát

Stavba      :  SLEZSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM - MLYNÁŘOVÁ VILA

Místo stavby: Karviná – Fryštát, ul. Karola Śliwky 225/41, 733 01 Karviná

katastrální území Karviná - město

pozemek parc.č. 1298, 1299/1

terénní a sadové úpravy

seznam prací - technický popis

Výkaz výměr

Projektant :   Projekční a inženýrská kancelář

- Michaela Wijacká

Doubrava č. p. 1030, 735 33

IČO :		46124071

Zpracoval :	Ing. Bronislav Wijacki

Datum :	12/2018

1. ÚVOD

V rámci stavby Mlynářová vila, budou provedeny i následující terénní a sadové úpravy, které jsou součástí stavby. Účelem těchto úprav je po dokončení stavebních prací na vlastním objektu vily dokončit stavbu tak, aby okolí objektu odpovídalo významu stavby a zapadlo do celkové koncepce projektu.

Z  terénních úprav kolem Mlynářovy vily se dochovaly zbytky oplocení – původní betonové sloupky a zbytky pletiva, opěrné zídky a část venkovních betonových schodů, okapových a přístupových chodníků a zpevněných ploch.

2. POPIS PRACÍ

Oplocení

– betonové sloupky budou opatrně vytaženy, repasovány cementovou kaši a znovu osazeny na původní místo. Původní pletivo bude zcela nahrazeno pletivem novým z pozinkovaného drátu výšky 1,3 m.

Betonové oplocení na opěrné zídce mezi vilou a komunikaci bude vyčištěné a opravené.

Opěrné zídky, zpevněné plochy

-  opěrné zídky sloužily k překlenutí výškového rozdílu mezi místní komunikaci a objektem a lemovaly přístupový chodník a schody do hlavního vchodu vily. Tyto opěrné zídky budou ponechány na svém místě, budou pouze očištěny a opraven.

Přístupové venkovní schodiště bude opraveno a zakryto šikmou rampou z kovových pozinkovaných roštů, které budou mít sklon pro bezbariérový přístup do přízemí objektu, rošty budou osazeny mezi stávající opěrné zídky původních schodů a budou opatřeny antikorozní úpravou v šedém odstínu.

Okapový chodník bude proveden celý nový z betonové dlažby a plocha mezi okapovým chodníkem a opěrnou zídkou bude rovněž vydlážděna betonovou zámkovou dlažbou v šedém odstínu, stejně jako chodník k vedlejšímu (původně hospodářskému vchodu) a výklenek mezi původní vilou a mlýnem.

Zahrada objektu bude srovnána strojně, v rámci jemných terénních úprav na ni bude rozprostřena vrstva ornice a plocha bude zatravněna parkovou směsí a osazena okrasnými keři. Uprostřed zahrady bude osazen stylový parkový sloup elektrického osvětlení, který bude napojen na přívod nočního elektrického proudu z objektu.

Výkaz výměr:

Vyčištění a oprava betonového oplocení – 13,0 bm

Oprava a vyrovnání betonových sloupků oplocení – 7 ks

Nové pletivo – pozink, výška 1,3 m – 25,0 m

Okapový chodník – betonová dlažba š. 0,5 m dl. 20,0 m

Zpevněná manipulační plocha z betonové dlažby – 13,0 m2

Bezbariérový přístup – pozink rošty – 9,0 m2

Parkové osvětlení – 1 ks

Přívod elektro – 12,5 m

Úprava pláně – 375,0 m2

Jemné terénní úpravy – 375,0 m2

Zatrávnění – 375,0 m2

Ozdobné keře – 10 ks

Kalkulace nákladů:

Položka 									      tis. Kč

Vyčištění a oprava betonového oplocení – 13,0 bm 			10,0

Oprava a vyrovnání betonových sloupků oplocení – 7 ks	  	  5,6

Nové pletivo – pozink, výška 1,3 m – 25,0 m				12,5

Okapový chodník – betonová dlažba š. 0,5 m dl. 20,0 m		15,0

Zpevněná manipulační plocha z betonové dlažby – 13,0 m2   	26,0

Oprava a vyrovnání betonových schodů – 5 ks (6 m2)	                    15,0

Bezbariérový přístup – pozink rošty – 9,0 m2			 	13,5

Parkové osvětlení – 1 ks						 	12,0

Přívod elektro – 12,5 m							   	  9,0

Úprava pláně – 375,0 m2						   	  6,0

Jemné terénní úpravy – 375,0 m2					  	20,0

Zatrávnění – 375,0 m2							   	  7,5

Ozdobné keře – 10 ks							   	  8,0

Celkem součet								160,1 tis. Kč