SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

k veřejné zakázce:

„Pořízení technologie do začínajícího podniku 3W – Work with Wood s.r.o. – část 1 – Dělící pila se softwarem“

| Dělící pila se softwarem |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Obchodní název nabízeného plnění: |  | ……………. (doplní účastník) |  |
| Požadovaný parametr | Požadovaná hodnota |  | Hodnota dle nabídky účastníka |
| hmotnost stroje | min. 2000 kg |  |  |
| horizontální provedení pracovního stolu stroje | Ano |  |  |
| délka řezu vč. předřezu | min. 4300 mm |  |  |
| řezná hloubka | min. 3200 mm |  |  |
| pořez | min. 60 mm |  |  |
| rozměr fixního pracovního stolu u zakládacího formátovacího pravítka | min. 2500 mm x 600 mm |  |  |
| odsávaná řezná spára formátovacího pravítka s vývodem pro napojení odsávání | Ano |  |  |
| počet posuvných pracovních stolů | min. 3 ks |  |  |
| rozměr posuvného pracovního stolu | min. 2500 mm x 600 mm |  |  |
| ventilátory pro systém nadlehčování desek na pracovních stolech | min. 4 ks |  |  |
| boční přítlak při vykracování nařezaných pruhů | min. 2 ks |  |  |
| rozsah pohybu bočního přítlaku | min. 60 mm až 1200 mm |  |  |
| vertikální ocelový přítlačný trámec s vedením po prismatických vodítkách | Ano |  |  |
| odsávaní horního ocelového přítlačného trámce s vývodem pro napojení odsávání | Ano |  |  |
| regulátor tlaku kleštin a přítlačného trámce | Ano |  |  |
| průměr předřezového kotouče | min. 200 mm |  |  |
| mechanické nastavení předřezu ve vertikálním a horizontálním směru | Ano |  |  |
| volně umístitelné dálkové ovládání START/STOP a pozastavení pracovního cyklu | Ano |  |  |
| hlavní pilová jednotka s nezávislou osou zdvihu po prismatických vodítkách | Ano |  |  |
| předřezová jednotka s nezávislou osou zdvihu po prismatických vodítkách | Ano |  |  |
| výkon motoru hlavní pilové jednotky | min. 9 kW |  |  |
| výkon motoru předřezové jednotky | min. 1,3 kW |  |  |
| pneumatické příruby pro upínání kotoučů | min. 2 ks |  |  |
| digitální brushless motor pro polohování zadního podavače | Ano |  |  |
| maximální pojezdová rychlost zadního podavače | min. 70 m/min |  |  |
| digitální brushless motor pro polohování pilového vozíku | Ano |  |  |
| maximální pojezdová rychlost pilového vozíku | min. 120 m/min |  |  |
| počet upínacích kleštin na zadním podavači materiálu | min. 10 ks |  |  |
| drážkování do dílce pomocí hlavního kotouče vpřed i vzad | Ano |  |  |
| řezání pravoúhlého vnitřního výřezu do plochy dílce | Ano |  |  |
| provedení stroje umožňující řezání navrstvené dýhy do celkové tloušťky | min. 50 mm |  |  |
| provedení kleštin umožňující řezání předýhovaných dílců do celkové tloušťky | min. 50 mm |  |  |
| robustní svařovaný ocelový rám o vysoké pevnosti a rozměrové stabilitě | Ano |  |  |
| všechny sváry dokonalé bez nepřesností dle příslušných ISO norem | Ano |  |  |
| kamera pro snímání zadního prostoru pily | Ano |  |  |
| ovládací panel stroje s barevným dotykovým monitorem s úhlopříčkou min. 21 palců vč. Integrovaného řídícího PC, klávesnice a myši | Ano |  |  |
| přípojka pro napojení na internet a vzdálenou diagnostiku stroje | Ano |  |  |
| tiskárna štítků pro etiketu s čárovým kódem | Ano |  |  |
| software pro tisk etiket | Ano |  |  |
| editor nářezových schémat | Ano |  |  |
| editor dílců | Ano |  |  |
| editor pro eliminaci pnutí materiálu | Ano |  |  |
| simulace pracovního času | Ano |  |  |
| priorita pořadí řezání | Ano |  |  |
| pokročilý report | Ano |  |  |
| import dat z programu EXCEL | Ano |  |  |
| postprocesor stroje pro řízení nadstavbovým CAD/CAM softwarem | Ano |  |  |