SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

k veřejné zakázce:

„Pořízení technologie do začínajícího podniku 3W – Work with Wood s.r.o. – část 2  – Obráběcí centrum“

| Obráběcí centrum |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Obchodní název nabízeného plnění: |  | ……………. (doplní účastník) |  |
| Požadovaný parametr | Požadovaná hodnota |  | Hodnota dle nabídky účastníka |
| hmotnost stroje | min. 2600 kg |  |  |
| stroj portálové konstrukce nad šikmo uloženým pracovním stolem | Ano |  |  |
| Spodní sběrný kanál pilin a prachu s vývodem pro napojení odsávání | Ano |  |  |
| vysokotlaké čištění sběrného kanálu stlačeným vzduchem | Ano |  |  |
| maximální rozměry dílce X, Y, Z | šířka min. 1300 mm, délka min. 3000 mm, tloušťka min. 95 mm |  |  |
| minimální rozměry dílce X, Y, Z | šířka max. 50 mm, délka max. 200 mm, tloušťka max. 8 mm |  |  |
| vrtací hlava s multiplikátorem tlaku až 8 bar | Ano |  |  |
| počet vrtáků vrtací hlavy pro vícenásobné vertikální vrtání | min. 24 ks |  |  |
| počet vrtáků vrtací hlavy pro horizontální vrtání | min. 10 ks |  |  |
| integrovaná drážkovací pilka v ose X s integrovaným automaticky řízeným přítlakem dílce | Ano |  |  |
| odsávací koš drážkovací pilky s vývodem pro napojení odsávání | Ano |  |  |
| počet automaticky řízených vertikálních přítlaků dílce integrovaných ve vrtací hlavě | min. 10 ks |  |  |
| výkon motoru vrtací hlavy | min. 2 kW |  |  |
| otáčky vrtací hlavy řízené vlastním frekvenčním měničem v rozsahu | min. 3000 - 8000 ot/min |  |  |
| výkon motoru samostatného agregátu otočné pily 0°-90° | min. 2 kW |  |  |
| požadovaná tloušťka upnutí nástroje do agregátu otočné pily o tloušťce | min. 6 mm |  |  |
| frézovací 3osé elektrovřeteno s obvodovým automaticky řízeným přítlakem dílce | Ano |  |  |
| výkon 3osého elektrovřetene s automatickou výměnou nástroje | min. 6 kW |  |  |
| automatický zásobník nástrojů | min. 6 pozic |  |  |
| minimální otáčky 3osého elektrovřetene řízené frekvenčním měničem | max. 1500 ot/min |  |  |
| maximální otáčky 3osého elektrovřetene řízené frekvenčním měničem | min. 24000 ot/min |  |  |
| odsávací koš 3osého elektrovřetene s vývodem pro napojení odsávání | Ano |  |  |
| pneumatická upínací svěrka pro polohovaní dílce během obrábění s nezávislou osou vedení | min. 2 ks |  |  |
| ofuk dílce v místě upnutí každé svěrky | Ano |  |  |
| dle pracovního programu automaticky řízené upínání pneumatické svěrky pro tl. dílce v rozsahu | min. 8 mm až 95 mm plynule nastavitelné |  |  |
| polohovatelný zakládací doraz v ose Y v rozsahu | min. 200 mm |  |  |
| obrobková dotyková sonda pro softwarovou korekci skutečného rozměru dílce v délce, šířce, tloušťce | Ano |  |  |
| Automaticky řízené centrální mazání os | Ano |  |  |
| přímý výhled na pracovní agregáty při práci přes bezpečnostní sklo | min. ze 2 míst |  |  |
| nastavitelný vodící kolečkový přítlak při zakládání dílce | Ano |  |  |
| délka vstupního a výstupního stolu | min. 1150 mm |  |  |
| šířka vstupního a výstupního stolu | min. 1300 mm |  |  |
| Šikmé provedení pracovních stolů stroje | Ano |  |  |
| optická bezpečnostní zábrana na vstupu stroje | Ano |  |  |
| robustní svařovaný ocelový rám o vysoké pevnosti a rozměrové stabilitě | Ano |  |  |
| všechny sváry dokonalé bez nepřesností dle příslušných ISO norem | Ano |  |  |
| dálkový ovladač stroje min. s těmito funkcemi | plynulé zrychlení / zpomalení rychlosti posuvu |  |  |
|  | manuální pohyb os X-Y-Z |  |  |
|  | uvolnění/upnutí nástroje |  |  |
|  | bezpečnostní stop tlačítko |  |  |
|  | zvednutí odsávacího koše okolo elektrovřetene |  |  |
| Přípojka pro napojení na internet a vzdálenou diagnostiku stroje | Ano |  |  |
| ovládací panel stroje s barevným dotykovým monitorem s úhlopříčkou min. 21 palců vč. Integrovaného řídícího PC, klávesnice a myši | Ano |  |  |
| klimatizační jednotka rozvaděče stroje | Ano |  |  |
| CAD/CAM software, zobrazení obrobku ve 3D, simulace obrábění v reálném čase, počet licencí | min. 2 ks |  |  |
| postprocesor stroje pro řízení nadstavbovým CAD/CAM softwarem | Ano |  |  |