SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

k veřejné zakázce:

„Rozvoj automatizace a digitalizace společnosti KOVO – Mazánek s.r.o. – část 2 – Pracoviště dělení a opracování AL dílů“

| Pracoviště dělení a opracování AL dílů |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Obchodní název nabízeného plnění: |  | ……………. (doplní účastník) |  |
| Požadovaný parametr | Požadovaná hodnota |  | Hodnota dle nabídky účastníka |
| Schopnost řezání hliníkových profilů o rozměrech: Kruhové trubky min. od 10 do 100 mm Čtvercové profily min. od 10x10 do 70x80 mm Obdelníkové profily min. od 10x10 do 70x80 mm | Ano |  |  |
| Funkce 100% měření délky čtvercových, kruhových a obdélníkových průřezů v celém rozsahu v možnosti stroje | Ano |  |  |
| Výrobní délky dílů | Min. 34 – 150 mm |  |  |
| Přesnost měření 0,01 mm s možností a vyhodnocování statistiky délky Cpk | Ano |  |  |
| Odsávací zařízení na hliníkové špony u řezacího kotouče a odsávání hliníkového prachu u operace kartáčování | Ano |  |  |
| Automatické zakládání trubek min. od 2000 do 6500 mm | Ano |  |  |
| Nosnost zásobníku | Min. 1100 kg |  |  |
| Maximální doba výrobního cyklu za použití funkce řezán , kartáčování a měření délky | 2 s |  |  |
| Dělící hlava typu pro lehké slitiny s motorem | Min. 11 kW |  |  |
| Použitelné kotouče od průměru 225 do 360 mm | Ano |  |  |
| Systém vedení pilového kotouče ve vzduchových ložiscích pro kotouče | Ano |  |  |
| Příslušenství |  |  |  |
| Software v českém jazyce | Ano |  |  |
| Mazání kotouče při řezu | Ano |  |  |
| Centrální mazání šroubů a lineárního vedení | Ano |  |  |
| Odsávání hliníkových špon a hliníkového prachu | Ano |  |  |
| Doba seřízení na určitý díl do 30 min. | Ano |  |  |
| Vzdálené připojení přes PC | Ano |  |  |