SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

„Pořízení technologie do začínajícího podniku Ing. Jan Dluhoš“

| oBráběcí centrum pro pětiosé obrábění |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Obchodní název nabízeného plnění: |  | ……… (doplní účastník) |  |
| Požadovaný parametr | Požadovaná hodnota |  | Hodnota dle nabídky účastníka |
| Požadované vlastnosti a konstrukční provedení |  |  |  |
| Samonosná konstrukce bez nutnosti kotvení stroje, svařence jsou vyloučeny | ANO |  |  |
| Provedení stroje s naklápěcím a otočným stolem (kolébkové provedení je vyloučeno) a pohybem vřetena v osách X/Y/Z | ANO |  |  |
| Digitální pohony a valivá vedení a kuličkových šroubů | ANO |  |  |
| Automatické centrální mazání valivých vedení a kuličkových šroubů | ANO |  |  |
| Řídicí systém – Siemens na min. úrovni Siemens 840D solutionline s ovládací platformou Operate s Shop Mill (z důvodu nutnosti zajištění kompatibility se stávajícím provozem zadavatele) | ANO |  |  |
| Programování s grafickou podporou, vč. zobrazení a simulace ve 2D a 3D přímo na řídícím panelu stroje | ANO |  |  |
| Správa nástrojů s grafickým zobrazením a grafickou podporou při seřizování | ANO |  |  |
| Řídící panel vybaven barevnou obrazovkou o velikosti min. 18“ a kompletní ASCI klávesnicí | ANO |  |  |
| Rozhraní pro přenos dat – USB, Ethernet | ANO |  |  |
| Možnost dálkové diagnostiky | ANO |  |  |
| Přístup do řízení stroje pomocí „klíčů“ s různou úrovní uživatelských práv | ANO |  |  |
| Interpolační obrábění v pěti osách | ANO |  |  |
| Přímé odměřování pomocí skleněných pravítek ve všech lineárních osách | ANO |  |  |
| Motorové nebo inline vřeteno bez převodu přes řemen | ANO |  |  |
| Požadované technické parametry stroje |  |  |  |
| Pojezd v ose X | min. 700, max. 900 mm |  |  |
| Pojezd v ose Y | min. 600, max. 800 mm |  |  |
| Pojezd v ose Z | min. 500, max. 600 mm |  |  |
| Opakovaná přesnost polohování v lineárních osách | max. 0,010 mm, dle ISO 10791 - 4 |  |  |
| Rozsah naklápění stolu v ose B | min. 100° |  |  |
| Rozsah otáčení stolu ose C | 360° |  |  |
| Upínání nástrojů | SK 40 |  |  |
| Automatický zásobník nástrojů umístěný mimo pracovní prostor stroje s automatickou výměnou pomocí dvojitého chapače | min. 30 míst v zásobníku |  |  |
| Rozměr upínací desky stolu | min. 800 x 600 mm |  |  |
| Zatížení stolu | min. 300 kg |  |  |
| Rozsah otáček | min. 12.000 ot/min |  |  |
| Výkon vřetena při 100% zatížení | min. 8 kW |  |  |
| Rychlost pracovního posuvu | min. 30 m/min ve všech lineárních osách |  |  |
| Rychloposuv | min. 30 m/min |  |  |
| Přívod vnitřního chlazení kapalinou středem vřetene | min. tlak 20 bar |  |  |
| Nádrž na chladící kapalinu | min. 300 l |  |  |
| Max. délka zastavěné plochy včetně příslušenství | max. 3500 mm |  |  |
| Max. šířka zastavěné plochy včetně příslušenství | max. 4500 mm |  |  |
| Max. výška stroje | max. 3000 mm |  |  |
| Min. šířka vstupu do pracovního prostoru při otevřených dveřích | min. 1000 mm |  |  |
| Povinné příslušenství stroje |  |  |  |
| Ruční elektronické kolečko | ANO |  |  |
| Pistole pro oplachování chladící emulzí | ANO |  |  |
| Obrobková měřící sonda s automatickou výměnou ve vřetenu | ANO |  |  |
| Sonda pro měření nástrojů v pracovním prostoru | ANO |  |  |
| Dopravník třísek | ANO |  |  |
| Vnější chlazení nástroje kapalinou a vzduchem (možnost přepínání v programu) | ANO |  |  |
| Signální vícebarevný maják k diagnostikování stavů | ANO |  |  |
| Úplné zakrytování včetně odsouvací střechy pro možnost zakládání obrobků jeřábem | ANO |  |  |