SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

„Rozvoj automatizace a digitalizace ve společnosti Ing. Vladimír Tomeš – CNC dlouhotočný soustruh“

| dlouhotočný soustruh |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Obchodní název nabízeného plnění: |  | ……… (doplní účastník) |  |
| Požadovaný parametr | Požadovaná hodnota |  | Hodnota dle nabídky účastníka |
| Parametry, které jsou hodnoceny v rámci hodnotících kritérií: |  |  |  |
| Otáčky hlavního vřetene: | Min. 15000 ot./min |  |  |
| Poháněné nástroje na hlavním vřetenu | Min. 10000 ot./min |  |  |
| Čas obrobení typového představitele | 15 – 20 s |  |  |
| Další požadavky: |  |  |  |
| Pět plynule řízených os (X1, X2, Z1, Z2, Y1) | Ano |  |  |
| Plynule řízené C osy obou vřeten | Ano |  |  |
| Litinová konstrukce stroje | Ano |  |  |
| Min. obráběný průměr 12mm,možnost rozšíření alespoň na 16mm | Ano |  |  |
| Stroj vhodný na produktivní sériovou výrobu od průměru obrobku 0,5 mm – 12 mm v režimu dlouhotoč/krátkotoč | Ano |  |  |
| Možnost obrábění součástí do délky min. 135 mm na jedno upnutí | Ano |  |  |
| Min. rychlost rychloposuvů 35 m/min | Ano |  |  |
| Výkon hlavního vřetene min. 3,5 kW | Ano |  |  |
| Min. 6 pozic pro soustružnické nože ve vertikální poloze | Ano |  |  |
| Min. 4 pozice pro hnané nástroje pro hl. vřeteno | Ano |  |  |
| Min. 4 vrtací pozice pro hl. vřeteno | Ano |  |  |
| Min. 4 pozice hnané a 4 vrtací nástroje pro zadní obrábění | Ano |  |  |
| Min. otáčky: vedl. vřeteno 10000 ot/min | Ano |  |  |
| Závitování až do 7000 ot/min | Ano |  |  |
| Automatické vynášení obrobků mimo pracovní prostor stroje | Ano |  |  |
| Možnost odladění celého programu ručním kolečkem s možností regulace rychlosti posuvu os podle rychlosti otáčení kolečka. Možnost i zpětného pohybu v osách. | Ano |  |  |
| Komunikační rozhraní pro připojení k vnitropodnikové síti Ethernet a připojení pro instalaci | Ano |  |  |
| Možnost obrábění pod olejem i emulzí | Ano |  |  |
| Možnost přestavby na krátkotoč (obrábění bez vodícího pouzdra) s jednoduchou přestavbou cca 30 min. časové náročnosti | Ano |  |  |
| Funkce lámání třísek plně synchronizovaná s rotační osou a současně až se dvěma lineárními nosami (X, Z) | Ano |  |  |
| Konstrukční schopnost excentrického soustružení a 3D srážení hran | Ano |  |  |
| Příprava pro vrtání a frézování pod úhlem | Ano |  |  |
| Max. šířka stroje (z důvodu prac. uličky) 850 mm | Ano |  |  |
| Celkový příkon max. 6,5 KVA (z důvodu e. přípojky) | Ano |  |  |
| Celková hmotnost stroje max. 1700 kg (z důvodu dostupné manipulační techniky) | Ano |  |  |
| Podavač tyčí pro průměr v rozsahu min. 3-20 mm připojený vpravo od stroje. | Ano |  |  |
| Filtrační zařízení s odsáváním olejové mlhy z prostoru stroje. | Ano |  |  |
| Nástroje a potřebné příslušenství pro výrobu požadované součásti dle přiloženého výkresu | Ano |  |  |