SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

„Pořízení technologií do začínajícího podniku Pallet market s.r.o.“

| Robotické pracoviště na výrobu palet |  |  |
| --- | --- | --- |
| Obchodní název nabízeného plněn í: ……………………. |  |  |
| Požadovaný parametr | Požadovaná hodnota | Hodnota dle nabídky účastníka |
| Požadavky na prostor pracoviště šířka x délka x výška | Max. 5,8 x 12 x 4 m |  |
| Počet plně říditelných servoos pracoviště | 6+2 |  |
| Nosnost stohovacích vidlí | Min. 60 kg |  |
| Nosnost robota | Min. 180 kg |  |
| Celková nosnost otočného stolu (přípravky + palety) | Max. 580 kg |  |
| Požadovaný rozměr plochy otočného stolu (největší paleta) | 3000x1500mm |  |
| Požadované množství hřebíkovaček na přípravku | 2+2 |  |
| Pneumatické přidržování palet při otáčení | Ano |  |
| Aretace + podpěry otočného stolu při sbíjení | Ano |  |
| Bezpečnostní oplocení | Ano |  |
| Bezpečnostní vypuštění hřebíkovaček při E-STOP a při výměně hřebíků | Ano |  |
| Aktivní bezpečnost místa stohování | Závora nebo skener |  |
|  | Bezpečnostní zóna robota |  |
| Aktivní ochrana operátora u otočného stolu | Závora nebo skener |  |
| Analýza rizik pracoviště s CE dokumentací | Ano |  |
| Dodání náhradních dílů | Ano |  |
| Vzdálený přístup PLC i Robotické ruky | Ano |  |
| Flexibilně nastavitelné vkládací formy pro spodní prkna s kostkami(nožky) | 4ks |  |
| Flexibilně nastavitelné vkládací formy pro dokončení palety | 4 ks |  |
| Robotické pracoviště na výrobu palet musí umožnit výrobu palet ve velikosti min. 400 x 600 mm až do velikosti 1200 x 2500 mm | Ano |  |