SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

„Výměna strojního vybavení společnosti CEMDEST s.r.o.- dodávka vrtné soupravy se spodním kladivem“

| VRTNá souprava se spodním kladivem |  |  |
| --- | --- | --- |
| Obchodní název nabízeného plněn í: ……………….. |  |  |
| Požadovaný parametr | Požadovaná hodnota | Hodnota dle nabídky účastníka |
| Diesel motor výkon (kW) | Min. 260kW |  |
| Průměrná spotřeba paliva na mth | Max. 28 lit/mth |  |
| Výtlačný výkon kompresoru | Objemový průtok min 280 l/s |  |
|  | Pracovní tlak min. 23bar |  |
| Rotační jednotka | Min. 80 ot/min |  |
|  | kroutící moment min. 1800 Nm |  |
| Doporučený průměr korunky | Min. 90 – Max. 165 mm |  |
| Hloubka vrtu | Min. 40 m |  |
| Zařízení pro vrtání parních vrtů | ANO |  |
| Automatický zásobník vrtných trubek | ANO |  |
| Sada vrtacího nářadí - vrtné trubky D 76mm l-5m, kladivo 3,5“, korunka 105mm | ANO |  |
| Automatické přimazávání závitů | ANO |  |
| Zařízení na vodní skrápění vrtu - voda, pěna, lepidlo, instalovaná nádrž | Min. objem nádrže 350l |  |
| Kapacita odsavače prachu z vrtu | Min. 30m3/min |  |
| Centrální mazací systém | ANO |  |
| Automatické pozicování lafety | ANO |  |
| Automatický systém přidávání tyčí do vrtu a vytahování z vrtu | ANO |  |
| Automatické řízení vrtného procesu | automatický proces zavrtávání vrtacího nářadí do vrtu Instalováno automatické řízení přítlaku do vrtu v závislosti na tlaku rotace |  |
|  | automatické řízení přítlaku do vrtu v závislosti na tlaku rotace |  |
| Přednastavené, volitelné programy řízení vrtného procesu v různých geologických podmínkách | Možnost volby programu obsluhou stroje z ovládacího displaye stroje |  |
| Systém dálkového přístupu ke stroji – obousměrný přenos dat, vrtného schématu | ANO |  |
| GPS kompas | ANO |  |
| Systém pro vyhodnocování prametrů vrtání - úhly vrtu, tvrdost horniny, vizualizace stavu hornniny/komunikace s programem pro projektování vrtných prací | ANO |  |
| Software (program) pro projektování vrtných prací, dálkový přenos vrtných schémat do stroje | ANO |  |
| Odhlučněná kabina s klimatizací, vytápěná, certifikace ROPS/FOPS, čelní okno bez bezpečnostní ochranné mříže | ANO |  |
| Žebřík kabiny | ANO |  |
| LED-osvětlení stroje | Min. 6ks |  |
| El. vyhřívaná sedačka | ANO |  |
| Zpětná, couvací kamera | ANO |  |
| CE kryty pohyblivých částí | ANO |  |
| Elektricky poháněné doplňovací čerpadlo paliva | ANO |  |
| Předehřev motoru naftový | ANO |  |
| Ohřev regulačního systému a tlak. vzduchu z kompresoru – pro teploty +5 až -20 °C | ANO |  |
| Čerpadlo pro doplňování hyd. oleje | ANO |  |
| Výstražný systém kombinovaný zvuk/maják | ANO |  |
| Hydraulicky ovládaná opěrná noha | ANO |  |
| Tlak v hydraulickém systému | Min. 200bar |  |
| Nádrž hydraulického oleje | Max. 150lit |  |
| Palivová nádrž - objem | Min 900lit |  |
| Maximální celková suchá váha stroje - bez doplňků a vrtacího nářadí | Max. 25 000kg |  |