Příloha zadávací dokumentace – Specifikace předmětu plnění

Specifikace předmětu plnění

„Dodávka strojů a souboru přípravků na flexo potrubí pro společnost HACO, spol. s r.o.“

Dodávka strojů a souboru přípravků na flexo potrubí bude obsahovat:

- Stroj na výrobu flexibilního potrubí, el. výkon max. 3,0 kW

- Navíjecí hlavy na výrobu potrubí o průměrech 75, 100, 125, 150 mm

- Konverzní sada na výrobu spirálového potrubí

- Konverzní sada na výrobu komínových vložek z nerezové oceli

- Perforační nástroj na výrobu dvouvrstvých hlukových tlumičů

- Stojan na vyrobené potrubí

- Kompresní jednotka pro kompresi hliníkových trubek – komprese trubek na 20 % své délky, délka 5 m, el. výkon max. 1,5 kW

Technická specifikace:

- Výroba flexibilních trubek:

- Z hliníku o tloušťce stěn 0,04-0,13 mm

- Galvanizovaná ocel o tloušťce stěn 0,08-0,10 mm

- Nerezová ocel o tloušťce stěn 0,08-0,12 mm

- Pozinkovaná hliníková trubka o tloušťce stěn 0,08-0,12 mm

- Průměry trubek 75 – 150 mm

- Rychlost výroby do 20 m/min. nebo 1200 m/hod.