SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

v rámci výběrového řízení s názvem:

„Pořízení technologií do začínajícího podniku IDERMATUR s.r.o. – část 3 – Formátovací pila“

| Formátovací pila |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Obchodní název nabízeného plnění: |  | ……… (doplní účastník) |  |
| Požadovaný parametr | Požadovaná hodnota |  | Hodnota dle nabídky účastníka |
| Prořez materiálu | min. 140 mm |  |  |
| Prořez při naklopení pilového kotouče na 45° | min. 95 mm |  |  |
| Vedení náklonu pilové jednotky v půlměsícových segmentech z litiny nebo ocele | Ano |  |  |
| Programově řízená pozice hlavního kotouče - náklon a zdvih | Ano |  |  |
| Programově řízená pozice předřezového kotouče - náklon, zdvih a horizontální pozice předřezového kotouče na hřídeli | Ano |  |  |
| Automatická korektura řezné výšky při naklopení pilového agregátu | Ano |  |  |
| Otáčky hlavního kotouče | min. 3 stupně v rozsahu 3000 - 5000 ot/min |  |  |
| Průměr hlavního pilového kotouče s nasazeným předřezovým kotoučem | min. 400 mm |  |  |
| Možnost osazení drážkovacího nástroje do hl. pilové jednotky, o tloušťce | min. 20 mm |  |  |
| Rychlá aretace rozvíracího klínu bez použití montážního nářadí | Ano |  |  |
| Aretace pilového kotouče rozpěrným šroubem s aretací | Ano |  |  |
| Otáčky předřezového kotouče | min. 6500 ot/min |  |  |
| Průměr předřezového kotouče | min. 120 mm |  |  |
| Automatické nastavení předřezového kotouče do pracovní polohy při zapnutí a automatické vyřazení do parkovací polohy pod pracovním stolem při vypnutí | Ano |  |  |
| Výkon motoru hlavní pilové jednotky s automatickou brzdou | min. 7 kW |  |  |
| Výkon motoru předřezu | min. 1 kW |  |  |
| Formátovací pilový vozík z hliníkové slitiny s pojezdem o délce řezu | min. 3200 mm |  |  |
| Mechanika pojezdu pilového vozíku bez dodatečných mechanizmů pro vymezení přesnosti vůle vedení pilového vozíku | Ano |  |  |
| Vedení a uložení pilového vozíku na profilovaných tvrzených vodítkách zafixovaných zalisováním ve vozíku | Ano |  |  |
| Požadovaná tolerance přesnosti řezu na délce 3m | max. +/- 0,05 mm |  |  |
| Nezávislá tlačítka spuštění hlavního kotouče, spuštění předřezu, stop tlačítko, na konci pilovém vozíku | Ano |  |  |
| Pilový vozík a pilová jednotka usazeny přímo na broušené referenční plochy základu stroje | Ano |  |  |
| Levý podpěrný výložníkový stůl s možností úhlového řezání v rozsahu - min +50°/-50° s online aktualizací pozice dorazů od osy řezu | Ano |  |  |
| Počet LCD dorazů formátovacího pravítka | min. 3 ks |  |  |
| LCD displej pro zobrazení úhlu naklopení formátovacího pravítka | Ano |  |  |
| Naklápění výložníkového stolu při úhlování bez změny plné šířky pracovního | Ano |  |  |
| Výsuvná podpěra výložníkového stolu s prismatickým vedením | Ano |  |  |
| Výsuvný váleček na formátovacím rámu pro podepření do délky | min. 2300 mm |  |  |
| Paralelní pravítko s prismatickým vedením a možností úplného překlopení pod pracovní stůl | Ano |  |  |
| Programově řízena pracovní pozice paralelního pravítka | Ano |  |  |
| Elektronický programátor s min. 12" dotykovým barevným displejem | Ano |  |  |
| Nezávislé horní rameno programátoru s možností vyřazení mimo pilu | Ano |  |  |
| Nezávislé horní rameno odsávacího krytu s možností vyřazení mimo pilu | Ano |  |  |
| Šíře řezu pomocí paralelního pravítka | min. 1500 mm |  |  |
| Plechové prodloužení pracovního stolu za kotoučem v délce | min. 400 mm |  |  |
| Hmotnost stroje | min. 1200 kg |  |  |
| Stroj vyroben dle CE norem | Ano |  |  |
| Uživatelské prostředí v ČJ | Ano |  |  |
| Návod v ČJ, elektro-schéma stroje, rozkres náhradních dílů stroje | Ano |  |  |