SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Výměna strojního vybavení společnosti AGRO Záborná s.r.o.

| Traktor |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Obchodní název nabízeného plnění |  | ..…………. (doplní účastník) |  |
| Požadovaný parametr | Požadovaná hodnota |  | Hodnota dle nabídky účastníka |
| Jmenovitý výkon motoru (kW) | Min. 105 |  |  |
| Jmenovitý výkon motoru s navýšením (kW) | Min. 135 |  |  |
| Počet válců | 6 |  |  |
| Objem válců (cm3) min | 6 800 |  |  |
| Zdvihací síla ramen (kg) | Min: 8 000 |  |  |
| Rozvor náprav (mm) | Min: 2 700 |  |  |
| Přední náprava odpružená | Hydraulicky s brzdami |  |  |
| Pevné disky vpředu i vzadu | Ano |  |  |
| Minimální hmotnost přívěsu (kg) | Min: 28 000 |  |  |
| Rozchod kol na střed (mm) | 1 800 |  |  |
| Zadní PTO (ot/min) | Min: 540, 540 Eco, 1 000 |  |  |
| Koncovka zadního PTO | Otočná - 35mm, 21/6 drážek |  |  |
| Řazení PTO | Elektricky ovládané z kabiny |  |  |
| Zadní tříbodový závěs EHR | Ovládaný z obou blatníků |  |  |
| Čerpadlo hydrauliky pístové o výkonu (l/min) | Min. 112 |  |  |
| Zadní okruhy hydrauliky | Min. 4 |  |  |
| Ovládání hydraulických okruhů | elektro |  |  |
| Ovládání 3. el. okruhu z blatníku | Ano |  |  |
| Load – sensing okruh | Ano |  |  |
| Hydraulický 3. bod 3. bodového závěsu | Ano |  |  |
| Stabilizátory hydraulických ramen | Na levé i pravé straně |  |  |
| Systém souvraťové automatiky | Ano |  |  |
| Celkové množství oleje pro prac. hydrauliku (l) | Min: 43 |  |  |
| Čelní hydraulika | Ano |  |  |
| Kabina odpružená | S elektronickým řízením |  |  |
| Přední okno v celku | Ano |  |  |
| Zrcátka elektricky stavitelná | Ano |  |  |
| Klimatizace | Automatická |  |  |
| Sedačka řidiče | Vzduchem odpružená |  |  |
| Sedadlo spolujezdce | Ano |  |  |
| Otočné přední blatníky | Ano |  |  |
| Vzduchové brzdy | 1 a 2 okruhové |  |  |
| Rychlost traktoru | 40 km/h |  |  |
| Převodovka | Plynulá |  |  |
| Ovládání pojezdu a prvků stroje z multifunkční páky | Ano |  |  |
| Displej dotykový | min 10“ |  |  |
| Systém automatické navigace, aktivace | Automatické řízení + sekční kontrola |  |  |
| Systém vzdáleného přístupu | Ano |  |  |
| Pracovní světlomety LED (ks) | Min 10 |  |  |
| Závěs | Automat 9 poloh, čep 38 mm |  |  |
| Velikost pneu zadní | 520/85R42 |  |  |
| Velikost pneu přední | 420/85R30 |  |  |
| ISOBUS | Ano |  |  |
| Ohřev motoru, paliva a převodovky | Pro zimní start |  |  |
| Vypínač baterie | Ano |  |  |
| Radio | Ano |  |  |
| Maják ks. | 2 |  |  |
| Navigace s možností precizního zemědělství | Ano |  |  |