SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Výběrové řízení s názvem:

„Výměna strojního vybavení společnosti PLASTEX“

| sušička granulátu – 2 ks |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Obchodní název nabízeného plnění: |  | ……… (doplní účastník) |  |
| Požadovaný parametr | Požadovaná hodnota |  | Hodnota dle nabídky účastníka |
| Velikost sila | 65 l - 75 l |  |  |
| Výkon sušícího agregátu | 25 m3 - 35 m3 |  |  |
| Sušička s molekulárním sítem – 2 patrony. | Ano |  |  |
| Absorpční materiál ve vysoušecích patronách váže vlhkost v pórech uvnitř granulí. | Ano |  |  |
| Rosný bod | od 0°C do -40°C |  |  |
| spínací týdenní hodiny | Ano |  |  |
| Automatická ochrana materiálu před přesušením/degradací | Ano |  |  |
| Jemný filtr v okruhu zpětného proudění vzduchu | Ano |  |  |
| Řízený proces regenerace - energeticky úsporná zpětná vazba o teplotě regeneračního vzduchu | Ano |  |  |
| Elektricky ovládaný uzavírací ventil pro optimalizaci procesního a regeneračního cyklu | Ano |  |  |
| Topení procesu | 1,4 kW - 1,6 kW |  |  |
| Topení pro regeneraci | 0,6 kW - 0,8 kW |  |  |
| Minimální teplota sušení | 70°C - 80°C |  |  |
| Maximální teplota sušení | 130° - 140° |  |  |