SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

k veřejné zakázce:

„Rozvoj automatizace a digitalizace společnosti KOVO – Mazánek s.r.o. – Myčka“

| Obchodní název nabízeného plnění: |  | ……………. (doplní účastník) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Požadovaný parametr | Požadovaná hodnota |  | Hodnota dle nabídky účastníka |
| Čas cyklu mytí, oplachování a sušení | Min. 3 x / hod. |  |  |
| 2 nerezové Eurogitterboxy o rozměrech 1200 x 800 x 1000 mm s poklopem a nosností 1 000 kg | ANO |  |  |
| točení Eurogitterboxů kolem horizontální osy | ANO |  |  |
| Fce naklápění boxů během mytí | ANO |  |  |
| kompletní nerezové provedení včetně čerpadel | ANO |  |  |
| postřik dílů přes nerezové trysky | ANO |  |  |
| automatické zasouvání/vysouvání vždy jednoho Eurogitterboxu | ANO |  |  |
| otevírání dveří myčky směrem nahoru | ANO |  |  |
| 1 vana s mycí vodou a vertikálním oběhovým čerpadlem s frekvenčním měničem | ANO |  |  |
| bezodtokové pulzní oplachování vždy čistou vodou | ANO |  |  |
| automatický vodní vysávač pro oplachování | ANO |  |  |
| kapacita vany pro mytí v dvousměnném provozu | ANO |  |  |
| čerpadlo pro vyčerpání vody z vany s funkcií „samočištění“ | ANO |  |  |
| kontinuální koalescenční odlučovač pro mastnoty | ANO |  |  |
| základní filtrace plus mikrofiltrace | ANO |  |  |
| automatický systém mytí, oplachování a sušení | ANO |  |  |
| sušení s vlastní turbínou přes vzduchový filtr | ANO |  |  |
| odsávací ventilátor | ANO |  |  |
| možnost volby programů | ANO |  |  |
| celkové tepelné zaizolování stroje | ANO |  |  |
| řízení SPS s ovládacím panelem | ANO |  |  |
| nepřímé elektrické ohřívání | ANO |  |  |
| router | ANO |  |  |
| označení ovládacích prvků a bezpečnostní označení na zařízení v českém jazyce | ANO |  |  |
| Součástí dodávky bude bezpečnostní list pro navrhované chemikálie | ANO |  |  |