SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

pro výběrové řízení s názvem:

„Pořízení souboru strojů do začínajícího podniku M-styl truhlářství s.r.o. – část 1 – CNC obráběcí centrum“

| CNC obráběcí centrum |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Obchodní název nabízeného plnění: |  | ……… (doplní účastník) |  |
| Požadovaný parametr | Požadovaná hodnota |  | Hodnota dle nabídky účastníka (kde nelze, uvede účastník ANO / NE) |
| Stroj určen k 3 až 4-osému CNC frézování, drážkování, vrtání a narážení kolíků, v provedení s pevným portálem (průběžný pohyb v ose X realizuje přímo dílec) | ANO |  |  |
| Stroj připraven do budoucna pro výrobu int. dveří, tzn. umožňuje práci s úhlovými agregáty (dlabací agregát + náklopný agregát s „anuba“ vrtákem v naklopení 7°) | ANO |  |  |
| Posuv materiálu zajištěn pomocí mechanických upínacích svěrek | ANO |  |  |
| Pohon v osách X (obrobek) a Y (pracovní jednotky) realizován přes pastorek a ozubený hřeben | ANO |  |  |
| Automatické mazání všech lineárních vedení stroje | ANO |  |  |
| Rychlost posuvu pracovních jednotek v osách X a Y | Min 70 m/min |  |  |
| Rychlost posuvu pracovních jednotek v ose Z | Min 15 m/min |  |  |
| Parametry pro obrobek |  |  |  |
| Automatické zaměření obrobku v ose X | ANO |  |  |
| Automatické zaměření obrobku v ose Y | ANO |  |  |
| Maximální opracovatelná délka dílce (X) | Min 3500 mm |  |  |
| Maximální opracovatelná šířka dílce (Y) | Min 920 mm |  |  |
| Maximální opracovatelná tloušťka dílce (Z) | Min 60 mm |  |  |
| Minimální opracovatelná tloušťka dílce (Z) | Max 8 mm |  |  |
| Maximální váha obráběného dílce | Min 120 kg |  |  |
| Možnost formátování dílce ze všech 4 stran + obrobení z plochy, vše za jednoho upnutí (průchodu) dílce | ANO |  |  |
| Pracovní stůl vybaven minimálně dvěma mechanickými referenčními dorazy v ose X | ANO |  |  |
| Celkový počet zásobníkových míst pro uložení nástrojů, ale i úhlových agregátů | Min 4 |  |  |
| Elektrovřeteno |  |  |  |
| Výkon elektrovřetene řízeného invertorem | Min 9 kW (S6) |  |  |
| Maximální průměr použitého nástroje (např. falcovací hlava - dveře, úhlová hlava, apod.) | Min 120 mm |  |  |
| Upínací standard elektrovřetene HSK F63 | ANO |  |  |
| Vrtací jednotka |  |  |  |
| Počet vertikálních vřeten pro vrtací nástroje | Min 15 |  |  |
| Počet horizontálních vřeten pro vrtací nástroje | Min 6 |  |  |
| Drážkovací pilka v ose X | ANO |  |  |
| Kolíkovací jednotka |  |  |  |
| Automatické narážení dřevěných kolíků D = 8 mm a 10 mm, délka 20 – 40 mm, v ose X | ANO |  |  |
| Automatická aplikace lepidla před naražením kolíku | ANO |  |  |
| Řízení stroje stroje + software |  |  |  |
| Komunikační jazyk stroje - ČEŠTINA | ANO |  |  |
| Obslužný terminál stroje s klávesnicí, myší a obslužným PC s barevným LED displayem, úhlopříčka min. 22'' | ANO |  |  |
| Operační systém PC CNC obráběcího centra – Windows 10, nebo plně kompatibilní s Win 10 | ANO |  |  |
| Software pro správu stroje (CNC řízení a správa stroje a nástrojové vybavenosti). Minimálně 2 pracoviště (stroj + kancelář), jazyk softwaru český | ANO |  |  |
| Programový editor umožňující tvorbu jednotlivých CNC programů, 3D náhled programovaných dílců, CAD příkazy, existující makra, vytváření maker, podprogramy, práce se sekvencemi, interpolace obráběných ploch, možnost importu minimálně ISO a DXF souborů. Součástí softwaru je 2D simulátor obrábění. Minimálně 2 pracoviště (stroj + kancelář), jazyk softwaru český | ANO |  |  |
| Optické světelné rozlišení aktuálního stavu stroje (tzv. semafor, nebo jiné světelné rozlišení) | ANO |  |  |
| Diagnostika na dálku prostřednictvím síťového připojení (síť LAN) | ANO |  |  |
| Bezpečnostní požadavky |  |  |  |
| Bezpečnostní systém zamezující zranění obsluhy, stroj musí odpovídat CE normě | ANO |  |  |