SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

„Výměna strojního vybavení společnosti Jaroslav Pařízek – část 2 – Manipulátor“

| manipulátor |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Obchodní název nabízeného plnění: |  | ……………. (doplní účastník) |  |
| Požadovaný parametr | Požadovaná hodnota |  | Hodnota dle nabídky účastníka |
| Výkon motoru | Min. 110 kW |  |  |
| Objem motoru | Min. 4000 cm3 |  |  |
| Kroutící moment | Min. 600 Nm |  |  |
| Maximální výška zdvihu v čepu výložníku | Min. 8700 mm |  |  |
| Délka výsuvu ramene bez nářadí před čelními koly | Min. 4750 mm |  |  |
| Nosnost ramene | Min. 5500 kg |  |  |
| Hydraulické rychloupínání nářadí | Ano |  |  |
| 3. hydraulická funkce | Ano |  |  |
| Tlumič rázu | Ano |  |  |
| Stabilizátor zátěže | Ano |  |  |
| Provozní hmotnost | Min. 10500 kg |  |  |
| Převodovka s rychlostí | Min. 30 km/h |  |  |
| Hydraulické čerpadlo o výkonu: | Min. 185 l/min. |  |  |
| Hydr. tlak | Min. 260 barů |  |  |
| Funkce stálého tlaku | Ano |  |  |
| Uzávěrka diferenciálu obou náprav | Ano |  |  |
| Pneumatiky 24“ víceplátnové | Ano |  |  |
| Kabina s klimatizací | Ano |  |  |
| Pneumaticky odpružené sedadlo | Ano |  |  |
| Paletizační vidle s nosností | Min. 2000 kg |  |  |
| Objem lžíce min. | 2,5 m3 |  |  |