Tabulka Specifikace předmětu plnění

na zakázku s názvem:

„Rozvoj automatizace a digitalizace v podniku ALUPRESSING – slévárna, s.r.o. – kompletní licí pracoviště"

Zadavatel určuje dodavatelům speciální technické podmínky pro předmět zakázky, které jsou vymezeny v dokumentu „Tabulka specifikace předmětu plnění“ (pro každou jednotlivou část zakázky samostatně). Zadavatel technickými podmínkami vymezuje charakteristiku poptávaného předmětu plnění, které musí splňovat nabízený předmět plnění dodavatelů. Dodavatel v technických podmínkách uvede, zda jím nabízené plnění splňuje požadavky uvedené ve sloupcích tak, že ve sloupci „Splňuje“, vybere hodící se variantu, „Ano“ v případě, že nabízené plnění splňuje tento požadavek a „Ne“ v případě, že nabízené plnění tento požadavek nesplňuje. V případě, že dodavatel uvede v technických podmínkách alespoň jednou „Ne“ bude vyloučen z důvodu jejich nesplnění. V případě, že dodavatel uvede „Ano“ a při posouzení nabídek bude zjištěno, že nabízené zboží tento požadavek nesplňuje, může být vyloučen z důvodu jeho nesplnění a porušení zadávacích podmínek. V případě, že dodavatel nevyplní ani variantu „Ano“ ani variantu „Ne“ může být vyloučen pro nesplnění zadávacích podmínek. Do sloupce „Dodavatel nabízí“ pak uvede konkrétní hodnotu parametru (ve stejných jednotkách, v jakých je stanoven požadavek) nebo bližší specifikaci jím nabízeného plnění ve vztahu k požadavku. V případě, že dodavatel nevyplní sloupec „Dodavatel nabízí“ a ve sloupci „Splňuje“ zaškrtne variantu „Ano“ má se za to, že dodavatelem nabízené plnění přesně odpovídá požadavku zadavatele, stanoveném ve sloupcích „Požadovaný parametr“ resp. „Požadovaná hodnota“.

Dodavatel dodá 1 ks nového a nepoužitého kompletního licího pracoviště, blíže specifikovaného níže.

Kompletní licí pracoviště se bude skládat z těchto dílčích komponent: Tlakový licí stroj, Vakuovací zařízení, Mazací zařízení, Dávkovací pec, Manipulační robot, Ostřihovací lis, Odsávací a filtrační zařízení

Veškeré komponenty výrobní linky musí být mezi sebou vzájemně kompatibilní.

| Kompletní licí pracoviště |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Tlakový licí stroj |  |  |  |
| Výrobní označení účastníkem nabízené technologie: | (účastník doplní výrobní označení nabízené technologie) |  |  |
| Požadovaný parametr | Požadovaná hodnota | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| Uzavírací síla | Min. 7500 kN | ANO / NE |  |
| Typ uzavírání stroje | Kloubový | ANO / NE |  |
| Možnost odlití hliníkového odlitku | Min. 12 kg | ANO / NE |  |
| Možnost odlití hliníkového odlitku v ploše | Min. 700 cm2 | ANO / NE |  |
| Maximální zdvih nosiče forem (pohyblivé desky) | 650 -750 mm | ANO / NE |  |
| Výška formy min/max | 370 / 920 mm | ANO / NE |  |
| Světlost mezi sloupy (minimální) | 800 x 800 mm | ANO / NE |  |
| Rozměry upínacích desek (minimální) | 1270 x 1270 mm | ANO / NE |  |
| Průměr sloupu | Min. 170 mm | ANO / NE |  |
| Hydraulický 1 vytahovací horní (levý,pravý) sloup | ANO | ANO / NE |  |
| Síla hydraulického vyrážeče minimální dopředu/zpět | 360/180 kN | ANO / NE |  |
| Zdvih vyrážení minimálně | 220 mm | ANO / NE |  |
| Hydraulická jednotka tahačů jader M1 s ventilem pro ovládání tahačů na pohyblivé desce | ANO | ANO / NE |  |
| Hydraulická jednotka tahačů jader M2 s ventilem pro ovládání tahačů na pohyblivé desce | ANO | ANO / NE |  |
| Hydraulická jednotka tahačů jader F1 s ventilem pro ovládání tahačů na pevné desce | ANO | ANO / NE |  |
| Dynamická lisovací síla regulovaná od 0 do 280 kN | ANO | ANO / NE |  |
| zdvih lisovacího (vstřikovacího) pístu minimálně | 600 mm | ANO / NE |  |
| Síla vstřiku | Min. 640 kN | ANO / NE |  |
| Polohy lisování | 0 až 250 mm | ANO / NE |  |
| Držák komory a táhlo podle specifikace + podložky lisování rozdělené po 50 mm | ANO | ANO / NE |  |
| Skupina s čerpadly vhodnými pro kapaliny HFC | ANO | ANO / NE |  |
| Tlakové nádoby s certifikátem EU | ANO | ANO / NE |  |
| Přední i zadní automatická plenta | ANO | ANO / NE |  |
| Chlazení vodou se 12 okruhy: 6x na pohyblivé desce, 4x na pevné desce, 2x na lisované části - průtokoměry/ fontána | ANO | ANO / NE |  |
| Kontrola fáze plnění s grafickým znázorněním | ANO | ANO / NE |  |
| Program pro rozjezd výroby redukovanou rychlostí + program pro nastavení počtu rozjezdových kusů v závislosti na délce odstávky - automatický režim řízení rozjezdových kusů | ANO | ANO / NE |  |
| Program stroje musí umožňovat při najetí postřikovače mezi formou zastavení lisovacího pístu v ofukovací poloze | ANO | ANO / NE |  |
| Nastavení automatického cyklu v těchto režimech: Dávkovač - zapnuto x vypnuto Ostřikovač - zapnuto x vypnuto Vyjímač - zapnuto x vypnuto Možné všechny jejich kombinace | ANO | ANO / NE |  |
| Průzor na bočních krytech (nutné pro kontrolu pojízdné části formy) | ANO | ANO / NE |  |
| Test plnění: zastavení lisovacího pístu ve fázi plnění | ANO | ANO / NE |  |
| Hydraulické schéma na monitoru | ANO | ANO / NE |  |
| Měření průběhu lisovacího cyklu s výpisem na monitor (trendová data - rychlost, tlak, tableta, čas cyklu atd). Možnosti nastavení limitů jednotlivých parametrů s jejich zaznamenáním do reportu a možností automatického vyčlenění robotem do zmetků | ANO | ANO / NE |  |
| Program roztažení ochranných plent: zpoždění otevření, čas pro ruční operaci na konci cyklu. Vložení zálitků, ruční namazání formy | ANO | ANO / NE |  |
| Automatické mazání plnící komory a vstřikovacího pístu pomocí granulového mazání včetně dávkovacího zařízení | ANO | ANO / NE |  |
| Interface a veškerý soulad pro zařízení (periferie): mazání komory vakuové zařízení mazací zařízení dávkovací pec- PROFINET robot-PROFINET temperovací zařízení-PROFINET odsávací a filtrační zařízení olejových mlh Squeeze pin - pomocné dohutnění | ANO | ANO / NE |  |
| Možnost přepnutí stroje do ruční obsluhy a přizpůsobení všech periferii | ANO | ANO / NE |  |
| příprava pro dálkové ovládání stroje pro analýzu poruch na dálku prostřednictvím modemu - TELESERVIS | ANO | ANO / NE |  |
| Řídicí systém zabezpečující automatizaci procesu : - systém kontrolních procesů - analýza času cyklu - zobrazení nomogramu - zobrazení PQ2 diagramu - minim. 250 posledních lití k dohledání informací - model alarmů (automatické zastavení stroje,zobrazení závady, statistika závad) - archiv zastavení - zobrazení doporučených technologických parametrů procesu s ohledem na parametry - vzdálený přístup řízení dat formy -zobrazení historie , archiv změn v návaznosti na identifikaci obsluhy - UKLÁDÁNÍ GRAFŮ PRO JEDNOTLIVÝ ZALISOVÁNÍ - SPC STATISTIKY - Časový diagram pracovního cyklu - sledování stavu prováděné údržby , včetně zobrazení nutnosti provést opravu nebo údržbu - možnost exportování veškerých dat | ANO | ANO / NE |  |
| Systém řízení, analýzy jednotlivých fází cyklu v reálném čase REAL TIME; řízení tlaku a rychlosti; grafické znázornění průběhu lisování - analýza fází lisování, možnost nastavení minimálně 20 bodů u profilu rychlosti a 10 bodů profilu tlaku, dodržení rychlostí, dráhy startu 2. fáze, dráhy a rychlosti brzdění, zpoždění a velikost dotlaku; možnost startování třetí fáze volitelně polohou pístu a tlakem | ANO | ANO / NE |  |
| Prokazatelný systém úspory elektrické energie, frekvěnční měnič nebo úspornější systém | ANO | ANO / NE |  |
| Hydraulický systém pro Systém sqeeze pin - pomocné dohutnění | ANO | ANO / NE |  |
| připojení termoregulace k základu stroje s výstupy 1+1 na deskách stroje | ANO | ANO / NE |  |
| Zařízení pro chlazení forem vodou rozvody PD - 4x, MD - 6x, Píst - 2x | ANO | ANO / NE |  |
| kontrola uzavírací síly - centrální | ANO | ANO / NE |  |
| ochranné plenty stroje od středu stroje minimálně | 1240 mm | ANO / NE |  |
| Průtokoměry 12 pozic | ANO | ANO / NE |  |
| Sběrná vana pod zařízení pro svod kapalin. Vyspádovaná vana pro odvod kapalin. Vana musí umožňovat připojení , vody, vzduchu. Ve vaně jsou taženy kabely a hydraulické hadice. | ANO | ANO / NE |  |
| Integrace periferií do panelu TLS - robot, mazací zařízení, dávkovací pec, temperační zařízení, vakuum | ANO | ANO / NE |  |
| Rychloupínání centrálního vyrážení | ANO | ANO / NE |  |
| volně programování tahačů | ANO | ANO / NE |  |
| skluz pro odvod vadných kusů | ANO | ANO / NE |  |
| skluz pro namátkovou kontrolu kvality dílce | ANO | ANO / NE |  |
| Vytvoření výkresové dokumentace celkového pracoviště včetně periferii: nákres a popis stavební přopravenosti koordinace všech dodavatelů periferii | ANO | ANO / NE |  |
| Dokumentace a návody v českém jazyce | ANO | ANO / NE |  |
| Osvědčení a revize celého zařízení včetně periferii dle platných norem EU a ČR (certifikace CE celého pracoviště) | ANO | ANO / NE |  |
| Školení pro: Programování (technologické), Obsluha (operátor), Údržba (strojní a elektro údržba - prevence, opravy) | ANO | ANO / NE |  |
| Doprava a instalace | ANO | ANO / NE |  |
| 2. Vakuovací zařízení |  |  |  |
| Výrobní označení účastníkem nabízené technologie: | (účastník doplní výrobní označení nabízené technologie) |  |  |
| Požadovaný parametr | Požadovaná hodnota | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| Použitelnost pro tlakový licí stroj minimálně do velikosti 1000 tun | ANO | ANO / NE |  |
| vakuovací okruhy | 2 | ANO / NE |  |
| výkon vakuové pumpy | Min. 40 m3/hod | ANO / NE |  |
| výstupy okruhů | Min. 2x 500 mm2 | ANO / NE |  |
| kapacita nádrže | Min. 350 l | ANO / NE |  |
| regulace pro každý okruh | ANO | ANO / NE |  |
| kontrola znečištění se záznamem křivek pro každý okruh | ANO | ANO / NE |  |
| měření odvedeného vzduchu pro každé zalisování | ANO | ANO / NE |  |
| Kontrola těsnosti (komora a forma) | ANO | ANO / NE |  |
| Možnost nastavení parametrů : - čas zpoždění odsávání / doba odsávání / prodleva před začátkem vyfukování / doba vyfukování / nastavení mezních hodnot - hodnota vakua, znečištění tlaku vzduchu / počet aktivních okruhů | ANO | ANO / NE |  |
| Interní archivace výrobních parametrů různých forem a projektů | Min. 50 | ANO / NE |  |
| Interface a veškerý soulad pro tlakový licí stroj a ostatní periferie | ANO | ANO / NE |  |
| kalibrace snímačů vakuování | ANO | ANO / NE |  |
| sledování stavu prováděné údržby, včetně zobrazení nutnosti provést opravu nebo údržbu | ANO | ANO / NE |  |
| diagnostika chyb na displej | ANO | ANO / NE |  |
| veškeré příslušenství (kabely,hadice…...) nutné pro řádný chod zařízení včetně souladu s ostatními zařízeními na pracovišti | ANO | ANO / NE |  |
| Dokumentace a návody v českém jazyce | ANO | ANO / NE |  |
| Osvědčení a revize zařízení dle platných norem EU a ČR | ANO | ANO / NE |  |
| Doprava, instalace a školení | ANO | ANO / NE |  |
| 3. Mazací zařízení |  |  |  |
| Výrobní označení účastníkem nabízené technologie: | (účastník doplní výrobní označení nabízené technologie) |  |  |
| Požadovaný parametr | Požadovaná hodnota | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| minimální nosnost (4 řady po 11 tryskách) | 45 kg | ANO / NE |  |
| 1 osa (vertikální) minimální zdvih | 1300 mm | ANO / NE |  |
| 2 osa (horizontální) minimální zdvih | 1300 mm | ANO / NE |  |
| Vlastní řídící systém integrován do řídícího systému tlakového licího stroje : -digitální nastavení programů -automatické vyvolávání funkcí - vizualizace stavu interface -vizualizace chybových hlášení a anomálií s jednoduchými texty pro pomoc obsluhy - autoadaptivní způsob ukládání kot -kontrola probíhajících funkcí | ANO | ANO / NE |  |
| 3+3 okruhů pro postřik | ANO | ANO / NE |  |
| 1+1 okruhů pro ofukování | ANO | ANO / NE |  |
| hlava se 2 řadami trysek po 11 ks 1 řadou pro druhé mazivo 1 řadou ofukovací | ANO | ANO / NE |  |
| automatická centrální mísící jednotka | ANO | ANO / NE |  |
| parametry míchací jednotky : -možnost použití druhého maziva pro přimazání formy -mísící pumpa - rozsah dle mazadel (1-4%) - nádoba pro namíchané mazadlo - tlak mazadla s vodou 5-8 bar - hlídání hladiny mazadla | ANO | ANO / NE |  |
| Interface a veškerý soulad pro tlakový licí stroj | ANO | ANO / NE |  |
| Interní archivace výrobních parametrů různých forem a projektů | Min. 200 | ANO / NE |  |
| veškeré příslušenství (kabely,hadice…...) nutné pro řádný chod zařízení včetně souladu s ostatními zařízeními na pracovišti | ANO | ANO / NE |  |
| Doprava, oživení, spuštění a zaškolení | ANO | ANO / NE |  |
| dokumentace a návody v českém jazyce | ANO | ANO / NE |  |
| Osvědčení a revize zařízení dle platných norem EU a ČR | ANO | ANO / NE |  |

| 4. Elektrická dávkovací pec |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Výrobní označení účastníkem nabízené technologie: | (účastník doplní výrobní označení nabízené technologie) |  |  |
| Požadovaný parametr | Požadovaná hodnota | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| Kapacita taveniny (hliníku) | Min. 900 kg | ANO / NE |  |
| Použitelná dávkovací kapacita | Min. 800 kg | ANO / NE |  |
| Dávkovací rozsah | min. 0,3 - 100 kg | ANO / NE |  |
| Tolerance dávkování | max. +- 1,5% | ANO / NE |  |
| Doplňování pece v průběhu dávkování | ANO | ANO / NE |  |
| Maximální výška nalévacího hrdla v maximální výškové poloze od podlahy | 3 000 mm | ANO / NE |  |
| Min. rozsah teploty při provozu: | 620-780 0C | ANO / NE |  |
| Možnost nastavení vysoušecí teploty | ANO | ANO / NE |  |
| Řídicí systém zabezpečující automatizaci procesu : -program na nastavení dávkování pro min. 50 výrob - automatické hlídání teploty s zozrazení monitoring - ochrana údajů pro min. 50 posledních lití k dohledání informací - model alarmů se signalizací (automatické zastavení stroje,zobrazení závady,) - hlídání hladiny pece | ANO | ANO / NE |  |
| klimatizace řídicího systému | ANO | ANO / NE |  |
| Interface PROFNET a veškerý soulad pro tlakový licí stroj a ostatní periferie | ANO | ANO / NE |  |
| veškeré příslušenství (kabely,hadice…...) nutné pro řádný chod zařízení včetně souladu s ostatními zařízeními na pracovišti | ANO | ANO / NE |  |
| sada nářadí na čištění | ANO | ANO / NE |  |
| Doprava, oživení, spuštění a zaškolení | ANO | ANO / NE |  |
| dokumentace a návody v českém jazyce | ANO | ANO / NE |  |
| Osvědčení a revize zařízení dle platných norem EU a ČR | ANO | ANO / NE |  |
| minimální záruka na žáruvzdornou vyzdívku | 10 let | ANO / NE |  |
| 5. Manipulační robot |  |  |  |
| Výrobní označení účastníkem nabízené technologie: | (účastník doplní výrobní označení nabízené technologie) |  |  |
| Požadovaný parametr | Požadovaná hodnota | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| Nosnost zápěstí | Min. 30 kg | ANO / NE |  |
| Typ ramene | kloubové | ANO / NE |  |
| Délka ramene minimálně (přizpůsobit Layoutu (rozmístění) pracoviště - licí stroj, robot, vana, ostřihovací lis, skluzy) | 2100 mm | ANO / NE |  |
| Minimální počet os | 6 | ANO / NE |  |
| Podstavec robotu | ANO | ANO / NE |  |
| Interface a veškerý soulad pro zařízení : tlakový licí stroj PROFINET ostřihovací lis PROFINET chladící vana digitální | ANO | ANO / NE |  |
| Řídící systém zabezpečující automatizaci procesu : - minimálně 32 bitový dvojitý procesor - interpolace lineární a kruhová - metoda programování v češtině , autoadaptivní s funkcemi vedení operátora - model alarmů (automatické zastavení stroje,zobrazení závady, statistika závad) - počet současně řízených úloh minimálně 8 - sledování stavu prováděné údržby , včetně zobrazení nutnosti provést opravu nebo údržbu - integrované úložiště pracovních programů na jednotlivé výroby min. 200 | ANO | ANO / NE |  |
| chapadla pro uchopení kusů + 3 sady čelistí | ANO | ANO / NE |  |
| zařízení na kontrolu celistvosti kusu minimálně 8 senzorů | ANO | ANO / NE |  |
| Obvodové ochrany, včetně vstupních dveří do pracoviště s bezpečnostním zámkem | ANO | ANO / NE |  |
| veškeré příslušenství (kabely,hadice…...) nutné pro řádný chod zařízení včetně souladu s ostatními zařízeními na pracovišti | ANO | ANO / NE |  |
| Doprava, oživení, spuštění a zaškolení | ANO | ANO / NE |  |
| dokumentace a návody v českém jazyce | ANO | ANO / NE |  |
| Osvědčení a revize zařízení dle platných norem EU a ČR | ANO | ANO / NE |  |
| 6. Ostřihovací lis |  |  |  |
| Výrobní označení účastníkem nabízené technologie: | (účastník doplní výrobní označení nabízené technologie) |  |  |
| Požadovaný parametr | Požadovaná hodnota | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| Pracovní síla | Min. 450 kN | ANO / NE |  |
| Rozteč mezi sloupy | Min. 1000 x 1000 mm | ANO / NE |  |
| Otvor v dolní desce | Min. 600 x 600 mm | ANO / NE |  |
| Dráha vyrážení | Min. 150 mm | ANO / NE |  |
| Otevření lisu (beranu) | 400 - 1 400 mm | ANO / NE |  |
| Dráha beranu | 1 000 mm | ANO / NE |  |
| Rychlost klesání | Max. 500 mm/sec | ANO / NE |  |
| Rychlost stoupání | Max. 200 mm/sec | ANO / NE |  |
| Kontrola pomocí senzorů na přítomnost a správné uložení kusu v ostřihovacím nástroji a jejich vyhodnocení s automatickým zastavením lisu k ochraně ostřihovacího nástroje | ANO | ANO / NE |  |
| Elektricky ovládaný kohout pro ofuk ostřihovacího nástroje, včetně dvou rozvodných bloků | ANO | ANO / NE |  |
| Interface robot PROFINET | ANO | ANO / NE |  |
| Systém univerzálního vyrážení ostřižených kusů, umístněný na mobilní desce ostřihovacího lisu | ANO | ANO / NE |  |
| Lineární snímač dráhy pro kontrolu polohy mobilní desky ostřihovacího lisu | ANO | ANO / NE |  |
| Lineární snímač dráhy vyrážení | ANO | ANO / NE |  |
| Automatický posuvný kryt na straně robotu | ANO | ANO / NE |  |
| Dvou pohybový hydraulický vynašeč ostřižených kusů Lopatka - zachytnutí odlitků - ochrana před potlučením | ANO | ANO / NE |  |
| Ofuk umístněný na hydraulickém vynašeči na horní i spodní části - 4ks trysek | ANO | ANO / NE |  |
| Fotobuňky pro kontrolu přítomnosti kusů | Min. 4 ks | ANO / NE |  |
| Napojení (příkon) přes frekvenční měnič k zajištění úspory energie, nebo systém s vyšší energetickou úsporou | ANO | ANO / NE |  |
| Přesnost zapolohování mobilní desky | max. +- 1 mm | ANO / NE |  |
| Možnost nastavení bezpečnostního tlaku střihání | ANO | ANO / NE |  |
| Možnost nastavení tlaku a rychlosti pro pohyb bočních radiálů a vyrážení | ANO | ANO / NE |  |
| Možnost nastavení : - v automatickém režimu v rámci celého pracoviště - samostatný chod v režimu ruční obsluhy v souladu se všemi bezpečnostními prvky | ANO | ANO / NE |  |
| Zařízení musí obsahovat veškeré bezpečnostní prvky v souladu s právními předpisy v ČR a EU | ANO | ANO / NE |  |
| výkres stavební přípravy se všemi nutnými požadavky na ukotvení komponentů zařízení s řešením zamezení chvění podlahy včetně nutných žlabů v součinnosti s dodavatelem tlakového licího stroje | ANO | ANO / NE |  |
| Doprava, oživení, spuštění a zaškolení | ANO | ANO / NE |  |
| dokumentace a návody v českém jazyce | ANO | ANO / NE |  |
| Osvědčení a revize zařízení dle platných norem EU a ČR | ANO | ANO / NE |  |
| 7. Odsávací a filtrační zařízení |  |  |  |
| Výrobní označení účastníkem nabízené technologie: | (účastník doplní výrobní označení nabízené technologie) |  |  |
| Požadovaný parametr | Požadovaná hodnota | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| Odsátí a filtrace olejových mlh z tlakového licího stroje | ANO | ANO / NE |  |
| mechanické filtry | ANO | ANO / NE |  |
| elektrostatické filtry (absolutní fitry) umožňující recirkulaci vzduchu zpět do haly při dodržení všech hygienických norem v rámci ČR a EU | ANO | ANO / NE |  |
| Integrovaný systém automatického systému mytí filtrů | ANO | ANO / NE |  |
| Interface tlakový licí stroj | ANO | ANO / NE |  |
| garance obsahu prachových a olejových částic vypouštěných zpět do prostoru haly maximálně | 0,5mg/m3 | ANO / NE |  |
| odsávací kryt s vnitřním osvětlením | ANO | ANO / NE |  |
| pohyblivá část krytu s motorizovaným pohybem | ANO | ANO / NE |  |
| kontrola ucpání filtru | ANO | ANO / NE |  |
| řízení ventilátoru pomocí frekvenčního měniče s možností nastavení dle stavu tlakového licího stroje | ANO | ANO / NE |  |
| veškeré příslušenství (zábradlí,schodiště,rampy…) umožňující přístup ke komponentům zařízení při plné bezpečnosti obsluhy a údržby | ANO | ANO / NE |  |
| Zařízení musí obsahovat veškeré bezpečnostní prvky v souladu s právními předpisy v ČR | ANO | ANO / NE |  |
| výkres stavební přípravy se všemi nutnými požadavky (žlab pro sítě…....) | ANO | ANO / NE |  |
| veškeré příslušenství (kabely,hadice…...) nutné pro řádný chod zařízení včetně souladu s ostatními zařízeními na pracovišti | ANO | ANO / NE |  |
| Doprava, instalace a zaškolení | ANO | ANO / NE |  |
| dokumentace a návody v českém jazyce | ANO | ANO / NE |  |
| Osvědčení a revize zařízení dle platných norem EU a ČR | ANO | ANO / NE |  |

Já (my) níže podepsaný (í)       čestně prohlašuji (eme), že výše uvedené údaje jsou pravdivé, a že dodavatel       v případě jeho výběru zadavatelem v předmětné veřejné zakázce dodá zboží přesně dle technických a obchodních podmínek ve své nabídce.

V     dne

_________________________________