SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

k výběrovému řízení na zakázku s názvem:

„Pořízení technologií v oblasti využití druhotných surovin ve společnosti Těžká mechanizace, s.r.o. – Pásové rypadlo s drtící lopatou“

| PÁSOVÉ RYPADLO S DRTICÍ LOPATOU |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Obchodní název nabízeného plnění: |  | ……………. (doplní účastník) |  |
| Požadovaný parametr | Požadovaná hodnota |  | Hodnota dle nabídky účastníka |
| Provozní hmotnost | min. 35 000 kg |  |  |
| Výkon motoru (SAE 1995) | min. 210 kW |  |  |
| Zdvihový objem | min. 7500 cm3 |  |  |
| Emisní norma | Stage V |  |  |
| Jednodílný výložník | min. 6,5 m |  |  |
| Délka ramena | min. 3 m |  |  |
| Ocelové trojbřité pásy šířky 600 mm | ano |  |  |
| Počet přídavných hydraulických okruhů | min. 3 |  |  |
| Automatická klimatizace | ano |  |  |
| Odpružené sedadlo obsluhy | ano |  |  |
| Kamerový systém 360° umožňující pohled z ptačí perspektivy | ano |  |  |
| Kapacita palivové nádrže | min. 600 l |  |  |
| Maximální průtok v hydraulickém systému | min. 650 l/min |  |  |
| Rypná síla na lžíci | min. 25 t |  |  |
| Proporcionální ovládání joystickem | ano |  |  |
| Šířka stroje | max. 3300 mm |  |  |
| Automatické centrální mazání | ano |  |  |
| Ochranná mříž kabiny s certifikací FOGS | ano |  |  |
| Příslušenství: |  |  |  |
| Podkopová lžíce HD | min. 2 m3 |  |  |
| Mechanický rychloupínač CW45S | ano |  |  |
| Drtící lžíce s nastavitelnou frakcí drceného materiálu | ano |  |  |
| Hmotnost drtící lžíce | 4000 - 4300 kg |  |  |
| Objem | min. 0,7 m3 |  |  |
| Šířka vstupního otvoru lžíce | min. 1100 mm |  |  |
| Systém drcení excentricky uloženými čelistmi | ano |  |  |
| Vyměnitelné drtící čelisti | ano |  |  |
| Požadovaný hydraulický tlak | max. 300 bar |  |  |
| Adaptér CW45S | ano |  |  |
| Demoliční drapák | ano |  |  |
| Rozevření čelisti | min. 2200 mm |  |  |
| Šířka čelisti | min. 1200 mm |  |  |
| Hmotnost | min. 2000 kg |  |  |
| Síla sevření | min. 85 kN |  |  |
| 2 hydromotory otoče | ano |  |  |
| 2 hydraulické válce čelisti | ano |  |  |
| Hydraulické tlumení koncové polohy | ano |  |  |