Specifikace předmětu plnění

„Inovace ve výrobním procesu společnosti

LAUB-KOVOVÝROBA, s.r.o.“

| Požadovaný parametr | Minimální požadovaná hodnota | Hodnota dle nabídky uchazeče |
| --- | --- | --- |
| Litinové lože šikmé pod úhlem 30° | ANO |  |
| Lineární valivé vedení | ANO |  |
| Celková hmotnost | max. 4000 kg |  |
| Hydraulické sklíčidlo standard se třemi čelistmi, průměr | min. 165 mm |  |
| Otáčky vřetena | min. 5500 ot/min. |  |
| Max. výkon motoru vřetena | min. 15 kW |  |
| Max. kroutící moment vřetena | min. 120 Nm |  |
| Vnitřní průměr tažné trubky | Min. 50 mm |  |
| Zdvih v ose X | Min. 200 mm |  |
| Zdvih v ose Y | Min. 100 mm |  |
| Zdvih v ose Z | Min. 550 mm |  |
| Zdvih v ose B | Min. 550 mm |  |
| Zdvih v ose C1 (otáčení hlavního vřetene) | +/- 360° |  |
| Zdvih v ose C2 (otáčení sekundárního vřetene) | +/- 360° |  |
| Rychloposuv v ose X | Min. 30 m/min. |  |
| Rychloposuv v ose Y | Min. 10 m/min. |  |
| Rychloposuv v ose Z | Min. 30 m/min. |  |
| Rychloposuv v ose B | Min. 30 m/min. |  |
| Průměr kuličkových šroubů X/Y/Z/B | 30/30/30/28 mm |  |
| Automatická nástrojová hlava obousměrná s hydraulickým blokováním | Typ BMT-45P |  |
| Počet míst v nástrojové hlavě | Min. 24 ks |  |
| Počet poháněných míst v nástrojové hlavě | Min. 12 ks |  |
| Doba indexace (1 stanice) | Max. 0.2 s |  |
| Otáčky poháněných nástrojů – souvisle proměnné | Min. 5500 ot/min. |  |
| Max. výkon motoru poháněných nástrojů | Min. 3,5 kW |  |
| Max. kroutící moment poháněných nástrojů | Min. 20 Nm |  |
| Pevné závitování poháněnými nástroji | ANO |  |
| Přímý držák poháněného nástroje pro osu X | 2 ks |  |
| Zpětný držák poháněného nástroje pro osu Z | 2 ks |  |
| Zpětný držák poháněného nástroje pro sekundární vřeteno pro osu Z | 1 ks |  |
| Hydraulické sklíčidlo standard se třemi čelistmi (sekundární vřeteno), průměr | Min. 130 mm |  |
| Otáčky sekundárního vřetene souvisle proměnné | Min. 6000 ot/min. |  |
| Max. výkon motoru sekundárního vřetena | Min. 5 kW |  |
| Max. kroutící moment sekundárního vřetena | Min. 45 Nm |  |
| Vnitřní průměr tažné trubky | Min. 35 mm |  |
| Oběžný průměr nad ložem | Min. 550 mm |  |
| Oběžný průměr nad suportem | Min. 380 mm |  |
| Průměr soustružení | Min. 280 mm |  |
| Délka soustružení ve sklíčidle | Min.500 mm |  |
| Průměr soustružené tyče (na hlavním vřetenu) až do průměru | 50 mm |  |
| Průměr soustružené tyče (na protivřetenu) až do průměru | 30 mm |  |
| Nástrojová sonda | ANO |  |
| Automatické vysokotlaké chlazení nástrojů | Min. 5 bar |  |
| Vyhazovač obrobků z protivřetene | ANO |  |
| Pásový dopravník třísek | ANO |  |
| Návod na obsluhu stroje v češtině | ANO |  |
| Prohlášení o shodě s CE normami | ANO |  |
| Řídící systém s dialogovým programováním kompatibilní s řídícím systémem FANUC (z důvodu nutnosti zajištění kompatibility se stávajícím provozem zadavatele) | ANO |  |
| Řízené osy | X, Z, Y, B, C1, C2 |  |
| Typ obrazovky | Barevná LCD min. 10,4´´ |  |
| Sběrací ruka obrobku včetně dopravníku obrobku | ANO |  |
| Kleštinový upínač na hlavní vřeteno | ANO |  |
| Podavač tyčí 1,5 m | ANO |  |
| Vrták plátkový 35 | 1 ks |  |
| Plátky | 10 ks |  |
| Vrták plátkový 28,5 | 1 ks |  |
| Plátky | 10 ks |  |
| Vrták plátkový 23 | 1 ks |  |
| Plátky | 10 ks |  |
| Vrták plátkový 21 | 1 ks |  |
| Plátky | 10 ks |  |
| Vrták plátkový 17,5 | 1 ks |  |
| Plátky | 10 ks |  |
| Vrták plátkový 14 | 1 ks |  |
| Plátky | 10 ks |  |
| Vrták korunkový 10,4 | 1 ks |  |
| Plátky | 5 ks |  |
| Monolitní fréza 12 | 5 ks |  |
| Závitový nůž vnitřní | 1 ks |  |
| Plátky 1,75, 2, 2,5, 3 mm stoupání | vše 10 ks |  |
| Upichovací držák + planžeta 3 mm | 1 ks |  |
| Plátky | 10 ks |  |
| Soustružnický nůž na povrch W | 2 ks |  |
| Plátky | 20 ks |  |
| Soustružnický nůž na povrch V | 1 ks |  |
| Plátky | 10 ks |  |
| Soustružnický nůž do díry 12 a 16 mm | 1 ks |  |
| Plátky | 10 +10 ks |  |