SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

pro výběrové řízení s názvem:

„Pořízení technologií na zpracování druhotných surovin do společnosti RP a Z odpady s.r.o. – Část 1 – Pásová rypadla s příslušenstvím – 2 ks“

| Pásové rypadlo do 8 t s příslušenstvím |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Obchodní název nabízeného plnění: |  | ……… (doplní účastník) |  |
| Požadovaný parametr | Požadovaná hodnota |  | Hodnota dle nabídky účastníka (kde nelze, uvede účastník ANO / NE) |
| Výkon motoru | min. 50 kW |  |  |
| Hydraulický pohon ventilátoru chlazení motoru | Ano |  |  |
| Motor vybaven filtrem pevných částic | Ano |  |  |
| Motor plně vyhovují emisním předpisům | min. EU stupeň 5 |  |  |
| Hladina vnitřního hluku LpA | max. 70 dB(A) |  |  |
| Kontaktní délka pásu | min. 2.200 mm |  |  |
| Ocelové řetězy pásů s pogumovanými deskami pásnic, | šíře desek pásu 450 mm |  |  |
| Šíře přes pásy | min. 2.300 mm |  |  |
| Hmotnost | min. 8.700 kg |  |  |
| Délka ramene | min. 1,9 m |  |  |
| Jednodílný výložník | Ano |  |  |
| Poloměr zádě | max. 1500 mm |  |  |
| Rypný dosah | min. 7.300 mm |  |  |
| Rypná hloubka | min. 4.550 mm |  |  |
| Maximální rychlost otoče | min. 10 ot./min |  |  |
| 2 rychlostní pojezd, maximální pojezdová rychlost: | min. 5 km/h |  |  |
| Maximální tažná síla | min. 6.800 kg |  |  |
| Čerpadla s celkovým průtokem | min. 230 l/min |  |  |
| Další vybavení stroje |  |  |  |
| Automatická klimatizace | Ano |  |  |
| LED přídavné osvětlení na kabině 4 ks a výložníku 2 ks | Ano |  |  |
| Zadní a boční kamera s přenosem na monitor v kabině | Ano |  |  |
| Přední radlice | Ano |  |  |
| Funkce automatického decelerátoru snižující otáčky na minimum | Ano |  |  |
| Vzduchový filtr s automatickým odlučováním prachu | Ano |  |  |
| Stříška na kabině proti dešti | Ano |  |  |
| 2x hydraulický přídavný okruh pro příslušenství dvousměrný | Ano |  |  |
| Maják | Ano |  |  |
| Kabina ROPS | Ano |  |  |
| Vyhřívaná, vzduchem odpružená, plně stavitelná sedačka s opěrkami na paže a hlavovou opěrkou | Ano |  |  |
| Elektrické přečerpávací palivové čerpadlo s automatickou funkcí odstavení | Ano |  |  |
| Naklápěcí rotátor včetně hydraulického rychloupínače | Ano |  |  |
| Telemetrický systém monitorování provozu stroje po celou dobu životnosti stroje | Ano |  |  |
| Pásové rypadlo do 23 t s příslušenstvím |  |  |  |
| Obchodní název nabízeného plnění: |  | ……… (doplní účastník) |  |
| Požadovaný parametr | Požadovaná hodnota |  | Hodnota dle nabídky účastníka (kde nelze, uvede účastník ANO / NE) |
| Výkon motoru | min. 120 kW |  |  |
| Počet válců | min. 6 |  |  |
| Hydraulický pohon ventilátoru chlazení motoru |  |  |  |
| Motor plně vyhovují emisním předpisům | min. EU stupeň 5 |  |  |
| Hladina vnitřního hluku LpA | max. 68 db(A) |  |  |
| Kontaktní délka pásu | min. 3.650 mm |  |  |
| Šíře desek pásu | 600 mm |  |  |
| Šíře podvozku | min. 2.980 mm |  |  |
| Hmotnost | min. 22.600 kg |  |  |
| Délka ramene | min. 2,9 m |  |  |
| Jednodílný výložník | Ano |  |  |
| Lopata podkopová se zuby objem | min. 1,6 m3 |  |  |
| Drtící lopata | hmotnost min. 3500 kg |  |  |
|  | objem min. 0,9 m3 |  |  |
|  | ústí 910x540 mm |  |  |
|  | kapacita min. 0,8 m3 |  |  |
|  | nastavitelná frakce min. 20 – 100 mm |  |  |
| Svahovací naklápěcí lopata šíře | 2 m |  |  |
| Hydraulický rychloupínač | Ano |  |  |
| Drenážní vedení po celém výložníku do hydraulické nádrže | Ano |  |  |
| Hydraulické kladivo hmotnost | min. 1.800 kg |  |  |
| Hydraulické víceúčelové nůžky na beton a železobeton hmotnost | min. 1.950 kg |  |  |
| Maximální pojezdová rychlost: | min. 5,5 km/h |  |  |
| Maximální tažná síla | min. 20.500 kg |  |  |
| 2 pístová čerpadla s proměnlivým průtokem maximální průtok | min. 2 x 235 l/min |  |  |
| Maximální rypná síla ramene | min. 11.000 kg |  |  |
| Maximální rypná síla lopaty | min. 15.000 kg |  |  |
| Další vybavení stroje |  |  |  |
| Automatická klimatizace | Ano |  |  |
| LED přídavné osvětlení na kabině 4 ks a výložníku 4 ks | Ano |  |  |
| Kamerový systém včetně zajištění ptačího pohledu 360 st. | Ano |  |  |
| Integrovaný 3D nivelační systém umožňující automatické řízení výložníku | Ano |  |  |
| Automaticky naklápěcí svahovací lžíce dle 3D modelu v nivelačním zařízení | Ano |  |  |
| Vzduchový filtr s automatickým odlučováním prachu a ukazatelem znečištění | Ano |  |  |
| Střešní OPG mříž | Ano |  |  |
| Čelní otevírací OPG mříž | Ano |  |  |
| Automatické centrální mazání | Ano |  |  |
| Kabina ROPS | Ano |  |  |
| Plně stavitelná vyhřívaná sedačka s opěrkami na paže a hlavovou opěrkou | Ano |  |  |
| Elektrické přečerpávací palivové čerpadlo s automatickou funkcí odstavení | Ano |  |  |
| Telemetrický systém monitorování provozu stroje po celou dobu životnosti stroje | Ano |  |  |
| Modem pro vzdálené připojení ke 3D nivelačnímu systému a zasílání dat | Ano |  |  |
| Referenční stanice včetně stativu a kompletní výtýčky | Ano |  |  |