SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

pro výběrové řízení s názvem:

„Pořízení technologií na zpracování druhotných surovin do společnosti RP a Z odpady s.r.o. – Část 2 – Mobilní drtič“

| část 2 – mobilní drtič |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Obchodní název nabízeného plnění: |  | ……… (doplní účastník) |  |
| Požadovaný parametr | Požadovaná hodnota |  | Hodnota dle nabídky účastníka (kde nelze, uvede účastník ANO / NE) |
| Stroj na vlastním pásovém podvozku, v pracovním režimu bez nutnosti používat hydraulické podpěry | Ano |  |  |
| Šířka pásů | Min. 500 mm |  |  |
| Drtič čelisťový - vstup | Šířka min. 1100 mm |  |  |
|  | Hloubka min. 700 mm |  |  |
| Hydraulická pojistka proti vniknutí nedrtitelných předmětů – při vniknutí nesmí dojít k zastavení drtiče | Ano |  |  |
| Vlastní pohon | Dieselmotor |  |  |
| Výkon motoru | Min. 200 kW |  |  |
| Mechanický převod mezi dieselmotorem a drtičem | Ano |  |  |
| Spojka hydraulicky ovládaná | Ano |  |  |
| Vibrační podavač | Ano |  |  |
| Odhliňovací rošt | min. 2 m2 |  |  |
| Vibrační pohyb odhliňovacího roštu nezávisle na podavači | Ano |  |  |
| Magnetický separátor | Ano |  |  |
| Výměnná sítová plocha pod odhliňovacím roštem | Ano |  |  |
| Vstupní násypka o objemu | min. 10 m3 |  |  |
| Vstupní násypka hydraulicky skládaná s hydraulicky ovládanými zajišťovacími zámky | Ano |  |  |
| Odhliňovací dopravník | šířka Min. 650 mm |  |  |
|  | výška Min. 2800 mm (po osu bubnu) |  |  |
| Hlavní vynášecí dopravník | šířka Min. 1000 mm |  |  |
|  | výška Min. 3800 mm |  |  |
| Dálkové bezdrátové ovládání | Ano |  |  |
| Čidlo zaplnění drtiče | Ano |  |  |
| Čidlo hladiny materiálu pod hlavním vynášecím dopravníkem | Ano |  |  |
| Hmotnost stroje | Max. 50 t |  |  |
| Rozměry složeného stroje | Max. 17 m x 3,6 m x 2,8 m |  |  |
| Protiprachové mlžení včetně tlakového čerpadla | Ano |  |  |
| Centrální mazání | Ano |  |  |
| Ohýbač výztuží pod drtičem, hydraulicky stavitelný | Ano |  |  |
| Pásová váha na vynášecím dopravníku | Ano |  |  |