SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

pro výběrové řízení s názvem:

„Pořízení technologií na zpracování druhotných surovin do společnosti RP a Z odpady s.r.o. – Část 4 – Mobilní třídič“

| část 4 – mobilní třídič |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Obchodní název nabízeného plnění: |  | ……… (doplní účastník) |  |
| Požadovaný parametr | Požadovaná hodnota |  | Hodnota dle nabídky účastníka (kde nelze, uvede účastník ANO / NE) |
| Pojezd na pásovém podvozku, ocelové pásy | Ano |  |  |
| Pohon dieselhydraulický o výkonu | min. 100 kW |  |  |
| Otevřená násypka s plynule regulovatelným pásovým podavačem | Objem násypky min. 7 m3 |  |  |
| Gumová gurta podavače | Min. 5-ti vložková |  |  |
| Šířka podavače | Min. 1,3 m |  |  |
| Přesyp z podavače přímo na třídič | Ano |  |  |
| Všechny tři bočnice násypky hydraulicky sklopné | Ano |  |  |
| Třídič dvousítný | Ano |  |  |
| Šířka užší sítové plochy | Min. 1,5 m |  |  |
| Délka kratší sítové plochy | Min. 4,6 m |  |  |
| Přípustná vstupní kusovitost na horní sítovou plochu | Min. 0,2 m3 |  |  |
| Světlá výška mezi spodním sítem a tunelem hřídele | Min. 0,22 m |  |  |
| První osítování z oteěruvzdorné oceli horní plochy, 67 mm hexagonální otvory | Ano |  |  |
| První osítování pro spodní plochu otvory 35 mm | Ano |  |  |
| Skládkovací dopravník podsítného plynule regulovatelný - šířka | Min. 900 mm |  |  |
| Nastavitelný úhel sklonu pods. dopravníku - výsypná výška | Min. 3,4 m |  |  |
| Skládkovací dopravník mezisítného plynule regulovatelný - šířka | Min. 900 mm |  |  |
| Nastavitelný úhel sklonu mezis. dopravníku - výsypná výška | Min. 3,4 m |  |  |
| Skládkovací dopravník nadsítného plynule regulovatelný - šířka | Min. 1400 mm |  |  |
| Nastavitelný úhel sklonu nads. dopravníku - výsypná výška | Min. 3,4 m |  |  |
| Shromažďovací dopravník podsítného | Ano |  |  |
| Dálkové bezdrátové ovládání pojezdu | Ano |  |  |
| Hydraulické skládání do přepravní polohy, bez potřeby demontáže | Ano |  |  |
| Přepravní rozměry (délka x výška x šířka) | Max. 16 x 3,5 x 3 m |  |  |