SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

pro výběrové řízení s názvem:

„Pořízení technologií na zpracování druhotných surovin do společnosti RP a Z odpady s.r.o. – Část 5 – Kontejnery“

| část 5 – kontejnery, 18 ks |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Obchodní název nabízeného plnění: |  | ……… (doplní účastník) |  |
| Požadovaný parametr | Požadovaná hodnota |  | Hodnota dle nabídky účastníka (kde nelze, uvede účastník ANO / NE) |
| KONTEJNER HÁKOVÝ – OTEVŘENÝ – 5 ks |  |  |  |
| Výška háku | 1.000 mm |  |  |
| Rozteč ližin | 1.060 mm |  |  |
| Rozměry: d (vnější) x š (vnější) x v (vnitřní) | 4.200 x 2.000 x 1.500 mm |  |  |
| Bočnice | pevné |  |  |
| Tloušťka | podlaha: min. 3 mm stěny: min. 2 mm |  |  |
| Vrata dvoukřídlová | dvě rolny zkosené rohy |  |  |
| Podvozek | I120 |  |  |
| Barva | černá |  |  |
| KONTEJNER HÁKOVÝ– 5 ks |  |  |  |
| Typ vana, pro převoz suti | ano |  |  |
| Výška háku | 1.000 mm |  |  |
| Rozteč ližin | 1.060 mm |  |  |
| Rozměry: d (vnější) x š (vnější) x v (vnitřní) | 5.500 x 2.400 x 700 mm |  |  |
| Tloušťka | podlaha: min. 5 mm stěny: min. 3 mm |  |  |
| Vrata otevíratelná do stran | dvě rolny zkosené rohy |  |  |
| Zvýšené přední a zadní čelo | ano |  |  |
| Oka pro kurtování nákladu | Přední čelo + bočnice |  |  |
| Nosnost | min. 10 t |  |  |
| Vyztužená podlaha | ano |  |  |
| Barva | černá |  |  |
| KONTEJNER HÁKOVÝ – OTEVŘENÝ – 4 ks |  |  |  |
| Výška háku | 1.000 mm |  |  |
| Rozteč ližin | 1.060 mm |  |  |
| Rozměry: d (vnější) x š (vnější) x v (vnitřní) | 4.200 x 2.000 x 1.000 mm |  |  |
| Bočnice | pevné |  |  |
| Kontejner svařen ze silnostěnných uzavřených profilů | ano |  |  |
| Tloušťka | podlaha: min. 3 mm stěny: min. 2 mm |  |  |
| Vrata dvoukřídlová | dvě rolny zkosené rohy |  |  |
| Podvozek | I120 |  |  |
| Barva | černá |  |  |
| KONTEJNER HÁKOVÝ – 4 ks |  |  |  |
| Typ vana, pro převoz suti | ano |  |  |
| Výška háku | 1.000 mm |  |  |
| Rozteč ližin | 1.060 mm |  |  |
| Rozměry: d (vnější) x š (vnější) x v (vnitřní) | 4.200 x 2.200 x 500 mm |  |  |
| Kontejner svařen ze silnostěnných uzavřených profilů | ano |  |  |
| Tloušťka | podlaha: min. 3 mm stěny: min. 2 mm |  |  |
| Vrata otevíratelná do stran | dvě rolny zkosené rohy |  |  |
| Zvýšené přední a zadní čelo | ano |  |  |
| Oka pro kurtování nákladu | Přední čelo + bočnice |  |  |
| Nosnost | min. 5 t |  |  |
| Vyztužená podlaha | ano |  |  |
| Barva | černá |  |  |