Tabulka Specifikace předmětu plnění

na zakázku s názvem:

„Vývoj nové generace jednotky recyklace RECLIME® pro recyklaci sloučenin vápníku (Ca++) využívaných při epuraci (čištění) surových cukerních šťáv z cukrové řepy a cukrové třtiny – procesní čerpadla "

Zadavatel určuje dodavatelům speciální technické podmínky pro předmět zakázky, které jsou vymezeny v dokumentu „Tabulka specifikace předmětu plnění“ (pro každou jednotlivou část zakázky samostatně). Zadavatel technickými podmínkami vymezuje charakteristiku poptávaného předmětu plnění, které musí splňovat nabízený předmět plnění dodavatelů. Dodavatel v technických podmínkách uvede, zda jím nabízené plnění splňuje požadavky uvedené ve sloupcích tak, že ve sloupci „Splňuje“, vybere hodící se variantu, „Ano“ v případě, že nabízené plnění splňuje tento požadavek a „Ne“ v případě, že nabízené plnění tento požadavek nesplňuje. V případě, že dodavatel uvede v technických podmínkách alespoň jednou „Ne“ bude vyloučen z důvodu jejich nesplnění. V případě, že dodavatel uvede „Ano“ a při posouzení nabídek bude zjištěno, že nabízené zboží tento požadavek nesplňuje, může být vyloučen z důvodu jeho nesplnění a porušení zadávacích podmínek. V případě, že dodavatel nevyplní ani variantu „Ano“ ani variantu „Ne“ může být vyloučen pro nesplnění zadávacích podmínek. Do sloupce „Dodavatel nabízí“ pak uvede konkrétní hodnotu parametru (ve stejných jednotkách, v jakých je stanoven požadavek) nebo bližší specifikaci jím nabízeného plnění ve vztahu k požadavku. V případě, že dodavatel nevyplní sloupec „Dodavatel nabízí“ a ve sloupci „Splňuje“ zaškrtne variantu „Ano“ má se za to, že dodavatelem nabízené plnění přesně odpovídá požadavku zadavatele, stanoveném ve sloupcích „Požadovaný parametr“ resp. „Požadovaná hodnota“.

Dodavatel dodá 2 ks jednovřetenových čerpadel, 1 ks hadicového čerpadla a samostatného tlumiče pulzací, 1 ks elektromagnetického dávkovacího membránového čerpadla na kyselinu, 3 ks převodového elektromotoru s plochou čelní převodovkou pro pohon míchadla, blíže specifikovaného níže.

| Jednovřetenové čerpadlo – 2 ks |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Výrobní označení účastníkem nabízeného plnění: | (účastník doplní výrobní označení nabízeného stroje) |  |  |
| Požadovaný parametr | Požadovaná hodnota | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| 2 ks Jednovřetenového čerpadla s převodovým elektromotorem v monobloku na základové desce | ANO | ANO / NE |  |
| - Příkon motoru | Max. 15 kW | ANO / NE |  |
| - Frekvenční měnič 15 kW | 2 ks | ANO / NE |  |
| Připojovací hrdla sání (nahoru) DN150/PN16 | ANO | ANO / NE |  |
| Kontrolní, čistící a proplachovací otvor v rozebíratelné vstupní komoře čerpadla | ANO | ANO / NE |  |
| Připojovací hrdlo výtlak (vodorovně)DN150/PN16 | ANO | ANO / NE |  |
| Ucpávka jednoduchá mechanická s beztlakým zahlcením | ANO | ANO / NE |  |
| Průtok | 400-480 l/min | ANO / NE |  |
| Dopravní tlak | max 12 bar | ANO / NE |  |
| - Čerpané medium - směs vody, rozpuštěného cukru a CaCO3 | ANO | ANO / NE |  |
| Teplota max.90°C, | ANO | ANO / NE |  |
| pH 10-10,5 | ANO | ANO / NE |  |
| - Hustota 1,1 – 1,4 kg/dm3 | ANO | ANO / NE |  |
| Hadicové čerpadlo a samostatný tlumič pulzací – 1 ks |  |  |  |
| Výrobní označení účastníkem nabízeného plnění: | (účastník doplní výrobní označení nabízeného stroje) |  |  |
| Požadovaný parametr | Požadovaná hodnota | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| - 1 ks hadicové čerpadlo vč. převodovky, elektromotoru max. 7,5 kW a samostatného tlumiče pulzací | ANO | ANO / NE |  |
| 1 ks Frekvenční měnič 7,5 kW | ANO | ANO / NE |  |
| - Průtok | Min. 250l/min | ANO / NE |  |
| - Dopravní tlak | min. 5 bar | ANO / NE |  |
| - Čerpané medium-směs vody, CaO a CaCO3 | ANO | ANO / NE |  |
| Hustota 1,1 – 1,4 kg/dm3 | ANO | ANO / NE |  |
| - Teplota max. 80°C | ANO | ANO / NE |  |
| - pH 12 | ANO | ANO / NE |  |
| - 1 ks náhradní hadice | ANO | ANO / NE |  |
| - 1 náplň lubrikant-glycerinová směs | ANO | ANO / NE |  |
| Elektromagnetické dávkovací membránové čerpadlo na kyselinu – 1 ks |  |  |  |
| Výrobní označení účastníkem nabízeného plnění: | (účastník doplní výrobní označení nabízeného stroje) |  |  |
| Požadovaný parametr | Požadovaná hodnota | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| - 1 ks elektromagnetické dávkovací membránové čerpadlo na kyselinu chlorovodíkovou nebo mravenčí s multifunkční řídící jednotkou | ANO | ANO / NE |  |
| - krytí IP65, 220V | ANO | ANO / NE |  |
| LCD displej a konektory pro externí beznapěťové pulzní řízení | ANO | ANO / NE |  |
| Řídící analogový signál 4-20 mA | ANO | ANO / NE |  |
| Výkon | Min. 3l/min | ANO / NE |  |
| - Teplota max. 50°C | ANO | ANO / NE |  |
| 1ks sací koš | ANO | ANO / NE |  |
| 1 ks zásobní nádrž na kyselinu 50 l | ANO | ANO / NE |  |
| Konektory | ANO | ANO / NE |  |
| 50 m plastová hadice na výtlak čerpadla | ANO | ANO / NE |  |
| Převodový elektromotor typ „A“ – 1 ks |  |  |  |
| Výrobní označení účastníkem nabízeného plnění: | (účastník doplní výrobní označení nabízeného stroje) |  |  |
| Požadovaný parametr | Požadovaná hodnota | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| - 1 ks převodový elektromotor s plochou čelní převodovkou pro pohon míchadla | ANO | ANO / NE |  |
| Náplň převodovky | olej pro potravinářské účely | ANO / NE |  |
| Motor pro přímou montáž na převodovku | ANO | ANO / NE |  |
| Příkon motoru | 5,5 kW | ANO / NE |  |
| - Napětí | 400 V | ANO / NE |  |
| - Frekvence | 50Hz | ANO / NE |  |
| Krytí | IP55 | ANO / NE |  |
| Otáčky | Min. 1440 ot/min | ANO / NE |  |
| Převodovka násuvné provedení | ANO | ANO / NE |  |
| Moment - M2 | Min.1150 Nm | ANO / NE |  |
| Výstupní otáčky - n2 | Max. 45 | ANO / NE |  |
| Převodový elektromotor typ „B“ – 1 ks |  |  |  |
| Výrobní označení účastníkem nabízeného plnění: | (účastník doplní výrobní označení nabízeného stroje) |  |  |
| Požadovaný parametr | Požadovaná hodnota | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| - 1 ks převodový elektromotor s plochou čelní převodovkou pro pohon míchadla | ANO | ANO / NE |  |
| Náplň převodovky | olej pro potravinářské účely | ANO / NE |  |
| Motor pro přímou montáž na převodovku | ANO | ANO / NE |  |
| Příkon motoru | 4 kW | ANO / NE |  |
| Napětí | 400 V | ANO / NE |  |
| - Frekvence | 50Hz | ANO / NE |  |
| Krytí | IP55 | ANO / NE |  |
| Otáčky | Min. 1440 ot/min | ANO / NE |  |
| Převodovka násuvné provedení | ANO | ANO / NE |  |
| Moment - M2 | Min. 1150 Nm | ANO / NE |  |
| Výstupní otáčky - n2 | Max. 35 | ANO / NE |  |
| Převodový elektromotor typ „C“ – 1 ks |  |  |  |
| Výrobní označení účastníkem nabízeného plnění: | (účastník doplní výrobní označení nabízeného stroje) |  |  |
| Požadovaný parametr | Požadovaná hodnota | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| - 1 ks převodový elektromotor s plochou čelní převodovkou pro pohon míchadla | ANO | ANO / NE |  |
| Náplň převodovky | olej pro potravinářské účely | ANO / NE |  |
| Motor pro přímou montáž na převodovku | ANO | ANO / NE |  |
| Příkon motoru | 3 kW | ANO / NE |  |
| Napětí | 400 V | ANO / NE |  |
| - Frekvence | 50Hz | ANO / NE |  |
| Krytí | IP55 | ANO / NE |  |
| Otáčky | Min. 1440 ot/min | ANO / NE |  |
| Převodovka násuvné provedení | ANO | ANO / NE |  |
| Moment - M2 | Min. 850 Nm | ANO / NE |  |
| Výstupní otáčky - n2 | Max. 35 | ANO / NE |  |
| Společné požadavky |  |  |  |
| Požadovaný parametr | Požadovaná hodnota | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| - Provozní manuál jednotlivých čerpadel | ANO | ANO / NE |  |
| Rozměrové výkresy všech dodávaných technologií | ANO | ANO / NE |  |

Já (my) níže podepsaný (í)       čestně prohlašuji (eme), že výše uvedené údaje jsou pravdivé, a že dodavatel       v případě jeho výběru zadavatelem v předmětné veřejné zakázce dodá zboží přesně dle technických a obchodních podmínek ve své nabídce.

V     dne

…………..………………………….

(Jméno, Příjmení, Podpis a pozice osoby oprávněné jednat za dodavatele)