Tabulka Specifikace předmětu plnění

na zakázku s názvem:

„Výměna strojního vybavení společnosti DOLEŽAL – NB s.r.o.“

Zadavatel určuje dodavatelům speciální technické podmínky pro předmět zakázky, které jsou vymezeny v dokumentu „Tabulka specifikace předmětu plnění“ (pro každou jednotlivou část zakázky samostatně). Zadavatel technickými podmínkami vymezuje charakteristiku poptávaného předmětu plnění, které musí splňovat nabízený předmět plnění dodavatelů. Dodavatel v technických podmínkách uvede, zda jím nabízené plnění splňuje požadavky uvedené ve sloupcích tak, že ve sloupci „Splňuje“, vybere hodící se variantu, „Ano“ v případě, že nabízené plnění splňuje tento požadavek a „Ne“ v případě, že nabízené plnění tento požadavek nesplňuje. V případě, že dodavatel uvede v technických podmínkách alespoň jednou „Ne“ bude vyloučen z důvodu jejich nesplnění. V případě, že dodavatel uvede „Ano“ a při posouzení nabídek bude zjištěno, že nabízené zboží tento požadavek nesplňuje, může být vyloučen z důvodu jeho nesplnění a porušení zadávacích podmínek. V případě, že dodavatel nevyplní ani variantu „Ano“ ani variantu „Ne“ může být vyloučen pro nesplnění zadávacích podmínek. Do sloupce „Dodavatel nabízí“ pak uvede konkrétní hodnotu parametru (ve stejných jednotkách, v jakých je stanoven požadavek) nebo bližší specifikaci jím nabízeného plnění ve vztahu k požadavku. V případě, že dodavatel nevyplní sloupec „Dodavatel nabízí“ a ve sloupci „Splňuje“ zaškrtne variantu „Ano“ má se za to, že dodavatelem nabízené plnění přesně odpovídá požadavku zadavatele, stanoveném ve sloupcích „Požadovaný parametr“ resp. „Požadovaná hodnota“.

| Drtič |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Výrobní označení účastníkem nabízeného plnění: | (účastník doplní výrobní označení nabízeného stroje) |  |  |
| Požadovaný parametr | Požadovaná hodnota | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| Objem násypky po její horní hrany | min. objem 4,0 m3 | ANO/NE |  |
| Nakládací výška boční hrany násypky s vyklopenou bočnicí | max. 3,4 m | ANO/NE |  |
| Nakládací výška boční hrany násypky bez vyklopené bočnice | max. 3,0 m | ANO/NE |  |
| - Vyložení násypky materiálem HARDOX | min. tvrdost HARDOX 450 | ANO/NE |  |
| - Velikost vstupního otvoru čelisťového jednovzpěrného drtiče | min 700 mm x 500 mm | ANO/NE |  |
| Výsypná výška dopravníku produktu nad zemí | min. 2750 mm | ANO/NE |  |
| Výsypná výška bočního odhliňovacího dopravníku nad zemí | min. 2100 mm | ANO/NE |  |
| - Dopravník produktu s šířkou pásu | min. 650 mm | ANO/NE |  |
| - Boční dopravník s šířkou pásu | min. 500 mm | ANO/NE |  |
| Elektrický pohon všech částí stroje včetně samotného drtiče od zabudované elektrocentrály | ANO | ANO/NE |  |
| Jmenovitý výkon dieselové elektrocentrály | min. 100 kVA | ANO/NE |  |
| Objem palivové nádrže elektrocentrály | min. 150l | ANO/NE |  |
| Kapotovaná odhlučněná elektrocentrála | ANO | ANO/NE |  |
| Úroveň hluku kapotované elektrocentrály LwA, (údaj udávaný výrobcem elektrocentrály) | max. 98 dB | ANO/NE |  |
| Úroveň hluku kapotované elektrocentrály LPA (7m), (údaj udávaný výrobcem elektrocentrály) | max. 67 dB | ANO/NE |  |
| Rok výroby elektrocentrály 2021 | ANO | ANO/NE |  |
| Rok výroby stroje 2021 | ANO | ANO/NE |  |
| Hmotnost stroje | Max. 16,5 tuny | ANO/NE |  |
| Transportní rozměry stroje | max. šířka 2,6 m x max. výška 3,1 m x max. délka 8,6 m | ANO/NE |  |
| Podavač s výměnnými dvěma kaskádovými předtřiďovacími rošty, s možností rychlé výměny celé jedné kaskády roštnic naráz | ANO | ANO/NE |  |
| Výškový odskok mezi schodovými roštnicovými sekcemi podavače, pro zvýšení účinnosti odhlinění, | Min. 60 mm | ANO/NE |  |
| Světlost mezi roštnicemi podavače | 50 mm | ANO/NE |  |
| Plynulá regulace podávání materiálu do drtiče změnou frekvence vibrací podavače | ANO | ANO/NE |  |
| Elektrická ochrana před přetížením stroje při poruše pomocí blokovací řady jednotlivých částí stroje | ANO | ANO/NE |  |
| Ochrana před přetížením vynášecího dopravníku, pomocí snímače rotačního pohybu | ANO | ANO/NE |  |
| Možnost spuštění stroje v automatickém režimu | ANO | ANO/NE |  |
| Mechanicky sklopné bočnice násypky | ANO | ANO/NE |  |
| Mechanicky sklopný dopravník produktu | ANO | ANO/NE |  |
| Hydraulicky sklopný boční odhliňovací dopravník | ANO | ANO/NE |  |
| Magnetický separátor nad dopravníkem produktu s možností výškového stavění | ANO | ANO/NE |  |
| Ohýbač železa umístěný na pohyblivé čelisti drtiče | ANO | ANO/NE |  |
| Ochoz pro obsluhu drtiče | ANO | ANO/NE |  |
| Škrabák na dopravníku produktu s regulací přítlačné síly | ANO | ANO/NE |  |
| Kontejnerový rám stroje, norma DIN 30722 | ANO | ANO/NE |  |
| - Osvětlení pracovního prostoru stroje | ANO | ANO/NE |  |
| - Manuál v Čj | ANO | ANO/NE |  |

Já (my) níže podepsaný (í)       čestně prohlašuji (eme), že výše uvedené údaje jsou pravdivé, a že dodavatel       v případě jeho výběru zadavatelem v předmětné zakázce dodá zboží přesně dle technických a obchodních podmínek ve své nabídce.

V     dne

_________________________________

Jméno a funkce oprávněné osoby dodavatele

Razítko a podpis oprávněné osoby dodavatele