Tabulka Specifikace předmětu plnění

„Rozvoj automatizace a digitalizace společnosti Stanislav Dohnalík – dodávka druhého CNC 4-osého brousícího centra“

Zadavatel určuje dodavatelům speciální technické podmínky pro předmět zakázky, které jsou vymezeny v dokumentu „Tabulka specifikace předmětu plnění“ (pro každou jednotlivou část zakázky samostatně). Zadavatel technickými podmínkami vymezuje charakteristiku poptávaného předmětu plnění, které musí splňovat nabízený předmět plnění dodavatelů. Dodavatel v technických podmínkách uvede, zda jím nabízené plnění splňuje požadavky uvedené ve sloupcích tak, že ve sloupci „Splňuje“, vybere hodící se variantu, „Ano“ v případě, že nabízené plnění splňuje tento požadavek a „Ne“ v případě, že nabízené plnění tento požadavek nesplňuje. V případě, že dodavatel uvede v technických podmínkách alespoň jednou „Ne“ bude vyloučen z důvodu jejich nesplnění. V případě, že dodavatel uvede „Ano“ a při posouzení nabídek bude zjištěno, že nabízené zboží tento požadavek nesplňuje, může být vyloučen z důvodu jeho nesplnění a porušení zadávacích podmínek. V případě, že dodavatel nevyplní ani variantu „Ano“ ani variantu „Ne“ může být vyloučen pro nesplnění zadávacích podmínek. Do sloupce „Dodavatel nabízí“ pak uvede konkrétní hodnotu parametru (ve stejných jednotkách, v jakých je stanoven požadavek) nebo bližší specifikaci jím nabízeného plnění ve vztahu k požadavku. V případě, že dodavatel nevyplní sloupec „Dodavatel nabízí“ a ve sloupci „Splňuje“ zaškrtne variantu „Ano“ má se za to, že dodavatelem nabízené plnění přesně odpovídá požadavku zadavatele, stanoveném ve sloupcích „Požadovaný parametr“ resp. „Požadovaná hodnota“.

Dodavatel dodá 1 ks nového a nepoužitého CNC 4-osého brousícího centra, blíže specifikovaného níže.

| CNC 4-osé brousící centrum |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obchodní název nabízeného stroje | (účastník doplní obchodní název nabízeného stroje) |  |  |  |  |
| Rozměry a přesnost broušení |  |  |  |  |  |
| Požadovaný parametr |  |  | Požadovaná hodnota | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| Výška hrotů od stolu/Vzdálenost mezi hroty |  |  | min.175mm/min. 1.000 mm | ANO/NE |  |
| Hmotnost obrobku mezi hroty |  |  | Min. 120 kg | ANO/NE |  |
| Celková hmotnost stroje |  |  | min. 10 000 kg | ANO/NE |  |
| Lože stroje z lité minerální nebo kovové slitiny zabezpečující dlouhodobou tva-rovou a přesnostní stabilitu stroje |  |  | ANO | ANO/NE |  |
| Přesnost broušení v ose Z – přímost broušeného povrchu v délce 1. 000mm |  |  | min. 0,003 mm | ANO/NE |  |
| Přesnost kruhovitosti při letmém broušení |  |  | min. 0,0004 mm | ANO/NE |  |
| Celková konfigurace stroje: |  |  |  |  |  |
| Požadovaný parametr |  |  | Požadovaná hodnota | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| Celokrytované provedení stroje, na antivibračních podložkách, posuvné dveře s bezpečnostními zámky |  |  | ANO | ANO/NE |  |
| Nožní pedál pro možnou manipulaci s otevřenými dveřmi |  |  | ANO | ANO/NE |  |
| Panel obsluhy otočný, pevně spojený se strojem. |  |  | ANO | ANO/NE |  |
| Skříň elektr. řízení, včetně klimatizace, musí být pevnou součástí stroje. |  |  | ANO | ANO/NE |  |
| Připojovací napětí /frekvence sítě /vnitřní napětí |  |  | 400 V ±10 %/ 50 Hz ± 1 HZ/ 24 Volt DC | ANO/NE |  |
| Automatické mazání vodících ploch a kuličkových vedení |  |  | ANO | ANO/NE |  |
| Hydrodynamické vedení podélné osy Z a příčné osy X |  |  | ANO | ANO/NE |  |
| Integrované odsávací zařízení pro odsávání emulzní mlhy z prac. prostoru |  |  | ANO | ANO/NE |  |
| Kompletní chladící. a filtr. zařízení pro chladící emulzi, včetně potřebných periférií a řídících okruhů |  |  | ANO | ANO/NE |  |
| Samostatný okruh chlazení vodou pro brousící pohony s vnitřním chlazením se samostatnou nádrží |  |  | ANO | ANO/NE |  |
| Integrovaná hydraul. jednotka s tlako-vým zásobníkem, včetně příslušenství |  |  | ANO | ANO/NE |  |
| Pneumatická jednotka, s přípravou stlačeného vzduchu, elektr. hlavní ventil |  |  | ANO | ANO/NE |  |
| Připojovací díly pro digitální měřicí hlavy |  |  | ANO | ANO/NE |  |
| Integrovaná kompletní jednotka pro mazání vnitřního HF-vřetena/mix vzduch-olej/ |  |  | ANO | ANO/NE |  |
| Elektronická detekce kontaktu, provoz pomocí programovací jednotky |  |  | ANO | ANO/NE |  |
| Senzorové vstupy pro detekci spojení s pasivním nebo aktivním senzorem |  |  | 4 ks | ANO/NE |  |
| Příčný posuv (osa X), podélný posuv (osa Z): |  |  |  |  |  |
| Požadovaný parametr |  | Požadovaná hodnota |  | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| Osa X, osa Z - Pohon AC-servo-motorem, kuličkové vedení / hydro-dynamické vedení |  | ANO |  | ANO/NE |  |
| Příčný posuv – osa X s přímým měřícím systémem |  | ANO |  | ANO/NE |  |
| Délka pojezdu osy X |  | min. 350 mm |  | ANO/NE |  |
| Rychlost posuvu osy X |  | 0,001 až Min.15.000 mm/min |  | ANO/NE |  |
| Podélný posuv – osa Z s přímým měřícím systémem |  | ANO |  | ANO/NE |  |
| Délka pojezdu osy Z |  | min. 1.000 mm |  | ANO/NE |  |
| Rychlost posuvu osy Z |  | 0,001 až Min.20.000 mm/min |  | ANO/NE |  |
| Přesnost rozlišení osy X a osy Z |  | 0,00001 mm |  | ANO/NE |  |
| Lineární absolutní systém, bez na-jíždění referenčních bodů |  | ANO |  | ANO/NE |  |
| Měřítko (stupnice) - rozhraní pro sys-témy přímého měření pro osy X a Z |  | ANO |  | ANO/NE |  |
| Otočný revolverový brousící vřeteník: |  |  |  |  |  |
| Požadovaný parametr |  | Požadovaná hodnota |  | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| Přímý pohon |  | ANO |  | ANO/NE |  |
| Osa B automatická k otáčení vřete-níku |  | ANO |  | ANO/NE |  |
| Úhel otáčení B osy |  | min. -15° / min. +195° |  | ANO/NE |  |
| B osa plynulá CNC řízená |  | ANO |  | ANO/NE |  |
| Přesnost rozlišení B osy/rotační absolutní systém, bez najíždění ref. bodů |  | min. 0,0001°/ANO |  | ANO/NE |  |
| Konfigurace brusných vřeten: |  |  |  |  |  |
| Požadovaný parametr |  | Požadovaná hodnota |  | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| 2x vřeteno pro vnější broušení „Tandem“ – umístění vřeten na levém boku brusného vřeteníku |  | ANO |  | ANO/NE |  |
| Vnitřní chlazení vřeten, separátní chladící okruh pro obě vřetena, |  | ANO |  | ANO/NE |  |
| Pohon vřeten (každé vřeteno oddě-leně) - motor vřetena včetně frek-venčního měniče / ukončení vřetena kuželové(kužel 1:10, jmen.průměr ø73mm) |  | Výkon min. 7,5 kW/ot.1400-3200 min-1/ANO |  | ANO/NE |  |
| Programovatelná rychlost pro BK |  | Min. do 50 m/s |  | ANO/NE |  |
| Provozní vyvažování BK pro vnější broušení |  | ANO |  | ANO/NE |  |
| 1x vřeteno pro vnitřní broušení – umístění vřetena na pravém boku brusného vřeteníku |  | ANO |  | ANO/NE |  |
| Přípravek pro upínání HF-vřetena na brousícím vřeteníku dle rozměrů vřetena |  | ANO |  | ANO/NE |  |
| Provedení vysokofrekvenčních (HF) brousících vřeten se 4 mazacími přípojkami / Systém mazání mix. olej se vzduchem |  | ANO / ANO |  | ANO/NE |  |
| Pohon vnitřního vřetena – motor vřetena, včetně vysokofrekvenčního měniče |  | ANO |  | ANO/NE |  |
| 1 ks vysokofrekvenčního (HF) vřetena: - vnější øD vřetena - výkon motoru vřetena - rozsah otáček vřetena - provedení vřetena |  | ANO øD 100 až 120 mm min.15 kW cca 20 až 40 tisíc ot/min „pravé“ |  | ANO/NE |  |
| Kompletní rozměrová sada upínacích trnů, kleštin a pouzder pro BK dle typu a provedení vřetena „pravé“ |  | ANO, 1 sada |  | ANO/NE |  |
| 1 ks vysokofrekvenčního (HF) vřetena: - vnější øD vřetena - výkon motoru vřetena - rozsah otáček vřetena - provedení vřetena |  | ANO øD 100 až 120 mm min. 10 kW cca 40 až 60 tisíc ot/min „pravé“ |  | ANO/NE |  |
| Kompletní rozměrová sada upínacích trnů, kleštin a pouzder pro BK dle typu a provedení vřetena „pravé“ |  | ANO, 1 sada |  | ANO/NE |  |
| Dotyková čidla (senzory) – 2x pro vřetena vnějšího broušení, 1x pro vřeteno vnitřního broušení, 1x pro orovnávací přístroj |  | ANO, 4 ks |  | ANO/NE |  |
| Hydraulický otočný orovnávací přístroj, včetně příslušenství: |  |  |  |  |  |
| Požadovaný parametr |  | Požadovaná hodnota |  | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| Umístění na desce pracovního stolu |  | ANO |  | ANO/NE |  |
| Včetně potřebného příslušenství a sady orovnávacích nástrojů |  | ANO |  | ANO/NE |  |
| Univerzální pracovní vřeteník: |  |  |  |  |  |
| Požadovaný parametr |  | Požadovaná hodnota |  | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| Pohon vřeteníku AC-servomotorem/ výkon motoru |  | ANO/ min. 4 kW |  | ANO/NE |  |
| Rozsah otáček |  | 1 až Min 1000 ot/min |  | ANO/NE |  |
| Průchod vřetena |  | min. ø 50 mm |  | ANO/NE |  |
| Hlava vřetena – vnitřní připojení a vnější připojení – rozměry a tvar dle výrobce |  | ANO/dle výrobce |  | ANO/NE |  |
| Upínací adaptor s mechanickým rozhraním pro upínání dalších součástí – dle výrobce |  | ANO/dle výrobce |  | ANO/NE |  |
| Korektura válcovitosti k prac. vřeteníku// Pneumatické přizvedá-vání pracovního vřeteníku |  | ANO//ANO |  | ANO/NE |  |
| C-osa, s nepřímým měřící systémem |  | ANO |  | ANO/NE |  |
| Přesnost rozlišení C-osy// Referenční přesnost |  | 0,0001°// +/-0,5° |  | ANO/NE |  |
| Přesnost kruhovitosti při letmém broušení |  | Max. 0,0004 mm |  | ANO/NE |  |
| Koník: |  |  |  |  |  |
| Požadovaný parametr |  | Požadovaná hodnota |  | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| Upínací Morse-kužel (dále jen MK) koníku |  | Velikost MK3 až MK5 |  | ANO/NE |  |
| ø pinoly/ zdvih pinoly |  | Min. ø 50 mm/ Min. 35 mm |  | ANO/NE |  |
| Manuální nastavení korekce válcovitosti //požadovaná přesnost nastavení na průměru |  | ANO// Max. +/- 0,04 mm |  | ANO/NE |  |
| Pneumatické přizvedávání koníku |  | ANO |  | ANO/NE |  |
| Ovládání a CNC-řízení stroje: |  |  |  |  |  |
| Požadovaný parametr |  | Požadovaná hodnota |  | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| CNC-řízení stroje, s rozhraním pro obrazovku s integrovaným PC |  | ANO |  | ANO/NE |  |
| Plochá barevná obrazovka 15“ s dotyk. funkcí a integrovaným počítačem, s USB-rozhraním mimo panel i na ovládacím panelu |  | ANO |  | ANO/NE |  |
| Integrovaný technologický kalkulátor pro automatický výpočet optimalizovaných parametrů programu obrobku. |  | ANO |  | ANO/NE |  |
| Integrovaný editor kontur – import souborů dxf nebo igs. |  | ANO |  | ANO/NE |  |
| Uživatelská paměť k CNC-řízení |  | Min. 500 kB |  | ANO/NE |  |
| Počet programů/počet programo-vacích míst |  | Min. 400 |  | ANO/NE |  |
| Přenosným řídící přístroj s TFT – obrazovkou, klávesnicí, elektronickým kolečkem a potvrzováním údajů |  | ANO |  | ANO/NE |  |
| Elektronické vyhodnocení kontaktu brusného kotouče (dále jen BK) s výrobkem – pro výše uvedené pozice (celkem 4x) |  | ANO |  | ANO/NE |  |
| Software: |  |  |  |  |  |
| Požadovaný parametr |  | Požadovaná hodnota |  | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| Dialogový jazyk – čeština |  | ANO |  | ANO/NE |  |
| Software – rozsah a konfigurace software v plném rozsahu pro zajištění programování a řízení stroje, dle celkové kinematiky broušení ve 4 osách, včetně jejich kombinací, Dále, mimo jiné: -Tvorba programů pomocí obrázko-vého menu - Pracovní cykly pro broušení: průmě-rů, stupňovitých osazení, broušení kuželů a volných obrysů (X/Z) -Korekce výrobek / nástroj nebo daného pomocí historie oprav |  | ANO ANO ANO ANO |  | ANO/NE |  |
| - Přebroušení jednotlivých částí obrobku bez další programovací potřeby (Interact) - Automatické orovnávání libovolného tvaru BK (pro max. 2 orovnávací nástroje na 1 BK) - Správa nástrojů (brusné nástroje, držáky a vřetena) -Diagnostické obrázky pro snazší hledání chyb - Obousměrný přenos programových dat přes datové rozhraní na externí osobní počítač |  | ANO ANO ANO ANO ANO ANO |  | ANO/NE |  |
| Integrovaný modul pro orovnávání BK pro nové i opakované profilování pomocí orovnávacích cyklů. |  | ANO |  | ANO/NE |  |
| Integrovaný modul pro tvorbu prog-ramů pro vnější a vnitřní broušení kontur -možnost kontroly možné kolize -simulace generovaných programů |  | ANO ANO |  |  |  |
| Specifikace dalšího příslušenství stroje: |  |  |  |  |  |
| Požadovaný parametr |  |  | Požadovaná hodnota | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| Upínací příruby BK pro vnější broušení |  |  | ANO, 2 sady po 2 ks | ANO/NE |  |
| Přípravek pro výměnu BK |  |  | ANO | ANO/NE |  |
| Pro univerzální pracovní vřeteník: |  |  |  |  |  |
| Požadovaný parametr |  | Požadovaná hodnota |  | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| Adaptér pro upínání sklíčidla do pracovního vřeteníku, dle tvaru a rozměru upínacího zakončení vřeteníku |  | ANO, 1 ks |  | ANO/NE |  |
| Velmi přesné upínací 3-čelisťové sklíčidlo -pro vnější i vnitřní upínání výrobků -upínací rozhraní sklíčidla dle tvaru a rozměru adaptoru vřeteníku, -3 sady náhradních tvrdých čelistí |  | Sklíčidlo- min. øD 200 mm, 1 ks ANO ANO ANO, 3 sady |  | ANO/NE |  |
| -Adaptor s vnitřním napojením/tvar a rozměry dle dodavatele/ pro upínací hroty do pracovního vřeteníku -Základní sada upínajících trnů dle příslušného zakončení s Morse-kuželem |  | ANO, 1 ks ANO, 1 sada |  | ANO/NE |  |
| -Kroužkový dotykový senzor pro pracovní vřeteník - Pasivní přijímací kroužek, k dotykovému prstenci senzoru pro pracovní vřeteník |  | ANO, 1 ks ANO, 1 ks |  | ANO/NE |  |
| Další požadavky: |  |  |  |  |  |
| Požadovaný parametr |  |  | Požadovaná hodnota | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| Měř. protokol stroje,dokumentující sho-du přesnosti stroje s požadavky normy ČSN ISO pro tyto stroje |  |  | ANO | ANO/NE |  |
| Protokol o elektrické zkoušce dle normy EN 60204-1 |  |  | ANO | ANO/NE |  |
| CE-prohlášení o shodě bezpečnosti zařízení s EU předpisy |  |  | ANO | ANO/NE |  |
| Kompletní dokumentace stroje, tzn. návody pro programování a obsluhu stroje, návody pro údržbu a opravy stroje min. v elektronické CD formě, případně i vytištěné formě v češtině |  |  | ANO | ANO/NE |  |