Tabulka Specifikace předmětu plnění

na veřejnou zakázku s názvem:

„Pořízení technologií na zpracování druhotných surovin do společnosti TRAMON s.r.o. – Část 9 – Tandemový sklápěcí přívěs"

Zadavatel určuje účastníkům speciální technické podmínky pro předmět veřejné zakázky. Zadavatel technickými podmínkami vymezuje charakteristiku poptávaného předmětu plnění, které musí splňovat nabízený předmět plnění dodavatelů. Účastník v technických podmínkách uvede, zda jím nabízené plnění splňuje požadavky uvedené ve sloupcích tak, že ve sloupci „Splňuje“, vybere hodící se variantu, „Ano“ v případě, že nabízené plnění splňuje tento požadavek a „Ne“ v případě, že nabízené plnění tento požadavek nesplňuje. V případě, že dodavatel uvede v technických podmínkách alespoň jednou „Ne“ bude vyloučen z důvodu jejich nesplnění. V případě, že dodavatel uvede „Ano“ a při posouzení nabídek bude zjištěno, že nabízené zboží tento požadavek nesplňuje, může být vyloučen z důvodu jeho nesplnění a porušení zadávacích podmínek. V případě, že účastník nevyplní ani variantu „Ano“ ani variantu „Ne“ může být vyloučen pro nesplnění zadávacích podmínek. Do sloupce „Účastník nabízí“ pak uvede konkrétní hodnotu parametru (ve stejných jednotkách, v jakých je stanoven požadavek) nebo bližší specifikaci jím nabízeného plnění ve vztahu k požadavku. V případě, že uchazeč nevyplní sloupec „Účastník nabízí“ a ve sloupci „Splňuje“ zaškrtne variantu „Ano“ má se za to, že účastníkem nabízené plnění přesně odpovídá požadavku zadavatele, stanoveném ve sloupci „Zadání“. Dodavatel vyplní technické podmínky dle instrukcí v nich uvedených včetně druhu a typu zboží. Vyplnění těchto druhů a typů zboží je pro dodavatele závazné a bude přílohou kupní smlouvy, to znamená, že dodavatel bude povinen dodat přesně to plnění, ke kterému se zavázal v nabídce.

Dodavatel dodá 1 ks nového a nepoužitého tandemového sklápěcího přívěsu, blíže specifikovaného níže.

| Tandemový sklápěcí přívěs |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Účastník nabízí |
| Materiál podvozku | vysokopevnostní ocel | ANO / NE |  |
| Provední tažné oje a tažného oka | centrálně umístěná ve tvaru "I" dle předpisu ECE-R 55 | ANO / NE |  |
|  | tažné oko Ø 50 mm |  |  |
| Nápravy | 2x vzduchem odpružený agregát osazený bubnovými brzdami náprava automaticky zvedací | ANO / NE |  |
| Rozvor náprav | Min. 1200 mm | ANO / NE |  |
| Zatížení náprav | 2x min. 9000 kg | ANO / NE |  |
| Odpružení náprav | pro provoz s finišerem | ANO / NE |  |
| Disky kol | 4 x hliníkové disky | ANO / NE |  |
|  | 11,75x22,5 | ANO / NE |  |
| Pneumatiky | 4x 385/65 R 22,5 | ANO / NE |  |
|  | profil S+G pro smíšený provoz | ANO / NE |  |
| Rezervní kolo | ANO | ANO / NE |  |
| Držák rezervního kola | ANO | ANO / NE |  |
| Brzdová soustava | dvouokruhová, tlakovzdušná vybavená protiblokovacím a stabilizačním systémem | ANO / NE |  |
| Zásuvky | ABS zásuvka | ANO / NE |  |
|  | + 15-pólová zásuvka elektro | ANO / NE |  |
| Poziční osvětlení LED | ANO | ANO / NE |  |
| Zadní svítilny LED | ANO | ANO / NE |  |
| Pracovní osvětlení 2x LED | ANO | ANO / NE |  |
| Hydraulika | jednookruhový systém | ANO / NE |  |
| Blatníky | ANO | ANO / NE |  |
| Barva | Bílá RAL 9003 | ANO / NE |  |
| Nosnost korby | min. 13,500 kg | ANO / NE |  |
| Vnitřní délka korby | min. 4900 mm | ANO / NE |  |
| Vnitřní šíře korby | min. 2400 mm | ANO / NE |  |
| Výška bočnic | Min. 1100 mm | ANO / NE |  |
| Přední čelo | pevné | ANO / NE |  |
| Pravá bočnice | výkyvná | ANO / NE |  |
|  | sklopná | ANO / NE |  |
| Levá bočnice | hydraulicky sklopná, | ANO / NE |  |
|  | min. 2 hydr. Válce | ANO / NE |  |
| Zadní čelo | výkyvné s automatickým mechanickým jištěním pomocí háků, bez zadní výsypky | ANO / NE |  |
| Regulace výsypu | regulace výsypu na zadním čele pomocí řetězů | ANO / NE |  |
| Podlahový plech | 6 mm | ANO / NE |  |
|  | materiál HB 450, | ANO / NE |  |
|  | Z jednoho kusu | ANO / NE |  |
| Bočnice | 4 mm | ANO / NE |  |
|  | materiál HB 400 | ANO / NE |  |
| Vázací oka v podlaze korby | zapuštěná | ANO / NE |  |
|  | výklopná | ANO / NE |  |
|  | Min. 12 kusů 2 t | ANO / NE |  |
|  | Min. 4 ks 8t | ANO / NE |  |
| Pracovní plošina | plošina na předním čele pro obsluhu rolovací plachty | ANO / NE |  |
| Krycí plachta | Rolovací z pravé strany | ANO / NE |  |
| Reflexní značení | dle ECE | ANO / NE |  |
| Barva korby | bílá RAL9003 | ANO / NE |  |
| Kamerový systém | kamera pro sledování prostoru za přívěsem | ANO / NE |  |
| Informační modul | informační modul, umístěný na levé stráně rámu podvozku | ANO / NE |  |
| Vzduchové koncovky | vzduchové koncovky DUOMATIK | ANO / NE |  |
| Plastová schránka | plastová schránka na nářadí | ANO / NE |  |

Já (my) níže podepsaný (í)       čestně prohlašuji (eme), že výše uvedené údaje jsou pravdivé, a že dodavatel       v případě jeho výběru zadavatelem v předmětné veřejné zakázce dodá zboží přesně dle technických a obchodních podmínek ve své nabídce.

V     dne

_________________________________

Jméno a funkce oprávněné osoby dodavatele

Razítko a podpis oprávněné osoby dodavatele