SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

k výběrovému řízení na zakázku s názvem:

„Pořízení technologií pro vybudování vývojových kapacit do společnosti RESIM, s.r.o. – Část 3 – Sestava výměny pro kamery, chapadla a nástroje“

| Sestava 2x Hlava na robota a 4x Adaptér na nástroje včetně potřebného příslušenství |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Obchodní název nabízeného plnění: |  | ……………. (doplní účastník) |  |
| Požadovaný parametr | Požadovaná hodnota |  | Hodnota dle nabídky účastníka |
| Pneumatický systém rychlé výměny | Ano |  |  |
| Celkové zatížení | 20 - 25kg |  |  |
| Uzamykací síla: | Min. 2000 N |  |  |
| Přípustné odsazení osy XY | ± 1mm |  |  |
| Přípustný úhlový posun | ± 1° |  |  |
| Opakovatelná přesnost upnutí | 0.015 mm |  |  |
| Provozní tlak | 6 bar |  |  |
| Senzory přítomnosti adaptérů | Ano |  |  |
| Mezi hlavami a adaptéry musí být umožněn minim. přenos těchto signálů a médií: - 8x médium s adaptéry G1/8 - 1x průchod ethernetového signálu - 18x elektrický signál (18pin), 50V, 3A | Ano |  |  |
| Mezidesky s čepy odkládací | Ano |  |  |
| Podkovy nosné desky pro nástroje | Ano |  |  |
| Sada dílů pro odkládání nástroje | Ano |  |  |