SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Výběrové řízení s názvem:

„Zavedení inovované technologie pro sečení a sběr vodních rostlin do produktového portfolia společnosti AGROTECHNIKA, s.r.o.“

| laser |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Obchodní název nabízeného plnění: |  | ……… (doplní účastník) |  |
| Požadovaný parametr | Požadovaná hodnota |  | Hodnota dle nabídky účastníka |
| Laserový zdroj - výkon | 6 kW |  |  |
| Typ zdroje | FIBER, vláknový |  |  |
| Vlnová délka zdroje | 1060 - 1070 nm |  |  |
| Rozměry plechy | 4000 mm x 2200 mm |  |  |
| Poziční přesnost | +/- 0,05 mm |  |  |
| Přesnost opakovatelnost | +/- 0,025 mm / 500 mm |  |  |
| Šířka řezné spáry | min. +/- 0,02 mm |  |  |
| Lože stroje | svařované |  |  |
| Kabina stroje | uzavřená |  |  |
| Výměnný stůl | 2 x automatický |  |  |
| Čas výměny stolů | max. 15 s |  |  |
| Maximální hmotnost stroje | 10.000 Kg |  |  |
| Vývoz odpadu z pod stroje | manuálně výsuvné šuplíky |  |  |
| Minimální rychloposuv osa X/Y | 80 m/min |  |  |
| Zdvih osy Z | 140 mm |  |  |
| Maximální spotřeba el. energie, celé zařízení včetně příslušenství | 75 KVA |  |  |
| Lineární rozvody | Ano, servopohony |  |  |
| Filtrační jednotka 8 filtrů | Ano |  |  |
| Čistění trysek | Ano, automatické |  |  |
| Funkce pro řezání bez propalů | Ano, automatické |  |  |
| Fokus | Ano, automatický |  |  |
| CAD/CAM 2x licence | CypCut |  |  |
| Maximální zrychlení | 1,2 G |  |  |
| Mazání stroje, osy X/Y/Z | Ano, automatické |  |  |
| Světelná závora | Ano |  |  |
| Stabilizátor napětí | Ano |  |  |