Příloha zadávací dokumentace – Specifikace předmětu plnění

Specifikace předmětu plnění

„Dodávka periferií ke vstřikolisům pro společnost HACO, spol. s r.o. –

Část 2 – Nasávače, rámy (konstrukce na zem), rozdělovače, násypky, statické mixéry“

Dodávka nasavačů, rámů, rozdělovačů, násypek a statických mixérů bude obsahovat:

- 4ks jednofázových nasávačů

- 3 ks rozdělovačů (redukcí)

- 4ks mobilních rámů (konstrukce)

- 4ks násypky

- 2ks statický mixér

Technická specifikace:

- jednofázové nasávače - elektronické řízení před nastavením sacím časem

- vizuální alarm při nedostatku materiálu

- zásobník materiálu z nerezové oceli

- látkový filtr do 80 oC

- materiálový vstup průměr min. 30 mm

- nastavitelnost průtoku vzduchu 6 až 8 bar – 21 kPA

- odběr proudu max. 1 kW

- rozdělovače (redukce) - na průměr hadice max. 40 mm

- mobilní rámy		- rámy pro uchycení sušících sil

- materiál z nerezové oceli

- požadavek na kompatibilitu se stávajícím zařízením – sušícím silem (Moretto HOPPER TC75V). - nutné zajištění kompatibility se stávajícím provozem zadavatele.

- násypky		- materiál z nerezové oceli

- otevírací příruba pro snadnější čištění

- požadavek na kompatibilitu se stávajícím zařízením – sušícím silem (Moretto HOPPER TC75V). - nutné zajištění kompatibility se stávajícím provozem zadavatele.

5)  statické mixéry	- materiál z nerezové oceli

- dvířka pro snadné čištění

- požadavek na kompatibilitu se stávajícím zařízením – sušícím

silem (Moretto HOPPER TC75V). - nutné zajištění kompatibility se stávajícím provozem zadavatele