SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

pro výběrové řízení s názvem:

„Pořízení technologií na zpracování druhotných surovin do společnosti RP a Z odpady s.r.o. – Pásový dozer“

| část 3 – pásový dozer |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Obchodní název nabízeného plnění: |  | ……… (doplní účastník) |  |
| Požadovaný parametr | Požadovaná hodnota |  | Hodnota dle nabídky účastníka (kde nelze, uvede účastník ANO / NE) |
| Výkon pohonné jednotky | min. 125 kW dle ISO9249 |  |  |
| Počet válců | min. 6 |  |  |
| Zdvihový objem | min. 6,5 l |  |  |
| Motor plně vyhovují emisním předpisům | min. EU stupeň 5 |  |  |
| Trojstupňové čištění sání vzduchu motoru | Ano |  |  |
| Hydraulicky poháněný ventilátor chladiče | Ano |  |  |
| Hydrostatický systém pohonu stroje | Ano |  |  |
| Šíře desek pásu | min. 850 mm |  |  |
| Šíře podvozku přes pásy | min. 2.990 mm |  |  |
| Řetězy pásů s otočnými pouzdry | Ano |  |  |
| Hmotnost | min. 21.600 kg |  |  |
| PAT šesticestná radlice | Ano |  |  |
| Objem radlice | min. 3,8 m3 dle SAE J1265 |  |  |
| Styčná délka podvozku s povrchem | min. 3.150 mm |  |  |
| Světlá výška podvozku | min. 390 mm |  |  |
| Zadní 3 nožový rozrývač | Ano |  |  |
| Integrovaný 3D GNSS nivelační systém s automatickým řízením radlice | Ano |  |  |
| GNSS antény na střeše kabiny (nikoliv na radlici) | Ano |  |  |
| Integrované snímání zátěže radlice | Ano |  |  |
| Modem pro vzdálené připojení ke 3D nivelačnímu systému a zasílání dat | Ano |  |  |
| Další vybavení stroje |  |  |  |
| Automatická klimatizace | Ano |  |  |
| LED přídavné osvětlení na kabině | min. 3 ks a u rozrývače min. 1 ks |  |  |
| Zadní kamerový systém | Ano |  |  |
| Hladina vnitřního hluku LpA | max. 78 dB(A) |  |  |
| Vzduchový filtr s automatickým odlučováním prachu a ukazatelem znečištění | Ano |  |  |
| Kabina ROPS/FOPS | Ano |  |  |
| Plně stavitelná vyhřívaná sedačka s opěrkami na paže a hlavovou opěrkou | Ano |  |  |
| Výstražný maják | Ano |  |  |
| Zásuvky v kabině na 12 V a 24 V | Ano |  |  |
| Telemetrický systém monitorování provozu stroje po celou dobu životnosti stroje zdarma | Ano |  |  |