SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

k výběrovému řízení na zakázku s názvem:

„Digitální transformace v podniku Františka Svatka – Část 3 – 3 osé vertikální obráběcí CNC centrum“

| Vertikální obráběcí CNC centrum 3 osé |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Obchodní název nabízeného plnění: |  | ……………. (doplní účastník) |  |
| Požadovaný parametr | Požadovaná hodnota |  | Hodnota dle nabídky účastníka |
| Základní technické parametry pro 3 osé vertikální obráběcí CNC centrum |  |  |  |
| Pojezd stolu v ose X | Min 1380 mm |  |  |
| Pojezd stolu v ose Y | Min 640 mm |  |  |
| Pojezd vřeteníku v ose Z | Min 730 mm |  |  |
| Upínací plocha stolu | Min. 1600 x 650 mm |  |  |
| Zatížení stolu | Min 1200 kg |  |  |
| Přesnost stavění souřadnic X, Y, Z | 0,012 mm |  |  |
| Přesnost opakovaného najetí | 0,005 mm |  |  |
| Rozsah posuvů v osách X, Y, Z | Min 0 – 30 000 mm.min-1 |  |  |
| Rychloposuv v osách X, Y, Z | Min 30 000 mm.min-1 |  |  |
| Rozsah plynule měnitelných otáček vřetene | Min. 12 000 ot.min-1 |  |  |
| Kužel vřetena | ISO 40 |  |  |
| Výkon pohonu vřetene S1 / S6 (40% ED) | Min 21 / 32 kW |  |  |
| Krouticí moment S1 / S6 (40% ED) | Min 155 / 235 Nm |  |  |
| Počet nástrojů v zásobníku | Min 40 |  |  |
| Maximální průměr nástroje v zásobníku | 80 mm |  |  |
| Maximální délka nástroje v zásobníku | 300 mm |  |  |
| Max. hmotnost nástroje při automatické výměně | 8 kg |  |  |
| Rozměry půdorysu stroje bez dopravníku třísek | Max 3500 x 2500 mm |  |  |
| Výška stroje | Max 2900 mm |  |  |
| Hmotnost stroje | Max 6500 kg |  |  |
| Celkový příkon stroje | Max 27 kVA |  |  |
| T drážky (počet x šířka x rozteč) | 5 x 18 x 125 mm |  |  |
| Plocha stolu pokrytá rozjezdem | 0,91 m2 |  |  |
| Vnitřní průměr ložisek ve vřetenu | Min 70 mm |  |  |
| Náhon vřetene / převod | Řemenový / převod 1:1 |  |  |
| Kuličkové šrouby X, Y, Z - průměr/stoupání | X – 40/16, Y, Z – 40/10 |  |  |
| Lineární vedení X, Y, Z - velikost | X,Y – kuličkové - 35, Z – válečkové - 35 |  |  |
| Elektro výzbroj 3 x 400V/50Hz | Ano |  |  |
| Řídicí systém | Ano |  |  |
| digitální střídavé regulační pohony a vřetene a os X, Y, Z | Ano |  |  |
| přímé odměřování polohy os X, Y, Z | Ano |  |  |
| chladící agregát pro vnější chlazení | Ano |  |  |
| střecha | Ano |  |  |
| tlačítko upínaní na vřeteníku | Ano |  |  |
| ruční kolečko | Ano |  |  |
| zásobník nástrojů s mechanickou rukou a kartáčem pro vymetání špon | Ano |  |  |
| karta ETHERNET | Ano |  |  |
| středové upínání nástrojů | Ano |  |  |
| sada nářadí k obsluze | Ano |  |  |
| dialog český | Ano |  |  |
| šnekový dopravník třísek s možností vyústění vlevo i vpravo | Ano |  |  |
| ruční oplach pracovního prostoru | Ano |  |  |
| vnitřní a vnější chlazení nástroje vzduchem | Ano |  |  |
| ruční ofuk | Ano |  |  |
| signalizace stavu stroje (maják) | Ano |  |  |
| rotační přívod voda – vzduch | Ano |  |  |
| ruční ofuk skla posuvného krytu | Ano |  |  |
| Středové chlazení 20 Bar se sáčkovou filtrací | Ano |  |  |
| Centrální automatické mazání kuličkových šroubů a lineárního vedení | Ano |  |  |
| 3D sonda | Ano |  |  |
| Přídavné osvětlení na vřeteníku | Ano |  |  |
| Obvodové vnější chlazení na čele vřetena se šesti body pro umístění trubiček | Ano |  |  |
| Příprava pro záměnu šnekové dopravníku třísek za článkový | Ano |  |  |
| Příprava vnějšího krytování pro centrální odsávání pracovního prostoru | Ano |  |  |
| Pohyblivé části stroje (saně, stůl, vřeteník) jsou uloženy na valivých lineárních vedeních | Ano |  |  |
| Litinové lože s obvodovým okapem | Ano |  |  |
| Vřeteno uloženo na přesných ocelových ložiskách s kosoúhlým stykem | Ano |  |  |
| Odměřování polohy lineárními optickými snímači | Ano |  |  |
| Jakýkoliv řídicí systém plně kompatibilní s ŘS Heidenhain (z důvodu zajištění kompatibility se stávajícím provozem zadavatele) | Ano |  |  |
| Zásobník nástrojů-výměnná ruka | Ano |  |  |
| Příprava stroje pro jednoosý otočný stůl Kitagawa MR250RAZ08 ve vlastnictví zadavatele (Strojní materiál, elektromateriál, hardware, software). | Ano |  |  |

Účastník je povinen vyjádřit se ke každému technickému parametru následujícím způsobem. V řádcích, kde je kvantifikována minimální hodnota parametru doplní žadatel kvantifikaci nabízeného parametru. V řádcích, kde je jako požadovaná hodnota uvedeno „ANO“ uvede účastník, zda tuto podmínku splňuje.

V ……………. , dne……………..

Podpis osoby, oprávněné jednat za účastníka:   ………………………………………….