Tabulka Specifikace předmětu plnění

na zakázku s názvem:

„Rozvoj automatizace a digitalizace společnosti LIKOP, s.r.o. – I. etapa – část 1 – Elektroerozivní drátová řezačka“

Zadavatel určuje dodavatelům speciální technické podmínky pro předmět zakázky, které jsou vymezeny v dokumentu „Tabulka specifikace předmětu plnění“ (pro každou jednotlivou část zakázky samostatně). Zadavatel technickými podmínkami vymezuje charakteristiku poptávaného předmětu plnění, které musí splňovat nabízený předmět plnění dodavatelů. Dodavatel v technických podmínkách uvede, zda jím nabízené plnění splňuje požadavky uvedené ve sloupcích tak, že ve sloupci „Splňuje“, vybere hodící se variantu, „Ano“ v případě, že nabízené plnění splňuje tento požadavek a „Ne“ v případě, že nabízené plnění tento požadavek nesplňuje. V případě, že dodavatel uvede v technických podmínkách alespoň jednou „Ne“ bude vyloučen z důvodu jejich nesplnění. V případě, že dodavatel uvede „Ano“ a při posouzení nabídek bude zjištěno, že nabízené zboží tento požadavek nesplňuje, může být vyloučen z důvodu jeho nesplnění a porušení zadávacích podmínek. V případě, že dodavatel nevyplní ani variantu „Ano“ ani variantu „Ne“ může být vyloučen pro nesplnění zadávacích podmínek. Do sloupce „Dodavatel nabízí“ pak uvede konkrétní hodnotu parametru (ve stejných jednotkách, v jakých je stanoven požadavek) nebo bližší specifikaci jím nabízeného plnění ve vztahu k požadavku. V případě, že dodavatel nevyplní sloupec „Dodavatel nabízí“ a ve sloupci „Splňuje“ zaškrtne variantu „Ano“ má se za to, že dodavatelem nabízené plnění přesně odpovídá požadavku zadavatele, stanoveném ve sloupcích „Požadovaný parametr“ resp. „Požadovaná hodnota“.

Dodavatel dodá 1 ks nové a nepoužité elektroerozivní drátové řezačky, podrobně specifikované níže.

| Elektroerozivní drátová řezačka |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Výrobní označení účastníkem nabízeného plnění: | (účastník doplní výrobní označení nabízeného stroje) |  |  |
| Požadovaný parametr | Požadovaná hodnota | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| Metoda řezu | Řezání pod hladinou / řezání s výplachem | ANO/NE |  |
| - Pojezd stolu X x Y | Min. 400x300mm | ANO/NE |  |
| - Pojezd osy Z | Min. 250 | ANO/NE |  |
| Pojezdy os U a V | ±60 x ±60 mm | ANO/NE |  |
| Maximální rychlost posuvu stolu | 2000 mm / min. | ANO/NE |  |
| - Průměr drátu | ø0,10 – ø0,3mm | ANO/NE |  |
| Minimální posuv stolu | 0,0001 mm | ANO/NE |  |
| Rozměry stroje celkové Š×H×V | Max. 2150 x 2100 x 1975mm | ANO/NE |  |
| Pro instalaci stroje je připraven stavební otvor o rozměru: šířka 1620, výška 2100mm | Max. 1620 x 2100mm | ANO/NE |  |
| Plně automatizované řízení technologie řezu | ANO | ANO/NE |  |
| Řízení proměnné výšky obrobku | ANO | ANO/NE |  |
| Kontrola rohů, plná kontrola řezání rohů | ANO | ANO/NE |  |
| Automatické hledání startovacího otvoru | ANO | ANO/NE |  |
| Nano interpolace pro plynulý a přesný pohyb stolu | ANO | ANO/NE |  |
| Příprava na komunikační a servisní dálkové funkce | ANO | ANO/NE |  |
| Možnost monitorování a ovládání stroje v reálném čase ze vzdálených zařízení | ANO | ANO/NE |  |
| Počet řízených os | Min. 5 | ANO/NE |  |
| Ruční ovladač s funkcemi | ANO | ANO/NE |  |
| Automatické chlazení dielektrika | ANO | ANO/NE |  |
| Centrální mazání kuličkových šroubů a předepjatého lineárního vedení os | ANO | ANO/NE |  |
| Automatický návlek drátu s tepelným žíháním v celé délce osy Z | ANO | ANO/NE |  |
| Vysokorychlostní návlek drátu | ANO | ANO/NE |  |
| Standardní vodítka | Ø0,25mm | ANO/NE |  |
| Automatické kolmení drátu s korekcí úhlových řezů | ANO | ANO/NE |  |
| Funkce korekce opotřebení řezacího drátu | ANO | ANO/NE |  |
| Automatický uzavřený chladicí systém s invertorem ±0,1°C | ANO | ANO/NE |  |
| - Plně krytované kuličkové šrouby se stálou tukovou náplní | ANO | ANO/NE |  |
| - Návod k obsluze v českém jazyce | ANO | ANO/NE |  |
| - Vestavěný CAD/CAM systém s možností importu DXF/STEP | ANO | ANO/NE |  |
| - Snadná výměna filtrů | ANO | ANO/NE |  |
| - Uzavřená zakrytovaná teplotně symetrická konstrukce | ANO | ANO/NE |  |
| - Konstrukce pracovního stolu | Křížový stůl | ANO/NE |  |
| - návlek pod hladinou vody | Min. 150mm | ANO/NE |  |
| - Navlékání v řezné drážce o síle obrobku 150mm | ANO | ANO/NE |  |
| - Řídicí systém kompletně v českém jazyce | ANO | ANO/NE |  |
| - Střídavý, vysokofrekvenční, anti elektrolytický generátor umožňující obrábění uhlíkových ocelí, práškových ocelí, hliníkových slitin na více řezů (nejen hrubování), PCD, PCB, Karbid křemíku SSiC | ANO | ANO/NE |  |
| - Externí programovací systém technologicky spjatý s technologiemi stroje | ANO | ANO/NE |  |
| - Totožný programovací systém implementovaný v řídicím systému stroje | ANO | ANO/NE |  |
| - Automatické navlékání drátu přímo v místě řezu pod úhlem min. 5° | ANO | ANO/NE |  |
| - Funkce automatické tvorby pro zachycení jader během řezání | ANO | ANO/NE |  |
| - pohony os X/Y/U/V/Z střídavými servomotory | ANO | ANO/NE |  |
| - elektronický anti kolizní systém všech os | ANO | ANO/NE |  |
| - Možnost rozšíření na řízení 6. a 7. osy přímo řízených z řídicího systému stroje | ANO | ANO/NE |  |
| - Možnost instalace pozicovací 3D sondy řízené ze systému stroje | ANO | ANO/NE |  |
| - Aktualizace stávajícího externího programovacího software na současnou verzi 2021 v českém jazyce s plnou podporou řezných podmínek stroje | ANO | ANO/NE |  |
| - příslušenství pro vrtání startovacích otvorů odpovídající specifikacím stroje | ANO | ANO/NE |  |
| - sada opotřebitelných dílů nutných pro provoz stroje v délce záruční doby stroje. (jednosměnný provoz) | ANO | ANO/NE |  |
| - Upínací rám | ANO | ANO/NE |  |
| - 3D nastavovací paleta a před nastavovací pracoviště | ANO | ANO/NE |  |
| - Základní upínací paleta | ANO | ANO/NE |  |
| - Sada upínek k rámu | ANO | ANO/NE |  |

Já (my) níže podepsaný (í)       čestně prohlašuji (eme), že výše uvedené údaje jsou pravdivé, a že dodavatel       v případě jeho výběru zadavatelem v předmětné zakázce dodá zboží přesně dle technických a obchodních podmínek ve své nabídce.

V     dne

_________________________________

Jméno a funkce oprávněné osoby dodavatele

Razítko a podpis oprávněné osoby dodavatele