TECHNICKÉ PODMÍNKY

na veřejnou zakázku s názvem:

„Zelenka s.r.o. – technologická modernizace provozu 2023-2024- dodávka 2 ks baliček“

(dodávka 1 ks balícího stroje do prefabrikovaných misek

a dodávka 1 ks balícího stroje do vakua)

Zadavatel určuje uchazečům speciální technické podmínky pro předmět veřejné zakázky. Zadavatel technickými podmínkami vymezuje charakteristiku poptávaného zboží, tj. minimální technické parametry, které musí splňovat nabízené zboží dodavatelů. V případě, že dodavatel nabídne dodávku, která nebude splňovat kteroukoliv z technických podmínek, bude vyloučen ze zadávacího řízení z důvodu nesplnění zadávacích podmínek.

Uchazeč v tabulce níže uvede, zda jím nabízené zboží splňuje požadavky uvedené ve sloupcích tak, že ve sloupci „Splňuje“, zaškrtne v zaškrtávacím políčku hodící se variantu, „Ano“ v případě, že nabízené zboží splňuje tento požadavek a „Ne“ v případě, že nabízené zboží tento požadavek nesplňuje. V případě, že dodavatel uvede v technických podmínkách alespoň jednou „Ne“ bude vyloučen z důvodu jejich nesplnění. V případě, že dodavatel uvede „Ano“ a hodnotící komise zjistí, že nabízené zboží tento požadavek nesplňuje, může být vyloučen z důvodu jeho nesplnění a porušení zadávacích podmínek. V případě, že uchazeč nevyplní ani variantu „Ano“ ani variantu „Ne“ může být vyloučen pro nesplnění zadávacích podmínek. Do sloupce „Uchazeč nabízí“ pak prostřednictvím vyplňovacích formulářů word uvede konkrétní hodnotu parametru (ve stejných jednotkách, v jakých je stanoven požadavek) nebo bližší specifikaci jím nabízeného zboží ve vztahu k požadavku. V případě, že uchazeč nevyplní sloupec „Uchazeč nabízí“ a ve sloupci „Splňuje“ zvolí možnost „Ano“ má se za to, že uchazečem nabízené plnění přesně odpovídá požadavku zadavatele stanoveném ve sloupci „Zadání“. V souladu se zadávací dokumentací uchazeč uvede obchodní název nabízeného plnění.

Dodavatel dodá 1 ks nový a nepoužitý automatický balící stroj do prefabrikovaných misek a 1 ks nový a nepoužitý automatický balící stroj do vakua, blíže specifikovaných níže.

| 1 ks automatický balící stroj do prefabrikovaných misek |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Obchodní název uchazečem nabízeného plnění: |  |  |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Uchazeč nabízí |
| Provedení: | do potravinářského provozu s teplotou pracovního prostředí do 5°C, samonosný rám a opláštění v nerezovém provedení | ANO / NE |  |
| Použití: | pro balení masa a masných výrobků do vakua s ručním vkládáním výrobků, balení do vakua a kyslíkové ochranné atmosféry | ANO / NE |  |
| Bezpečnost: | bezpečnostní transparentní kryty a dveře s koncovými bezpečnostními spínači | ANO / NE |  |
| Funkcionalita: | detekce prázdných/plných misek | ANO / NE |  |
| Funkcionalita: | stroj funkční na jednom formátu při poruše formátu druhého | ANO / NE |  |
| Zdvih svařovací hlavy: | pneumatický | ANO / NE |  |
| Konstrukce: | celonerezová, vodovzdorná, masivní, snadno čistitelná | ANO / NE |  |
| Délka stroje: | max. 6.500 mm | ANO / NE |  |
| Napětí stroje: | 400V | ANO / NE |  |
| Příkon stroje: | max. 20 kW | ANO / NE |  |
| Váha stroje: | max. 3.000 kg | ANO / NE |  |
| Ovládácí jazyk stroje: | český | ANO / NE |  |
| Ovládací panel: | s možností síťového propojení s informačním systémem provozu, barevná dotyková obrazovka | ANO / NE |  |
| Převíjení fólie a posun misek: | automatický, pomocí serva | ANO / NE |  |
| Odřez vrchní fólie: | automatický přesně podle kontury misky, navíjení odpadní folie | ANO / NE |  |
| Řízení provozu komor: | každá komora samostatně řízená a kontrolována | ANO / NE |  |
| Šířka fólie: | do 420 mm | ANO / NE |  |
| Vstupní pás pro vkládání suroviny: | pás s variabilní změnou rychlosti pohybu, pro volné vkládání, dostatečně dlouhý pro vytvoření pracovního prostoru pro 2 pracovníky | ANO / NE |  |
| Výstupní pás pro odběr misek: | motorizovaný s variabilní změnou rychlosti pohybu, pro volný výběr | ANO / NE |  |
| Balení: | min. 4 ks misek v 1 taktu | ANO / NE |  |
| Výkon stroje: | min. 5 taktů/minuta při balení M.A.P. | ANO / NE |  |
| Změna formátů balení: | zásuvný systém formátů bez nutnosti použití nářadí | ANO / NE |  |
| Pro formát balení: | miska velikost 160 x 205 mm (D x Š) hloubka 20-120 mm (V) | ANO / NE |  |
| Vakuová vývěva stroje: | s možností umístění mimo stroj, kapacita min. 300 m3/hod. | ANO / NE |  |
| Uvedení do provozu: | součástí dodávky je uvedení balícího stroje do provozu, seřízení stroje, zaškolení | ANO / NE |  |
| Připojení stroje: | součástí dodávky je propojení balícího stroje s nápojným místem technického plynu a redukční ventily nezbytné pro provoz stroje | ANO / NE |  |
| Záruční a pozáruční servis: | do 12 hod. | ANO / NE |  |
| Cena za 1 ks automatický balící stroj do prefabrikovaných misek bez DPH |  |  | ,-Kč |

| 1 ks automatický balící stroj do vakua |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Obchodní název uchazečem nabízeného plnění: |  |  |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Uchazeč nabízí |
| Provedení: | do potravinářského provozu s teplotou pracovního prostředí do 5°C, samonosný rám a opláštění v nerezovém provedení, integrované chlazení stroje | ANO / NE |  |
| Použití: | pro balení masa a masných výrobků do vakua s ručním vkládáním výrobků, balení do vakua | ANO / NE |  |
| Bezpečnost: | bezpečnostní nerezové kryty a dveře s koncovými bezpečnostními spínači | ANO / NE |  |
| Vkládací zóna: | min. 4 pracovní kroky | ANO / NE |  |
| Krok stroje: | 300 mm | ANO / NE |  |
| Zdvih svařovací hlavy: | pneumatický, sdružený | ANO / NE |  |
| Konstrukce: | celonerezová, vodovzdorná, masivní, snadno čistitelná | ANO / NE |  |
| Délka stroje: | max. 5.000 mm | ANO / NE |  |
| Napětí stroje: | 400V | ANO / NE |  |
| Příkon stroje: | max. 20 kW | ANO / NE |  |
| Váha stroje: | max. 3.000 kg | ANO / NE |  |
| Ovládácí jazyk stroje: | český | ANO / NE |  |
| Ovládací panel: | s možností síťového propojení s informačním systémem provozu, barevná dotyková obrazovka | ANO / NE |  |
| Převíjení fólie: | automatické, včetně navíjení odpadní fólie na cívky | ANO / NE |  |
| Svařování fólie: | konturové svařovací desky pro dané formáty balení | ANO / NE |  |
| Šířka fólie: | do 425 mm | ANO / NE |  |
| Výstupní pás pro odběr suroviny: | motorizovaný s variabilní změnou rychlosti pohybu, výškově nastavitelný | ANO / NE |  |
| Formáty balení: | dva typy balení, 2 balíčky v 1 taktu nebo 4 balíčky v 1 taku | ANO / NE |  |
| Výkon stroje: | min. 8 taktů/minuta | ANO / NE |  |
| Změna formátů balení: | zásuvný systém formátů bez nutnosti použití nářadí | ANO / NE |  |
| Řezání fólie: | 2 ks příčná rezačka | ANO / NE |  |
| Vakuová vývěva stroje: | s možností umístění mimo stroj, kapacita min. 300 m3/hod. | ANO / NE |  |
| Uvedení do provozu: | součástí dodávky je uvedení balícího stroje do provozu, seřízení stroje, zaškolení | ANO / NE |  |
| Připojení stroje: | součástí dodávky je propojení balícího stroje s nápojným místem a redukční ventily nezbytné pro provoz stroje | ANO / NE |  |
| Záruční a pozáruční servis: | do 12 hod. | ANO / NE |  |
| Cena za 1 ks automatický balící stroj do vakua bez DPH |  |  | ,-Kč |

Já (my) níže podepsaný (í)       čestně prohlašuji (eme), že výše uvedené údaje jsou pravdivé, a že dodavatel       v případě jeho výběru zadavatelem v předmětné veřejné zakázce dodá zboží přesně dle technických a obchodních podmínek ve své nabídce.

V     dne

_________________________________

Jméno a funkce oprávněné osoby dodavatele

Razítko a podpis oprávněné osoby dodavatele