Technická specifikace

Výběrové řízení na dodavatele s názvem:

“ Výrobní linka pro montáž carbon kanisterů EURO7“

zadávaná v souladu s Pravidly pro výběr dodavatelů, číslo jednací: MPO 499465/20/61010/61000, platnost od 3. 12. 2020, účinnost od 10. 12. 2020

| - Základní popis výrobní linky |  |
| --- | --- |

Základním účelem výrobní linky je výroba carbon kanisteru splňující požadavky této specifikace a výrobní dokumentace. Tzn. Včetně všech testů požadovaných finálním výkresem. Veškeré naměřené hodnoty musejí být ukládány a přiřazeny k sériovému číslu dílu v databázi.

Každé technologické nastavení musí být uloženo pod heslem.

Nastavení pro každý typ musí být uloženo zvlášť, tak aby pro změnu výroby nebylo třeba heslo.

Vytvoření nového nastavení typu musí být možné provést uživatelem (pod heslem).

Na základě zkušeností, technických a technologických znalostí požadujeme následující kroky procesu (stroje):

- Vibrační svářečka pro bottom cover a shell

- Vibrační svářečka pro bottom cover II a shell

- Ultrazvukový svářecí stroj (svařování 3 fleece do shellu), Včetně spodních, horních přípravků a sonotrod

- Ultrazvukový svářecí stroj (svařování 2 fleece do víka + montáž filter víka), Včetně spodních, horních přípravků a sonotrod POZN. Stroj “c” a “d” mohou být sloučeny v jeden.

- Carbon drop (stroj pro gravitační sypání carbonu do shellu, Včetně 3ks klecí pro pytle s carbonem. Každý pytel má 300kg, 1 plechovky pro znovupoužití karbonu, 6 horních přípravků (pro každou komoru a každý typ canister (2x3)), 2x6 spodních přípravků, 2x3 horních měřících přípravlů a 2x3ks caliberů).

- Montáž scrubber do shellu. (Včetně přípravku).

- Stůl nebo jiné zařízení pro montáž a přípravu retainer a pružin

- Vibrační svářečka pro top cover+shell (Včetně nástroje a kontroly vpřítomnosti všech konmonentů před svařením)

- Montáž “Jumper hoses”

- He testovací zařízení pro test těsnosti

- Stanice pro předmontáž konektorů na “jumper hoses”, Filteru s hadičkou a konektorem a hadičky s konektorem

- Stanice montáže hadiček s filterem a konektrory. (hadice mezi DMTL a CSV ventilem). Montáž DMTL nebo CSV.

- Finální testovací stanice (2x flow tests, 1 leak test, Laser marking, Printer for label, Montáž krytek portů, Database včetně ukládání dat z předchozích stanic).

- Detailní popis požadavků jednotlivých kroků procesu

V následujícím odstavci je uveden popis jednotlivých strojů a zařízení. Vzhledem k rozdílnému sledu operací pro různé typy kanisterů jsou popisy rozděleny na verzi I.

pro AO-10354, 10356 a verzi II. pro AO-10355. Manipulace mezi stroji je na dodavateli, avšak s přihlédnutím k minimální námaze operátorů (bez zbytečných kroků a pohybů). Návrh Rozložení strojů je následující:

Přičemž platí následující:

-Maximální rozměry linky jsou: 8x17m

-Rozmístění operátorů je pouze ilustrativní

-Rozmístění a počet robotů/manipulátorů je pouze ilustrativní

-Umístění Carbon drop je zázvazné (Zásobování z jiných stran není přípustné)

-Max. Rozměry jsou závazné

-Směry zásobování jsou též závazné

- Vibrační svářečka pro bottom cover a shell

Verze I.: Toto zařízení svařuje bottom cover a shell za pomoci vibrací. Stroj musí být vybaven odměřováním hloubky zavaření a zpětnou kontrolou. Ve stroj musí detekovat správné založení všech komponentů. Pro Verzi II. se toto zařízení nepoužívá.

- Vibrační svářečka pro bottom cover II a shell

Verze I.: Toto zařízení svařuje bottom cover II a shell za pomoci vibrací. Stroj musí být vybaven odměřováním hloubky zavaření a zpětnou kontrolou. Ve stroj musí detekovat správné založení všech komponentů.

Verze II.: Na tomto zařízení se svařuje Load cover na podsestavu shellu a top coveru. Stroj musí být vybaven odměřováním hloubky zavaření a zpětnou kontrolou. Ve stroj musí detekovat správné založení všech komponentů.

- Ultrazvukový svářecí stroj (svařování fleece do shellu), Včetně spodních, horních přípravků a sonotrod

Verze I.: Toto zařízení svařuje za pomoci ultrazvukovvého svařování fleece (3ks) do shellu.Zařízení může být řešeno jako carousel nebo dopravníková linka, vždy s rychlou a jednoduchou výměnou nástrojů.

Verze II.: Toto zařízení svařuje za pomoci ultrazvukovvého svařování fleece (2ks) do shellu.Zařízení může být řešeno jako carousel nebo dopravníková linka, vždy s rychlou a jednoduchou výměnou nástrojů.

- Ultrazvukový svářecí stroj (svařování 2 fleece do víka + montáž filter víka), Včetně spodních, horních přípravků a sonotrod POZN. Stroj “c” a “d” mohou být sloučeny v jeden.

Verze I.: Toto zařízení svařuje za pomoci ultrazvukovvého svařování fleece do víka, součástí je též montáž filteru. Zařízení může být řešeno jako carousel nebo dopravníková linka, vždy s rychlou a jednoduchou výměnou nástrojů. Tento stroj může být sloučen se strojem svařování fleeců v shellu za předpokladu, že dodavatel vyřeší manipulaci coverů do vibrační svářečky.

Pro Verzi II. Se toto zařízení nepoužívá.

- Carbon drop (stroj pro gravitační sypání carbonu do shellu, Včetně 3ks klecí pro pytle s carbonem. Každý pytel má 300kg, 1 plechovky pro znovupoužití karbonu, 6 horních přípravků (pro každou komoru a každý typ canister (2x3)), 2x6 spodních přípravků, 2x3 horních měřících přípravlů a 2x3ks caliberů).

Stejné pro obě verze: Toto zařízení slouží k nasypání carbonu do canisteru. Sypání musí probíhat pomocí gravitace. Granule aktivovavaného uhlí (carbonu) jsou velmi citlivé na otěr. Stroj musí být vybaven odsávačem prachu z carbonu. Během plnění musí být zajištěno vibrování se shellem, tak aby došlo ke správnému uložení/zhutnění nasypávaného carbonu. Při nasypávání dochází nejprve k odměření správného objemu a následně nasypání. Při sypání je nutné z padajícího carbonu odsávat prach. Každá komora musí být plněna ze své násypky a ze svého pytle. Pytel je o hmotnosti 300kg. Po naplnění se musí zkontrlovat a znovu zhutnit nasypaný carbon. Kontrola probíhá odměřením výšky od hrany shellu. Tato hodnota musí být zapsána do databáze a musí být navázána na sériové číslo finálního dílu. Před vlastním nasypáním carbonu musí být provedena kontrola správného umístění a svaření fleeců. Tato kontrola může být provedena již na pracovišti ultrazvukového svařování, ale v tom případě musí být zajištěno vyseparování neshodného dílu.

- Montáž scrubber do shellu. (Včetně přípravku).

Verze I.: Toto zařízení slouží k montáži scrubberu (lehký, křehký uhlíkový váleček). Na tomto stroji dojde k jeho zasunutí do shellu. V případě zasouvání více schrubberů rozdílných typů musí být zajištěno jejich správné pořadí. Před zasunutím musí být zkontrolována přítomnost všech dílů, zejména síťky pod schrubberem. Při zasouvání musí být zajištěn mechanický doraz pro zasunutí.

Pro Verzi II. Se toto zařízení nepoužívá.

- Stůl nebo jiné zařízení pro montáž a přípravu retainer a pružin

Stejné pro obě verze: Toto zařízení může být součástí předchozí stanice scrubberu, nebo se může jednat o samostatný stroj. V tomto kroku dojde k secvaknutí pružiny a retaineru. Následně dojde k fložení foam na carbon a dále pak k založení retaineru a pružiny.

- Vibrační svářečka pro top cover+shell (Včetně nástroje a kontroly vpřítomnosti všech konmonentů před svařením)

Stejné pro obě verze: Toto zařízení svařuje shell včetně carbonu a pružin a top cover s filtrem a fleecem za pomoci vibrací. Stroj musí být vybaven odměřováním hloubky zavaření a zpětnou kontrolou. Ve stroj musí detekovat správné založení všech komponentů.

- Montáž “Jumper hoses”

Verze I.: Na tomto stanovišti dojde k nacvaknutí hadiček „Jumper hoses“ čísla dílů ASO-10480 a ASO-10479 na svařený canister. Správnost zacvaknutí musí být kontrolována.

Pro Verzi II. Se toto zařízení nepoužívá.

- He testovací zařízení pro test těsnosti

Stejné pro obě verze: Toto zařízení slouží ke zkoušce těsnosti za pomocí Helia. Výsledek opět musí být zaznamenán a navázán finální sériové číslo. Musí být též zajištěno to, aby tato stanice nemohla být přeskočena.

- Stanice pro předmontáž konektorů na “jumper hoses”, Filteru s hadičkou a konektorem a hadičky s konektorem

Verze I.: Stroj může být tvořen 3 jednotlivými stroji nebo jedním strojem se třemi stanicemi. Každá část bude instalovat konektory na jednu hadičku. Stroj musí kontrolovat správnou pozici hadiček. Při montáži konektorů a filteru je doporučené použít předroztažení hadice. Hadice musí být naražena přes všechny „stromečky“ na konektoru. Případná výměna jednotlivých nástrojů musí možná opět do 15 min.

Pro Verzi II. Se toto zařízení nepoužívá.

- Stanice montáže hadiček s filterem a konektory. (hadice mezi DMTL a CSV ventilem). Montáž DMTL nebo CSV.

Stejné pro obě verze: Tento stroj musí být vybaven šroubovacím systémem pro plynulou a nastavitelnou možnost šroubování se záznamem utahovacího momentu. Na tomto strji dojde k montáži DMTL nebo CSV nebo filteru a jejich připevnění šrouby. Dále pak k nacvaknutí spojovacích hadiček.

- Finální testovací stanice (2x flow tests, 1 leak test, Laser marking, Printer for label, Montáž krytek portů, Database včetně ukládání dat z předchozích stanic).

Stejné pro obě verze: Toto zařízení může být konstruováno jako carousel nebo dopravníková linka. Součástí této linky jsou tyto stanice: Měření průtoku (pomocí poklesu tlaku při nastaveném konstantním průtoku) kanisterem na obou portech. (2x test), dále test těsnosti v řádu 5-20ccm. Po testech dojde k laserovému označení (číslo dílu popř. Datum atd.) pomocí CO2 laseru. Následně dojde k nasazení krytek a zapsání všech hodnot do databáze. Nakonec se díl umístí do balení.

Návrh balení:

| POPIS | Dimensions |  |  | Required | Pieces Per |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Paleta | 1200 | 1000 | 970 | 1 | 54 |
| Mřížka | 1200 | 1000 | 275 | 3 |  |
| Proložka | 1200 | 1000 |  | 3 |  |
| Poznámka: |  |  |  |  |  |
| 3 vrstvy po 18 ks 2x9 mřížka |  |  |  |  |  |

- Požadavky obsahu cenové nabídky

Dodavatel poskytne cenovou nabídku rozdělenou podle jednotlivých stanic.

Každá stanice bude mít zvlášť naceněny stroje a nástroje pro každou verzi zvláštˇ.

Např.:

| Stroj/část procesu | Cena za stroj | Cena za nástroje verze I. | Cena za nástroje verze II. |
| --- | --- | --- | --- |
| e- Carbon drop | AAAAAA | BBBBBB | CCCCCC |

Součástí cenové nabídky musí být termín dodání ne delší než je uvedeno v úvodní dokumentaci.

Součástí cenové nabídky musí být uvedna záruka o minimální délce 3 roky od předání díla vyjma opotřebitelných dílů.

Součástí cenové nabídky musí být dodání kompletní výkresové dokumentace 3D dat. a SW ke všem zařízením.

Doučástí cenové nabídky musí být zaškolení v závodě Fa. STANT.

- Všeobecné požadavky

Výrobní linka musí splňovat tyto požadvky:

Výměna nástrojů v jednotlivých stanicích nesmí překročit 15 min s 1 osobou. Tato výměna musí být provedena bez použití nástrojů, je-li to možné z technického hlediska.

Pokud to není z technického hlediska možné dodavatel poskytne tyto nástroje s instalací stroje. Pokud se jedná o běžně dostupné nástroje poskytne jejich seznam s dostatečným předstihem.(Designová přejímka).

Za design a funkčnost linky je zodpovědný dodavatel.

Součástí výrobní linky jsou veškeré bezpečnostní kryty, závory, tlačítka a světla (dostatečné osvětlení pracovní plochy) dle platné evropské směrnice.

Veškerá elektrická zapojení a bezpečnsotní prvky musí být provedeno v souladu z CE.

Firma STANT požaduje osvětlení i uvnitř stroje pro nastavení/výměnu nástrojů.

Součástí výrobní linky (cenové nabídky) jsou všechny  nástroje nutné pro ověření linky (Např. Kalibry, kalibrované netěsnosti aj.)

Dodavatel má na starosti celkový design linky, odpovídá za konstrukci, funkčnost zařízení a jeho instalaci v závodě STANT-Ostrava.

Dodavatel je povinen poskytnout záruční i pozáruční servis.

Vzhledem k vytížení linky musí být zajištěn nástup servis do 3 hodin od nahlášení (může být poskytnut 3. stranou) a to vždy v době od 7-16:00 SEČ. V ostatním případech (mimo uvedenou pracovní dobu) do 10:00 SEČ.

Dodavatel musí poskytnout manuál pro všechna instalovaná zařízení.

Musí být poskytnuty jasné a výstižné provozní instrukce včetně výměny nástrojů.

Dodavatel poskytne firmě STANT k posouzení seznam doporučených náhradních dílů s dostatečnou dodací lhůtou.

Všechny stroje musí být zakrytovány i s horní strany.

Všechny vyjímky a odchylky od této specifikace a posléze od cenové nabídky budou řádně definovány a předány v odděleném seznamu a budou předány k revizi a ke schválení.

Každý stroj je vybaven úpravnou vzduchu z automatickým vyhodnocením a zasavením stroje v případu poklesu tlaku v systému.

V cenové nabídce musí být uveden seznam detekcí na jednotlivých stanicích.

Barva všech barvených/lakovaných částí a krytů musí být RAL 1013. (Vyjma bezpečnostních prvků jako např. Kryt závory/oplocení apod).

Každý stroj musí být vybaven:

-Přístup ke každému pracovišti musí být zpřístupněn servisními dveřmi o minimální velikosti 1000x1000mm.

-ovládacím panelem o minimální velikosti 10’’.

-signalizačním majákem o minimálním počtu 4 barev.

- Minimální požadavky na kvalitu zařízení

Pro převzení výrobního zařízení ve firmě STANT jsou požadovány tyto minimální požadavky:

Celkový cycle time nesmí překročit 22s. Tzn. Minimální hodinový výstup s linky musí být 164ks. Při účasti max. 6 operátorů včetně 1 operátora pro zásobování linek/zásobníků.

Maximální počet zmetků z celé linky je 0,3%.

Veškeré stroje a zařízení musejí být vybaveny kontrolními součástmi k eliminaci výroby neshodných dílů. V případě výroby neshodného dílu jeho vyřazení z výrobního procesu uložením do červeného boxu s detekováním, nebo jinému zabezpečení jeho dalšího použití. (barcode, reset pomocí hesla apod.)

Toto bude ověřeno při přejímce zařízení za pomoci 8 hodinové výroby.

- Popis zásobování linky

Linka bude zásobována z vnější strany až na vyjímky. Vyjímkou je drobný materiál, který  bude na stroji v dostatečném množství, pro výrobu na celou směnu. (tj. 1200ks).

V následující tabulce jsou návrhy rozměrů jednotlivých boxů pro jednotlivé komponenty:

| Díl | Popis | Předpokládané rozměry balení | Počet ks na balení |
| --- | --- | --- | --- |
| SHO-10018 | Shell | 1000x800x1000 | 60 |
| CRO-10036 | Top cover | 600x400x300 | 50 |
| CRO-10039 | Bottom cover No.1 | 600x400x300 | 250 |
| CRO-10043 | Bottom Cover No.2 | 600x400x300 | 250 |
| MIO-10429 | Retainer, first chamber | 600x400x300 | 500 |
| MIO-10430 | Retainer, second chamber | 600x400x300 | 500 |
| FLM-10100 | Fleece, purge port | 600x400x300 | 3000 |
| MIO-10431 | Retainer, third chamber | 600x400x300 | 500 |
| SGO-1441 | Spring | 410x410x520 | 500 (v blistrech á 42 ks) |
| SGO-10018 | Spring | 410x410x520 | 500 (v blistrech á 42 ks) |
| MIO-10548 | Spacer | 600x400x300 | 50 |
| PRM-05205 | BAX 1500 (1.7L) | Bag 1m3 | 300kg |
| PRM-05215 | BAX 1100LD (0.3L) | Bag 1m3 | 300kg |
| FLM-10164 | Fleece ATM | 600x400x300 | 3000 |
| ASO-10519 | CVS Hose sub-assy | NA-vyráběná podsestava |  |
| HOM-10055-01 | Tube - formed | 600x400x300 | 150 |
| CNO-10036 | Quick connector | 400x300x300 | 1000 |
| MIO-10549 | Adaptor | 400x300x300 | 1000 |
| BOO-10004 | Self tapping screw M6x25 | 300x200x150 | 4000 |
| ASO-10479 | Load Hose Sub-assy | NA-vyráběná podsestava |  |
| HOM-10060-01 | Load Hose | 600x400x300 | 150 |
| MIO-5708 | QC 15,82 90D | 400x300x300 | 1000 |
| MIO-10652 | End Piece 15,82 | 400x300x300 | 1000 |
| ASO-10480 | Purge Hose Sub-assy | NA-vyráběná podsestava |  |
| HOM-10061-01 | Purge Hose | 600x400x300 | 150 |
| CNO-10054 | QC 13mm | 400x300x300 | 1000 |
| MIO-10651 | End piece 13mm | 400x300x300 | 1000 |
| MIO-7633 | Dust Cap for 16mm Port | 410x410x520 | 5000 |
| MIO-7817 | Dust Cap for 12mm Port | 410x410x520 | 5000 |
| LAO-10031 | Bar code sticker | Vnitřní průměr 75mm, v roli | 1000 |
| GAR-10046 | DMTL seal | 600x400x300 | 250 |
| AO-10364 | DMTL | 500x500x100 | 20/box nebo 480/paleta |
| BOO-0035 | Self Tapping Screw | 300x200x150 | 4000 |
| SLO-0027 | RUBBER ISOLATOR SLEEVE | 300x250x200 | 10000 |
| GAR-10050 | DMTL RUBBER ISOLATOR | 300x250x200 | 10000 |
| ASO-10520 | ATM Sub-assy | NA-vyráběná podsestava |  |
| HOM-10055-02 | Hose, DMTL to Filter | 600x400x300 | 150 |
| MIO-5706 | NORMA Quick con. for DMTL | 400x300x300 | 1000 |
| SHO-10036-Proto | Shell | 1000x800x1000 | 70 |
| CRO-10070-Proto | Top Cover | 600x400x300 | 50 |
| CRO-10071-Proto | Load Cover | 600x400x300 | 250 |
| MIO-10730-Proto | Retainer 1st Chamber | 600x400x300 | 500 |
| MIO-6552 | Load port filter | 600x400x300 | 250 |
| MIO-10731-Proto | Retainer 2nd Chamber | 600x400x300 | 500 |
| FLM-10229-Proto | Foam 2nd Chamber | 600x400x300 | 3000 |
| SGO-10009 | Spring | 410x410x520 | 500 (v blistrex á 42 ks) |
| FLM-10230-Proto | Fleece 1st Chamber | 600x400x300 | 3000 |
| FLM-10232-Proto | Fleece 2nd Chamber | 600x400x300 | 3000 |
| FLM-10233-Proto | Fleece purge | 600x400x300 | 3000 |
| FLO-10024 | Filter | 600x400x300 | 500 |
| BOO-10003 | Screw | 300x200x150 | 4000 |

- Ostatní

Firma STANT pro nacenění poskytne následující balíček dat:

Výkresy sestav, 3D modely sestav a kusovníky.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prohlášení o splnění technické specidfikace:

Já (my) níže podepsaný (í) čestně prohlašuji (eme), že výše uvedené údaje jsou pravdivé, a že dodavatel [název dodavatele], v případě jeho výběru zadavatelem v předmětné zakázce, dodá zboží přesně dle technických a obchodních podmínek, uvedených v zadávací dokumentaci a ve své nabídce.

V [místo], dne [datum]

_________________________________

[jméno a funkce oprávněné osoby],