TECHNICKÉ PODMÍNKY

pro zakázku s názvem:

„Zelenka s.r.o. – technologická modernizace provozu 2020-2022 – část 6 - “ 2 ks automatické udírenské komory“

Zadavatel určuje uchazečům speciální technické podmínky pro předmět veřejné zakázky. Zadavatel technickými podmínkami vymezuje charakteristiku poptávaného zboží, tj. minimální technické parametry, které musí splňovat nabízené zboží dodavatelů. V případě, že dodavatel nabídne dodávku, která nebude splňovat kteroukoliv z technických podmínek, bude vyloučen ze zadávacího řízení z důvodu nesplnění zadávacích podmínek.

Uchazeč v tabulce níže uvede, zda jím nabízené zboží splňuje požadavky uvedené ve sloupcích tak, že ve sloupci „Splňuje“, zaškrtne v zaškrtávacím políčku hodící se variantu, „Ano“ v případě, že nabízené zboží splňuje tento požadavek a „Ne“ v případě, že nabízené zboží tento požadavek nesplňuje. V případě, že dodavatel uvede v technických podmínkách alespoň jednou „Ne“ bude vyloučen z důvodu jejich nesplnění. V případě, že dodavatel uvede „Ano“ a hodnotící komise zjistí, že nabízené zboží tento požadavek nesplňuje, může být vyloučen z důvodu jeho nesplnění a porušení zadávacích podmínek. V případě, že uchazeč nevyplní ani variantu „Ano“ ani variantu „Ne“ může být vyloučen pro nesplnění zadávacích podmínek. Do sloupce „Uchazeč nabízí“ pak prostřednictvím vyplňovacích formulářů word uvede konkrétní hodnotu parametru (ve stejných jednotkách, v jakých je stanoven požadavek) nebo bližší specifikaci jím nabízeného zboží ve vztahu k požadavku. V případě, že uchazeč nevyplní sloupec „Uchazeč nabízí“ a ve sloupci „Splňuje“ zvolí možnost „Ano“ má se za to, že uchazečem nabízené plnění přesně odpovídá požadavku zadavatele stanoveném ve sloupci „Zadání“. V souladu se zadávací dokumentací uchazeč uvede obchodní název nabízeného plnění.

Dodavatel dodá 2 ks nových a nepoužitých udírenských komor včetně 1 ks myčky udírenských holí, blíže specifikovaných níže.

| automatická udírenská komora s možností uzení studeným kouřem – 1 ks |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Obchodní název uchazečem nabízeného plnění: |  |  |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Uchazeč nabízí |
| Provedení: | do potravinářského provozu, průjezdné, 2 ks dvěří, včetně štěpkového vyvíječe kouře a nájezdů pro vozíky po celé šíři přivařených ke komoře | ANO / NE |  |
| Vyvíječ kouře | štěpkový, tlakový, s měřením teploty hoření pomocí termo článku | ANO / NE |  |
| Konstrukce: | celonerezová, vodovzdorná, snadno čistitelná, panelová s izolací PUR pěnou o síle min. 70 mm | ANO / NE |  |
| Použití: | červenání, sušení, uzení, vaření výrobků z krůtího masa, fermentace a sušení drobných masných výrobků | ANO / NE |  |
| Regulace proudění vzduchu: | změnové klapky pro cyklické usměrňování proudění vzduchu v komoře 70:30, 30:70 | ANO / NE |  |
| Mycí systém: | automatický se směšovacím čerpadlem | ANO / NE |  |
| Chladící výparník: | součástí dodávky, pro možnost uzení studeným kouřem, včetně dodání vstřikovacího ventilu a připojení na stávající rozvody | ANO / NE |  |
| Odvětrání komory po ukončení cyklu: | možnost nastavení odvětrání komory před ukončením programu | ANO / NE |  |
| Požadovaný chladící příkon: | max. 20 kW | ANO / NE |  |
| Kapacita udírenské komory: | 2 vozíky, 8 pater každý, max rozměr 1x1x1,95 m | ANO / NE |  |
| Provedení ohřevu/topení: | elektrické | ANO / NE |  |
| Rozměry udírenské komory: | šířka max. 2.100 mm hloubka max. 2.700 mm výška max. 3.200 mm | ANO / NE |  |
| Napětí udírenské komory: | 400V | ANO / NE |  |
| Příkon udírenské komory: | max.75 kW | ANO / NE |  |
| Váha udírenské komory: | max. 2.000 kg | ANO / NE |  |
| Odtah kouře: | součástí dodávky, nerezové provedení, včetně vyvedení nad střechu | ANO / NE |  |
| Sběr a evidence dat: | síťový, do PC, uchování hodnot | ANO / NE |  |
| Udírenský vozík: | součástí dodávky 4 ks, min. 8 pater/vozík, včetně hůlek | ANO / NE |  |
| Instalace a uvedení do provozu: | součástí dodávky je doprava na místo instalace, uvedení stroje do provozu, seřízení stroje, zaškolení obsluhy | ANO / NE |  |
| Záruční a pozáruční servis: | v ČR do 48 hodin | ANO / NE |  |
| Cena za 1 ks automatické udírenské komory s možností uzení studeným kouřem bez DPH |  |  | ,-Kč |

| automatická udírenská komora – 1 ks |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Obchodní název uchazečem nabízeného plnění: |  |  |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Uchazeč nabízí |
| Provedení: | do potravinářského provozu, průjezdné, 2 ks dvěří, včetně štěpkového vyvíječe kouře a nájezdů pro vozíky po celé šíři přivařených ke komoře | ANO / NE |  |
| Vyvíječ kouře | štěpkový, tlakový, s měřením teploty hoření pomocí termo článku | ANO / NE |  |
| Konstrukce: | celonerezová, vodovzdorná, snadno čistitelná, panelová s izolací PUR pěnou o síle min. 70 mm | ANO / NE |  |
| Použití: | červenání, sušení, uzení, vaření výrobků z krůtího masa | ANO / NE |  |
| Regulace proudění vzduchu: | změnové klapky pro cyklické usměrňování proudění vzduchu v komoře 70:30, 30:70 | ANO / NE |  |
| Mycí systém: | automatický s dávkovacím čerpadlem | ANO / NE |  |
| Odvětrání komory po ukončení cyklu: | možnost nastavení odvětrání komory před ukončením programu | ANO / NE |  |
| Kapacita udírenské komory: | 2 vozíky, 8 pater každý, max rozměr 1x1x1,95 m | ANO / NE |  |
| Provedení ohřevu/topení: | elektrické | ANO / NE |  |
| Rozměry udírenské komory: | šířka max. 2.100 mm hloubka max. 2.700 mm výška max. 3.200 mm | ANO / NE |  |
| Napětí udírenské komory: | 400V | ANO / NE |  |
| Příkon udírenské komory: | max.75 kW | ANO / NE |  |
| Váha udírenské komory: | max. 2.000 kg | ANO / NE |  |
| Odtah kouře: | součástí dodávky, nerezové provedení, včetně vyvedení nad střechu | ANO / NE |  |
| Sběr a evidence dat: | síťový, do PC, uchování hodnot | ANO / NE |  |
| Udírenský vozík: | součástí dodávky 4 ks, min. 8 pater/vozík, včetně hůlek | ANO / NE |  |
| Instalace a uvedení do provozu: | součástí dodávky je doprava na místo instalace, uvedení stroje do provozu, seřízení stroje, zaškolení obsluhy | ANO / NE |  |
| Záruční a pozáruční servis: | v ČR do 48 hodin | ANO / NE |  |
| Cena za 1 ks automatické udírenské komory bez DPH |  |  | ,-Kč |

| myčka udírenských holí |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Obchodní název uchazečem nabízeného plnění: |  |  |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Uchazeč nabízí |
| Provedení: | do potravinářského provozu | ANO / NE |  |
| Konstrukce: | celonerezová, vodovzdorná, masivní, snadno čistitelná | ANO / NE |  |
| Použití: | k odstranění kouřových usazenin a tuku z udírenských holí | ANO / NE |  |
| Délka mytých hůlek: | 1.000 mm | ANO / NE |  |
| Rozměry stroje: | šířka max. 1.300 mm délka max. 1.700 mm výška max. 1.500 mm | ANO / NE |  |
| Napětí stroje: | 400V | ANO / NE |  |
| Příkon stroje: | max. 2 kW | ANO / NE |  |
| Váha stroje: | max. 1.000 kg | ANO / NE |  |
| Výkon stroje: | min. 100 ks/hodina | ANO / NE |  |
| Uvedení do provozu: | součástí dodávky je seřízení a uvedení stroje do provozu, zaškolení oblsuhy | ANO / NE |  |
| Záruční a pozáruční servis: | v ČR do 24 hodin | ANO / NE |  |
| Cena za 1 ks myčky udírenských holí bez DPH |  |  | ,-Kč |

Já (my) níže podepsaný (í)       čestně prohlašuji (eme), že výše uvedené údaje jsou pravdivé, a že dodavatel       v případě jeho výběru zadavatelem v předmětné zakázce dodá zboží přesně dle technických a obchodních podmínek ve své nabídce.

V     dne

_________________________________

Jméno a funkce oprávněné osoby dodavatele

Razítko a podpis oprávněné osoby dodavatele