Tabulka Specifikace předmětu plnění

na zakázku s názvem:

„Pořízení průběžné práškové lakovny do společnosti PLOTOVÉ CENTRUM KOPEČEK s.r.o."

Zadavatel určuje dodavatelům speciální technické podmínky pro předmět zakázky, které jsou vymezeny v dokumentu „Tabulka specifikace předmětu plnění“ (pro každou jednotlivou část zakázky samostatně). Zadavatel technickými podmínkami vymezuje charakteristiku poptávaného předmětu plnění, které musí splňovat nabízený předmět plnění dodavatelů. Dodavatel v technických podmínkách uvede, zda jím nabízené plnění splňuje požadavky uvedené ve sloupcích tak, že ve sloupci „Splňuje“, vybere hodící se variantu, „Ano“ v případě, že nabízené plnění splňuje tento požadavek a „Ne“ v případě, že nabízené plnění tento požadavek nesplňuje. V případě, že dodavatel uvede v technických podmínkách alespoň jednou „Ne“ bude vyloučen z důvodu jejich nesplnění. V případě, že dodavatel uvede „Ano“ a při posouzení nabídek bude zjištěno, že nabízené zboží tento požadavek nesplňuje, může být vyloučen z důvodu jeho nesplnění a porušení zadávacích podmínek. V případě, že dodavatel nevyplní ani variantu „Ano“ ani variantu „Ne“ může být vyloučen pro nesplnění zadávacích podmínek. Do sloupce „Dodavatel nabízí“ pak uvede konkrétní hodnotu parametru (ve stejných jednotkách, v jakých je stanoven požadavek) nebo bližší specifikaci jím nabízeného plnění ve vztahu k požadavku. V případě, že dodavatel nevyplní sloupec „Dodavatel nabízí“ a ve sloupci „Splňuje“ zaškrtne variantu „Ano“ má se za to, že dodavatelem nabízené plnění přesně odpovídá požadavku zadavatele, stanoveném ve sloupcích „Požadovaný parametr“ resp. „Požadovaná hodnota“.

Dodavatel dodá 1 ks nové a nepoužité lakovací linky, blíže specifikované níže.

| Výrobní označení účastníkem nabízeného plnění: | (účastník doplní výrobní označení nabízeného stroje) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Požadovaný parametr | Požadovaná hodnota | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| Koncept linky povrchových úprav |  |  |  |
| Typ linky | Průběžná | ANO / NE |  |
| Průjezdní profil - šířka výrobku | min. 200 mm | ANO / NE |  |
| Průjezdní profil - výška výrobku | min. 3300 mm | ANO / NE |  |
| Průjezdní profil - délka výrobku | min. 1000 mm | ANO / NE |  |
| V části mezi lakovací kabinou a vypalovací pecí - délka průjezdního profilu | min. 2500 mm | ANO / NE |  |
| Kapacita při průměrném výrobku: trubka pr. 48mm, délka 2500mm a váze 4,5kg, při použití barvy s vypalovacími parametry 180°C/12min | min. 3168 ks/8 hod | ANO / NE |  |
| Rozměr linky - šířka | max. 16500 mm | ANO / NE |  |
| Rozměr linky - délka | max. 13000 mm | ANO / NE |  |
| Rozměr linky - výška | max. 6500 mm | ANO / NE |  |
| Orientace místa pro navěšování/svěřování do prostoru plášťové haly (JJZ) | ano | ANO / NE |  |
| klesání v místě navěšování/svěšování pro manipulaci ze země | ano | ANO / NE |  |
| Instalovaný elektrický příkon | max. 100 kW | ANO / NE |  |
| Uzel chemické předúpravy |  |  |  |
| Počet stupňů chemické předúpravy | min. 3 | ANO / NE |  |
| Počet dostřikových věnců | min. 1 | ANO / NE |  |
| Řízení chemické předúpravy centrálním řídicím systémem | ano | ANO / NE |  |
| Měření teploty a tlaku ve všech stupních | ano | ANO / NE |  |
| Způsob vyhřívání prvního stupně | deskový výměník | ANO / NE |  |
| Velikost plastové záchytné vany z chem. odolného materiálu | min. 0,7 x 0,7 x 0,7m | ANO / NE |  |
| Technologie využití oplachových vod | kaskáda | ANO / NE |  |
| Vývod na záchytné jímce pro přečerpávání do jímky investora | ano | ANO / NE |  |
| Dopravníkové drážky umístěné mimo prostor chem. př. | ano | ANO / NE |  |
| Umístění čerpadel | vertikálně, uvnitř vany | ANO / NE |  |
| Materiál van, tunelů a postřikových věnců | nerezová ocel AISI 304 nebo lepší | ANO / NE |  |
| Materiál činné části čerpadel | AISI 316L nebo lepší | ANO / NE |  |
| Počet inspekčních dveří | min. 2 ks | ANO / NE |  |
| Tloušťka izolace opláštění | min. 75mm | ANO / NE |  |
| Vzduchotechnické odtahy mimo výrobní prostory | ano | ANO / NE |  |
| Technologie ispekčního osvětlení | LED | ANO / NE |  |
| Součástí je prvotní nasazení chemie | ano | ANO / NE |  |
| Záchytná jímka pro případ havárie | ano | ANO / NE |  |
| Olejový separátor | ano | ANO / NE |  |
| Beznástrojová demontáž trysek | ano | ANO / NE |  |
| Lakovací kabina prášková |  |  |  |
| Typ odsávání | cyklonové | ANO / NE |  |
| Kapacita odsávání | min. 12 000 m3/hod | ANO / NE |  |
| Kapacita filtrace | min. 12 000 m3/hod | ANO / NE |  |
| Typ kabiny | automatická s ručním dostřikem | ANO / NE |  |
| Řízení automatické části lakovací kabiny centrálním řídícím systémem | ano | ANO / NE |  |
| Počet manipulátorů | min. 2 ks | ANO / NE |  |
| Nastavitelná rychlost manipulátoru | rozsah v rozsahu alespoň 45 m/min | ANO / NE |  |
| Plynule nastavitelný zdvih manipulátoru | ano | ANO / NE |  |
| Horizontální pohyb manipulátoru v příčné ose | manuální min. 0,9 m | ANO / NE |  |
| Počet automatických stříkacích pistolí | min. 8 ks | ANO / NE |  |
| Počet ručních dostřikových pistolí | min. 1 ks | ANO / NE |  |
| Hmotnost ruční pistole | max. 700 g | ANO / NE |  |
| ergonomie rukojeti pro muže i ženu | ano | ANO / NE |  |
| indikace voleného programu | ano | ANO / NE |  |
| počet fluidizačních zásobníků na barvu | min. 2 ks | ANO / NE |  |
| minimální prostor nad, pod i vedle výrobku | min. 150 mm | ANO / NE |  |
| typ osvětlení v kabině | LED | ANO / NE |  |
| minimální intenzita osvětlení v kabině | min. 600 lx | ANO / NE |  |
| práškové centrum s využitím recyklované barvy z cyklonu | ano | ANO / NE |  |
| automatické hasící zařízení s CO2, včetně revize | ano | ANO / NE |  |
| možnost vzdáleného ovládání kabiny z PC nebo telefonu | ano | ANO / NE |  |
| zajištění protokolu o zařízení do výbušného prostředí Ex od TIČR (Technická inspekce ČR) | ano | ANO / NE |  |
| Sušící pec |  |  |  |
| Maximální dosažitelná teplota | min. 150°C | ANO / NE |  |
| Délka pece | min. 12 000 mm | ANO / NE |  |
| Plynový ohřev o výkonu | min. 200 kW | ANO / NE |  |
| Tloušťka izolace opláštění | min. 200 mm | ANO / NE |  |
| Hořáková komora na střeše pece | ano | ANO / NE |  |
| Ovládání sušící pece z centrálního rozvaděče | ano | ANO / NE |  |
| Součástí jsou vzduchotechnické odtahy | ano | ANO / NE |  |
| Digestoř na vstupu do pece | ano | ANO / NE |  |
| Vzduchové clony na vstupu i výstupu | ano | ANO / NE |  |
| Pec v rovině dopravníku | ano | ANO / NE |  |
| Řízení sušící pece centrálním řídícím systémem | ano | ANO / NE |  |
| Měření teploty v peci | ano | ANO / NE |  |
| Topné médium | zemní plyn | ANO / NE |  |
| Přímý ohřev pece | ano | ANO / NE |  |
| Dopravníkové drážky jsou umístěny v prostoru pece | ano | ANO / NE |  |
| Za sušící pecí je přirozené chlazení výrobků o délce | min. 14 minut | ANO / NE |  |
| Vypalovací pec |  |  |  |
| Maximální dosažitelná teplota | min. 230°C | ANO / NE |  |
| Délka pece | min. 12 000 mm | ANO / NE |  |
| Plynový ohřev o výkonu | min. 400 kW | ANO / NE |  |
| Tloušťka izolace opláštění | min. 200 mm | ANO / NE |  |
| Hořákové komory na střeše pece | ano | ANO / NE |  |
| Ovládání vypalovací pece z centrálního rozvaděče | ano | ANO / NE |  |
| Součástí jsou vzduchotechnické odtahy | ano | ANO / NE |  |
| Digestoř na vstupu do pece | ano | ANO / NE |  |
| Vzduchové clony na vstupu i výstupu | ano | ANO / NE |  |
| Pec v rovině dopravníku | ano | ANO / NE |  |
| Řízení vypalovací pece centrálním řídícím systémem | ano | ANO / NE |  |
| Měření teploty v peci | ano | ANO / NE |  |
| Topné médium | zemní plyn | ANO / NE |  |
| Přímý ohřev pece | ano | ANO / NE |  |
| Dopravníkové drážky jsou umístěny v prostoru pece | ano | ANO / NE |  |
| Za vypalovací pecí je přirozené chlazení výrobků o délce | min. 15 minut | ANO / NE |  |
| Průběžný dopravník – práškové lakování |  |  |  |
| Nosnost dopravníku | min. 80 kg/m | ANO / NE |  |
| Orientace drážky | nahoru | ANO / NE |  |
| Rozestup navěšování výrobků | 150 mm a méně | ANO / NE |  |
| Nominální rychlost dopravníku | min. 1 m/min | ANO / NE |  |
| Plynulá regulace rychlosti dopravníku | ano | ANO / NE |  |
| Automatické mazání dopravníku | ano | ANO / NE |  |
| Kompletní podpěrná samonosná konstrukce | ano | ANO / NE |  |
| Řízení dopravníku musí být přes centrální řídící systém | ano | ANO / NE |  |
| Stoupání/klesání dopravníku | max 30° | ANO / NE |  |
| Teplotní odolnost | min. 230°C | ANO / NE |  |
| Pneumatické napínání | ano | ANO / NE |  |
| Inspekční kus | ano | ANO / NE |  |
| Řídící systém |  |  |  |
| Spouštěcí funkce všech komponent z centrálního místa | ano | ANO / NE |  |
| Možnost automatického startu celku časovačem | ano | ANO / NE |  |
| V lakovací kabiny terminál s minimálně 12“ dotykovou obrazovkou | ano | ANO / NE |  |
| Možnost kontroly technologických parametrů přes chytrý telefon a Cloudové uložiště | ano | ANO / NE |  |
| Nastavení požadovaných parametrů (teploty, čistících cyklů) z centrálního místa | ano | ANO / NE |  |
| Ukládání nastavení (teploty, čistící cykly, apod.) do programů pro pozdější použití | ano | ANO / NE |  |
| Signalizace poruchových stavů, historie poruchových stavů, signalizace chyby obsluhy a chyby na zařízení | ano | ANO / NE |  |
| On-line přístup: vzdálený přístup pro servisní oddělení, možnost vzdáleně měnit technologické parametry linky, nebo kontrolovat technologická data | ano | ANO / NE |  |
| Archivace dat, data možno ukládat na externí USB flash disk | ano | ANO / NE |  |
| Ukládání měřených dat na FTP serveru | ano | ANO / NE |  |
| Kompletní ukládání dat ve formátu XLS (Excel) | ano | ANO / NE |  |
| Vzduchotechnická jednotka |  |  |  |
| Provedení jednotky | vnitřní provedení | ANO / NE |  |
| Antimikrobiální úprava povrchu (včetně testu ve zkušebně) | ano | ANO / NE |  |
| Hmotnost hlavní jednotky | max. 2500 kg | ANO / NE |  |
| Výška jednotky | max. 3000 mm | ANO / NE |  |
| Umístění nad prostor lakovny | ano | ANO / NE |  |
| Vnější opláštění | min. pozink tl. 1,0 mm, s práškovým povrstvením | ANO / NE |  |
| Vnitřní opláštění | min. pozink tl. 1,0 mm, s práškovým povrstvením | ANO / NE |  |
| Stupeň zpětného získání tepla (EN 308) | min. 80 % | ANO / NE |  |
| Tloušťka izolace opláštění | min. 45 mm | ANO / NE |  |
| Akustická hladina hluku na opláštení | max. 65 dB(A) | ANO / NE |  |
| Průtok přívodního vzduchu | min. 15 000 m3/hod | ANO / NE |  |
| Průtok odpadního vzduchu | min. 3 500 m3/hod | ANO / NE |  |
| Rychlost vzduchu na přívodu | max. 2,0 m/s | ANO / NE |  |
| Filtrační plocha na přívodu vzduchu | min. 18 m2 | ANO / NE |  |
| Filtrační plocha na odvodu vzduchu | min. 7 m2 | ANO / NE |  |
| Typ tepelného výměníku | rotační s obtokem | ANO / NE |  |
| Objemový průtok rotačního výměníku | min. 3500 m3/hod | ANO / NE |  |
| Energetická účinnost (dle EN13053 – doložit energetickým štítkem a certifikátem nezávislé zkušebny) | min. A+ | ANO / NE |  |
| Ohřívač přívodního vzduchu | ano | ANO / NE |  |
| Topné médium ohřívače | zemní plyn | ANO / NE |  |
| Tepelný výkon ohřívače celkem | min. 80 kW | ANO / NE |  |
| Záruka/servis/dodávka |  |  |  |
| Asistence technologa při rozběhu výroby | ano | ANO / NE |  |
| Linka je dodávána na klíč včetně montáže | ano | ANO / NE |  |

Já (my) níže podepsaný (í)       čestně prohlašuji (eme), že výše uvedené údaje jsou pravdivé, a že dodavatel       v případě jeho výběru zadavatelem v předmětné veřejné zakázce dodá zboží přesně dle technických a obchodních podmínek ve své nabídce.

V     dne

…………..………………………….

(Jméno, Příjmení, Podpis a pozice osoby oprávněné jednat za dodavatele)