Tabulka Specifikace předmětu plnění

na zakázku s názvem:

„Výměna strojního vybavení společnosti Reno Šumava a.s., v kamenolomu Slavětice – část 1 – Vibrační třídiče s kruhovým kmitem“

Zadavatel určuje dodavatelům speciální technické podmínky pro předmět zakázky, které jsou vymezeny v dokumentu „Tabulka specifikace předmětu plnění“ (pro každou jednotlivou část zakázky samostatně). Zadavatel technickými podmínkami vymezuje charakteristiku poptávaného předmětu plnění, které musí splňovat nabízený předmět plnění dodavatelů. Dodavatel v technických podmínkách uvede, zda jím nabízené plnění splňuje požadavky uvedené ve sloupcích tak, že ve sloupci „Splňuje“, vybere hodící se variantu, „Ano“ v případě, že nabízené plnění splňuje tento požadavek a „Ne“ v případě, že nabízené plnění tento požadavek nesplňuje. V případě, že dodavatel uvede v technických podmínkách alespoň jednou „Ne“ bude vyloučen z důvodu jejich nesplnění. V případě, že dodavatel uvede „Ano“ a při posouzení nabídek bude zjištěno, že nabízené zboží tento požadavek nesplňuje, může být vyloučen z důvodu jeho nesplnění a porušení zadávacích podmínek. V případě, že dodavatel nevyplní ani variantu „Ano“ ani variantu „Ne“ může být vyloučen pro nesplnění zadávacích podmínek. Do sloupce „Dodavatel nabízí“ pak uvede konkrétní hodnotu parametru (ve stejných jednotkách, v jakých je stanoven požadavek) nebo bližší specifikaci jím nabízeného plnění ve vztahu k požadavku. V případě, že dodavatel nevyplní sloupec „Dodavatel nabízí“ a ve sloupci „Splňuje“ zaškrtne variantu „Ano“ má se za to, že dodavatelem nabízené plnění přesně odpovídá požadavku zadavatele, stanoveném ve sloupcích „Požadovaný parametr“ resp. „Požadovaná hodnota“.

Dodavatel dodá 1 ks nového a nepoužitého třídiče typu A a 1 ks nového a nepoužitého třídiče typu B, blíže specifikovaných níže.

| Vibrační třídič typu A |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Výrobní označení účastníkem nabízeného plnění: | (účastník doplní výrobní označení nabízeného stroje) |  |  |
| Požadovaný parametr | Požadovaná hodnota | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| Počet třídicích ploch | 2 | ANO/NE |  |
| Rozměr třídících ploch | 1500 x 5000 mm | ANO/NE |  |
| Výkon třídiče | min. 100 tun/hod. | ANO/NE |  |
| Výkon elektromotoru | max. 15 kW | ANO/NE |  |
| Typ třídícího boxu | dvouplošný | ANO/NE |  |
| Horní plocha | polyuretanové síto s okem 14,5 x 14,5mm | ANO/NE |  |
| Spodní plocha | polyuretanové síto s okem 11 x 11mm | ANO/NE |  |
| Hmotnost třídiče | max. 4000 kg | ANO/NE |  |
| Dvouplošný třídič zavěšený s kruhovým kmitem | ANO | ANO/NE |  |
| Síta polyuretanová bočně napínaná s vyměnitelnými rámy | ANO | ANO/NE |  |
| Pohon instalován včetně řemenů a krytů | ANO | ANO/NE |  |
| Zavěšení třídiče na čtyřech lanech + pružiny | ANO | ANO/NE |  |
| Kompletní manuál v českém jazyce a zaškolení obslužného personálu | ANO | ANO/NE |  |
| Údržbový servis zdarma po celou dobu záruky | ANO | ANO/NE |  |

| Vibrační třídič typu B |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Výrobní označení účastníkem nabízeného plnění: | (účastník doplní výrobní označení nabízeného stroje) |  |  |
| Požadovaný parametr | Požadovaná hodnota | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| Počet třídicích ploch | 2 | ANO/NE |  |
| Rozměr třídících ploch | 1500 x 5000 mm | ANO/NE |  |
| Výkon třídiče | min. 160 tun/hod. | ANO/NE |  |
| Výkon elektromotoru | max. 15 kW | ANO/NE |  |
| Typ třídícího boxu | dvouplošný | ANO/NE |  |
| Horní plocha | polyuretanové síto s okem 25x25mm | ANO/NE |  |
| Spodní plocha | polyuretanové síto s okem 18,5x18,5mm | ANO/NE |  |
| Hmotnost třídiče | max. 4000 kg | ANO/NE |  |
| Dvouplošný třídič zavěšený s kruhovým kmitem | ANO | ANO/NE |  |
| Síta polyuretanová bočně napínaná s vyměnitelnými rámy | ANO | ANO/NE |  |
| Pohon instalován včetně řemenů a krytů | ANO | ANO/NE |  |
| Zavěšení třídiče na čtyřech lanech + pružiny | ANO | ANO/NE |  |
| Kompletní manuál v českém jazyce a zaškolení obslužného personálu | ANO | ANO/NE |  |
| Údržbový servis zdarma po celou dobu záruky | ANO | ANO/NE |  |

Já (my) níže podepsaný (í)       čestně prohlašuji (eme), že výše uvedené údaje jsou pravdivé, a že dodavatel       v případě jeho výběru zadavatelem v předmětné veřejné zakázce dodá zboží přesně dle technických a obchodních podmínek ve své nabídce.

V     dne

_________________________________

Jméno a funkce oprávněné osoby dodavatele

Razítko a podpis oprávněné osoby dodavatele