TECHNICKÁ ZPRÁVA

#### INVESTOR : 		KOŇAŘÍK závěsová technika a.s.

#### MÍSTO STAVBY :	Ostrava

1. Základní údaje

Předmětem technologické části projektu je vybavení skladu paletovými, konzolovými a policovými regály.

Paletové regály:

Paletový regál je propracovaný paletový ukládací systém v robustním provedení, který představuje hospodárné řešení pro všechny typy skladových celků. Systém je velmi variabilní, používá se pro uskladnění palet od typizovaných EUR palet až po nejrůznější atypické druhy palet. Nosníky a rámy disponují širokou škálou dimenzí a lze je nadefinovat přesně dle požadavku hmotnosti ukládaného zboží a typu paletové jednotky. Nosníky je možné přestavovat po 50mm a využívat tak maximálně skladovací kapacity regálu.

Konzolové regály:

Konzolový regál je svojí strukturou určen ke skladování materiálu tyčového nebo deskového charakteru jako například trubky, tyče, pruty, svitky, desky, plechy atd. Materiál může být zakládán jednotlivě, jako svazek nebo jako součást jiné manipulační jednotky. Uložen je vždy na dvou nebo více nosnících téže ukládací úrovně regálu. Při použití zvláštního příslušenství je možný i jiný způsob uložení. Tímto příslušenstvím mohou být výložníky namontované mezi konzolami. Na takto vzniklých úrovních může být položena dřevotříska případně pororošty, umožňující ukládání atypických manipulačních jednotek nebo i palet a beden.

Policové regály:

Regálové systémy budou sestávat z U-profilů tažených za studena    šířka hřbetu alespoň 35 mm.   Stojiny děrovány v rozestupech minimálně po 25 mm a musí  umožňovat  velice jednoduché a snadné přestavení polic bez nutnosti použití nářadí. Rastr výškové  přestavitelnosti polic  po 25 mm.  Jednotlivé úložné úrovně lze tedy měnit zcela libovolně dle druhu a výšky ukládané skladovací jednotky.

Police musí být po delší straně nejméně třikrát a po hloubkové straně alespoň dvakrát hraněné, čímž odpadá riziko poranění – o rohy. Dna jsou bodově svařována. Police  musí mít šířkovou variabilitu minimálně  970 mm, 1070 mm a 1 170 hloubka 300-800 mm. Šířka čelního rámu  38 mm. Stabilita regálu se zabezpečuje použitím zavětrovacích vzpěr. Rozměrová odchylka je povolená, maximálně však +/- 2 mm.

Povrchová úprava: Rámy a police jsou pokryty vysoce kvalitní  epoxy-polyesterovou práškovou barvou, která je  vypalovaná při teplotě 200⁰ C

Stojiny jsou spojeny podélným zavětrováním do rámů, který tvoří základ regálu. Regál je tvořen základním sloupcem a požadovaným počtem přídavných sloupců. Do rámů se vkládají police délky 970mm, 1070 mm a 1170 mm. Hloubka police je dána hloubkou rámu 400 nebo 700mm.

Police jsou třikrát hraněny, v místech rohů bodově svařeny, čímž odpadá riziko poranění. Přestavitelnost polic je v rastru 25mm, čelní rám police je široký min. 33mm.

Stabilita  sestavy regálu je zajištěna křížovou vzpěrou, která se opět uchycuje do předem perforovaných otvorů v rámech regálu.

Kotvení regálů na podvozky je řešeno standartními patkami se samořeznými šrouby M6.

Povrchová úprava regálů je provedena vypalovanou práškovou barvou, spojovací materiál, pozink.

Technické parametry a popis jednotlivých regálových systémů

2. Technické parametry paletových regálů

2.1 Regálová řada R1 – R4

Počet ks regálových řad: 4

Druh skladovaného zboží: 	Europaleta (šířka x délka x výška / hmotnost) 800 mm x 1 200 mm Výška dle členění /1 000 Kg/, bezpečnostní rezerva u všech nosností 50 %.  Dle nosností uvedených v dokumentaci – ukládána na hloubku. Všechny úložné buňky budou vybaveny jištěním proto propadu palety.

Délka řady (15 x 2 700 + 2 x 1 825mm): 46 200 mm

Výška rámů: 9 300/8 700 mm,  Hloubka rámů: 1 000 mm

Počet pater nosníků: dle dispozice.

Výšky úrovní: dle dispozice

Zatížení páru nosníků: 	120 x 50 – 2 700 mm – 3 000 KG,

80 x 40 – 1 825 mm –   1 500 KG,

80 x 40 – 2 700 mm –     950  KG

Počet palet na pár nosníků: 1 825 – 2 / 2 700 - 3

Dovolené zatížení rámu regálu při maximální výšce 1. Podlaží

1 250 mm / 20 500 KG

1 500 mm / 19 700 KG

1 950 mm / 17 300 KG

2 400 mm / 13 900 KG

Povrchová úprava: nosníky vypalovaná prášková barva, rámy materiál pozink.

Přestavitelnost podlaží: 50 mm

Způsob kotvení: mechanickými kotvami

Příslušenství:

- Vychystávací konzoly v čele regálového systému / průběžné prodloužené nosníky, 1ks EUR paleta max. 1 000 KG/ks

2.2 Regálová řada R5 – R8

Počet ks regálových řad: 4

Druh skladovaného zboží: Europaleta (šířka x délka x výška / hmotnost) 800 mm x 1 200 mm

Výška dle členění /1 000 Kg/ dle nosností uvedených v dokumentaci – ukládána na hloubku

Délka řady (15x2 700 + 2x1 825mm): 46 200 mm

Výška rámů: 9 300/8 700 mm, Hloubka rámů: 1 000 mm

Počet pater nosníků: dle dispozice, Výšky úrovní: dle dispozice

Zatížení páru nosníků: 	120 x 50 – 2 700 mm – 3 000 KG

80 x 40 – 1 825 mm – 1 500KG

80 x 40 – 2 700 mm – 950 KG

Počet palet na pár nosníků: 1 825 – 2 / 2 700 - 3

Dovolené zatížení rámu regálu při maximální výšce 1. Podlaží

1 250 mm / 20 500 KG

1 500 mm / 19 700 KG

1 950 mm / 17 300 KG

2 400 mm / 13900 KG

Povrchová úprava: nosníky vypalovaná prášková barva, rámy pozink,

Přestavitelnost podlaží: 50 mm

Způsob kotvení u konzolových a paletových regálů: chemickými kotvami. M12 x 110 .

Příslušenství:

Ocelové rošty výšky 30 mm odpovídající plošné nosnosti ve všech úrovních.

2.3 Regálová řada R9

Počet ks regálových řad: 1

Druh skladovaného zboží: Europaleta (šířka x délka x výška / hmotnost) 800 mm x 1 200 mm

Výška dle členění /1 000 Kg/ dle nosností uvedených v dokumentaci – ukládána na hloubku

Délka řady (17 x 2 700mm): 47 900 mm, Výška rámů: 9 300/8 700 mm

Hloubka rámů: 1 000 mm

Počet pater nosníků: dle dispozice, Výšky úrovní: dle dispozice

Zatížení páru nosníků: 	120 x 50 – 2700 mm – 3 000 KG

80 x 40 – 1825 mm – 1 500KG

80 x 40 – 2700 mm – 950 KG

Počet palet na pár nosníků: 1 825 – 2 / 2 700 - 3

Dovolené zatížení rámu regálu při maximální výšce 1. Podlaží

1 250 mm / 20 500 KG

1 500 mm / 19 700 KG

1 950 mm / 17 300 KG

2 400 mm / 13900 KG

Povrchová úprava: nosníky vypalovaná prášková barva, rámy pozink,

Přestavitelnost podlaží: 50 mm

Způsob kotvení: chemické kotvy

Příslušenství:

- Vychystávací konzoly v čele regálového systému / průběžné prodloužené nosníky, 1ks Nosnost  páru konzol 1 500 Kg.

- Ocelové rošty výšky 30 mm odpovídající plošné nosnosti ve všech úrovních.

2.4 Regálová řada R10

Počet ks regálových řad: 1

Druh skladovaného zboží: Europaleta (šířka x délka x výška / hmotnost) 800 mm x 1 200 mm

Výška dle členění /750 Kg/ dle nosností uvedených v dokumentaci – ukládána na hloubku

Délka řady (3 x 3 575 mm): 46 200 mm, Výška rámů: 8 100 / 6 600 mm

Hloubka rámů: 1 000 mm, Počet pater nosníků: dle dispozice

Výšky úrovní: dle dispozice

Zatížení páru nosníků:	150 x 50 – 3 575 mm – 3 000KG

Počet palet na pár nosníků: 3 575 / 4

Dovolené zatížení rámu regálu při maximální výšce 1. podlaží

1 250 mm / 20 500 KG

1 500 mm / 19 700 KG

1 950 mm / 17 300 KG

2 400 mm / 13900 KG

Povrchová úprava: nosníky vypalovaná prášková barva,  rámy pozink

Přestavitelnost podlaží: 50 mm,

Způsob kotvení: chemické kotvy

Příslušenství:

Ocelové rošty výšky 30 mm odpovídající plošné nosnosti ve všech úrovních

Pozn. k paletovým regálům:

Nosnost jak nosníkových úrovní tak regálových sloupců nesmí být překračována.

3.  Technické parametry konzolových regálů nových (stávající jsou předmětem stěhování)

Jedná se o jednostranné konzolové regály.

3.1 Konzolový regál 5-6m

Jednostranný konzol. regál		4 400 mm délka osově x 1 000 mm vyložení x 7 500 mm výška

Počet regálů				1

Osová vzdálenost mezi sloupy		1 200 / 2 000 / 1 200mm

Počet sloupů				4

Počet konzol na sloupu		14+patní

Délka konzoly				1 000 mm

Zatížení konzoly			1 000 kg

Délka patní konzoly			1 000 mm

Výšková přestavitelnost konzol    	100 mm

Barevné provedení			RAL 5 010, modrá

Zábrany proti přepadu  		Odnímatelné trny výšky 100mm

Sloup					min. IPE 400 mm

Konzola				min. IPE 120 mm

3.2 Konzolový regál 8-2m

Jednostranný konzol. regál		1 200 mm délka osově x 1 000 mm vyložení x 7 500 mm výška

Počet regálů				1

Osová vzdálenost mezi sloupy		1 200 mm

Počet sloupů				2

Počet konzol na sloupu		14+patní

Délka konzoly				1 000 mm

Zatížení konzoly			1 000 kg

Délka patní konzoly			1 000 mm

Výšková přestavitelnost konzol    	100 mm

Barevné provedení			RAL 5 010, modrá

Zábrany proti přepadu  		Odnímatelné trny výšky 100mm

Sloup					min. IPE 400 mm

Konzola				min. IPE 120 mm

3.3 Konzolový regál 9-2m

Jednostranný konzol. regál		1 200 mm délka osově x 1 000 mm vyložení x 7 500 mm výška

Počet regálů				1

Osová vzdálenost mezi sloupy		1 200 mm

Počet sloupů				2

Počet konzol na sloupu		14+patní

Délka konzoly				1 000 mm

Zatížení konzoly			1 000 kg

Délka patní konzoly			1 000 mm

Výšková přestavitelnost konzol    	100 mm

Barevné provedení			RAL 5 010, modrá

Zábrany proti přepadu  		Odnímatelné trny výšky 100mm

Sloup					min. IPE 400 mm

Konzola				min. IPE 120 mm

3.4 Konzolový regál 10-2m

Jednostranný konzol. regál	1 200 mm délka osově x 1 000 mm vyložení x 7 500 mm výška

Počet regálů					1

Osová vzdálenost mezi sloupy		1 200 mm

Počet sloupů					2

Počet konzol na sloupu		14+patní

Délka konzoly				1 000 mm

Zatížení konzoly			1 000 kg

Délka patní konzoly			1 000 mm

Výšková přestavitelnost konzol    	100 mm

Barevné provedení			RAL 5 010, modrá

Zábrany proti přepadu  		Odnímatelné trny výšky 100mm

Sloup					min. IPE 400 mm

Konzola				min. IPE 120 mm

4.  Technické parametry policových regálů nových

4.1 Policové regály typ 4

Povrchová úprava: zinek

Délka řady (1 pole): 1 030 mm

Výška rámu: 2 000 mm

Hloubka police/regálu: 400 mm

Počet polic na výšku: 4

Nosnost police: 250  kg

Čistá délka police: 970 mm

Světlá výška mezi policemi: 420 / 370 / 470  mm

Přestavitelnost polic: 25 mm

Příslušenství:

4.2 Policové regály typ 5

Povrchová úprava: zinek

Délka řady (1 pole): 1 030 mm

Výška rámu: 2 000 mm

Hloubka police/regálu: 400 mm

Počet polic na výšku: 5

Nosnost police: 250  kg

Čistá délka police: 970 mm

Světlá výška mezi policemi: 420 / 370 / 320 / 270   mm

Přestavitelnost polic: 25 mm

Upřesnění k technickým parametrům.

U všech rozměrů je povolená odchylka oproti  zadání  maximálně  +/- 2 mm.  Zadavatel si vyhrazuje právo požádat    uchazeče o předložení funkčního vzorku v totožném provedení jako je systém, který je předmětem nabídky.

U všech nosnostních údajů bude bezpečnostní rezerva ve výši nejméně 50 %.  Vybraný uchazeč provede na vyžádání zadavatele  zátěžovou zkoušku presentovaného vzorku.

Paletové regály minimální  čelní šířka rámu 112 mm. Minimální tloušťka stěny 2 mm. Příklad provedení rámů viz. příloha. V případě vlastního provedení jiného typu je třeba respektovat materiálové parametry, tak aby byla zajištěna maximální tuhost a únosnost konstrukce. A rovněž flexibilita při  operativním přestavování úrovní, které provádí uživatel často za účelem maximálního využití skladového  prostoru.

Zadavatel požaduje lisované provedení nosníků bez použití svárových spojů. Za účelem maximální pevnosti,  tuhosti  a nosnostních parametrů nosníku. Lisovaný nosník zároveň zabezpečí zamezení styku palety s rámem a vytvoří bezpečnostní rezervu mezi  krajem uložené palety a stojinou rámu.

Ocelové rošty výšky 30 mm budou mít prokazatelnou  plošnou nosnosti ve všech úrovních. Tím bude zajištěna bodová únosnost. Rošt musí být nosný v každém bodě a po celé ploše pro universální ukládaní všech typů paletových jednotek, včetně Mars půl palet 800 x 600 x 600- váha 1 000 Kg. (plná bodová zátěž).  Možné ložení gitter  boxů, kusového materiálu atp. Rošt bude zabezpečen proti posunu v rámci regálové buňky.

Čela regálových řad budou vybaveny kombi ochranami kombinace kov a dřevo. U regálové řady R1 budou umístěné ochrany stojin u všech rámů výšky min. 500 mm. Přestavitelnost po 50 mm v celé výšce sloupu Profil sloupu minimálně IPE 400 mm a konzola minimálně IPE 120 mm.

Projektová dokumentace. Součástí dodávky bude detailní projektová dokumentace, která bude podléhat  u vybraného uchazeče schválení zadavatelem.

Reference:

Uchazeč předloží referenční hodnocení obdobných dodávek  v posledních 3 letech  v každém roce  alespoň jedna dodávka regálových systémů obdobného provedení  ve výši nejméně 4 000 000 Kč. Uchazeč doloží buď referenčním dopisem , (potvrzením) od  zadavatele, nebo i čestným prohlášením. Vítězný uchazeč prokáže následně tyto reference originály referenčních dopisů, popřípadě umožní zadavateli prohlídku na místě instalace.

Záruka: Záruku na celou dodávku požaduje zadavatel minimálně 10. let.

Společnými zásadami obsluhy stacionárních i pojízdných regálů jsou:

- Skladovaný materiál ukládat rovnoměrně na celou plochu police, přičemž je nutno dodržovat maximální možné zatížení police.

- V případě nerovnoměrného zatížení police nebo pouze v určitém místě je nutno přiměřeně snížit váhu skladovaného materiálu.

- Pro zajištění únosnosti stojin regálu musí být spodní police maximálně ve výši 200 mm od podlahy.

- Při dodržení maximálního zatížení polic a maximální výšky spodní police 200 mm od podlahy je zajištěna i dostatečná únosnost stojin regálu.

- Skladovaný materiál ukládat od spodu nahoru.

- Skladovaný materiál ukládat nebo příp. zabezpečit, aby se nesesunul na obsluhu.

- Skladovaný materiál by neměl vyčnívat, aby při průchodu nezranil obsluhu a aby nezužoval uličku.

- Zabezpečit, aby nedošlo k poškození stojin regálu, a tudíž k možnému snížení únosnosti stojin.

- Po regálech nešplhat a neopírat o ně těžké věci, aby nedošlo k jejich spadnutí.

- Zajistit , aby byly regály vždy kolmo k podlaze.

- Pro zvýšení stability, regály ukotvit k podlaze, ke zdi, ke stropu nebo mezi sebou navzájem – platí pouze pro stacionární regály.

- Je nutno respektovat povrchovou úpravu regálů (prášková vypalovací barva) a vyvarovat se ukládání a posouvání ostrých nebo drsných předmětů, aby nedošlo k poškození povrchové úpravy regálů.

- Regály nejsou vhodné ke skladování agresivních chemikálií, které mohou poškozovat povrchovou úpravu a narušovat kovovou konstrukci regálu.

- Případné poškození povrchové úpravy stojin a polic při přestavování vzdáleností polic není závadou výrobku.

Pro provoz skladu se vztahují následující normy a předpisy:

ČSN 01 8010	- Bezpečnostní barvy a značky

ČSN 01 8012 	- Bezpečnostní značky a tabulky

ČSN 26 9030	- Skladování, zásady bezpečné manipulace

ČSN 26 9010	- Skladování, Šířky a výšky cest a uliček

ČSN 73 0802	- Požární bezpečnost staveb, společná ustanovení, a navazující normy a předpisy.