SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Výběrové řízení s názvem:

„Rozvoj automatizace a digitalizace společnosti AXPEL MADE s.r.o.“

| Flexografická tiskárna + periferie |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Obchodní název nabízeného plnění: |  | ……… (doplní účastník) |  |
| Požadovaný parametr | Požadovaná hodnota |  | Hodnota dle nabídky účastníka |
| Počet tiskových jednotek | 8 |  |  |
| Tloušťka používaných polymerů | 1,14mm |  |  |
| Min. šíře materiálu | 300 mm nebo méně |  |  |
| Max. šíře materiálu | 900 mm nebo více |  |  |
| Max. šíře tisku | 880 mm nebo více |  |  |
| Min. délka tisku (raport) | 260 mm nebo méně |  |  |
| Max. délka tisku | 630 mm nebo více |  |  |
| Rychlost tisku | 330 m/min nebo více |  |  |
| Max. průměr role při návinu a odvinu | 1300 mm nebo více |  |  |
| Vnitřní průměry dutinek rolí | 76,2 mm a 152,4 mm |  |  |
| Max. tah při navíjení | 800 Newtonů nebo více |  |  |
| Min. plošná váha potiskovaného papíru | 30 gsm nebo méně |  |  |
| Max. plošná váha potiskovaného papíru | 300 gsm nebo více |  |  |
| Vzdálená diagnostika stroje | ANO |  |  |
| Centrální válec: | ANO |  |  |
| Tiskové válce poháněné servomotory (NE ozubená kola) | ANO |  |  |
| Paměť pro nastavení barevníků pro jednotlivé zakázky | ANO |  |  |
| Tisk na vodou ředitelných barvách | ANO |  |  |
| Stroj musí odpovídat normám ČSN a EU ve vztahu k bezpečnosti práce (bezpečnostní krytování, bezpečnostní zóny apod.) | ANO |  |  |
| Příprava soutisku, registrů a přítlaku mimo stroj a přenos těchto informací o nastavení parametrů do tiskového stroje, tzn. Minimální odpad při nastavování tisku | ANO |  |  |
| Automatická kontrola viskozity inkoustu | ANO |  |  |
| Monolitní rám (minimalizace vibrací) | ANO |  |  |
| Min. 3-čipová kamera pro kontrolu tisku s motorickým posunem | min. 16x zvětšení |  |  |
|  | rozlišení 3x 1280x1024 nebo vyšší |  |  |
|  | Min. 21 palcový dotykový monitor pro ovládání a sledování tisku |  |  |
| Informace o počtu navinutých metrů a rolí na zakázku přímo na stroji | ANO |  |  |
| Stranová regulace před tiskem + před navíjením pro přesnou polohu tisku vůči okraji materiálu | ANO |  |  |
| Automatické nastavení přítlaků tiskových válců na stroji | ANO |  |  |
| Automatické nastavení registrů na stroji | ANO |  |  |
| Automatické mytí barevníků tiskových válců mezi zakázkami | ANO |  |  |
| tiskové válce o průměru 76,51mm | Min. 8 ks |  |  |
| Keramické rastrové válce | Min. 8 ks |  |  |
| Raklové komory | Min. 8 ks |  |  |

| Adaptéry pro tiskové sleevy | Min. 8 |  |
| --- | --- | --- |
| Tiskové sleevy | Min. 64 (8 sad) |  |
| Raklové nože (pozitivní i negativní) | Min. 200 m |  |
| Elektrické sušení tisku (nesmí být plynové!) | Ano |  |
| Možnost pořezu role na konci tiskárny (okraje + 1 řez) pomocí kotoučových nožů včetně odsávání okrajových odřezů do prostoru mimo stroj - Odvíjecí jednotka musí zahrnovat rozháněcí válec, resp. banánovou hřídel | ANO |  |
| Hydraulické zvedání a pokládání rolí materiálu – sklopná ramena na odvíjení i navíjení | ANO |  |
| Spojovací stůl pro napojení materiálu na odvíjení | ANO |  |
| Ruční hydraulický paletový vozík, zdvih min. 110mm, nosnost min. 1500kg | ANO |  |
| Bezpečnostní zóny u navíjecí jednotky – safety doors | ANO |  |
| Sada náhradních dílů | ANO |  |
| Montáž tiskových forem Automatická montáž tiskových forem mimo stroj (vše kromě podlepové pásky automaticky – bez pomoci člověka) | ANO |  |
| Celková délka stroje (včetně prostoru pro manipulaci s materiálem) | Max. 15 m |  |
| Přepravní rozměry – limit vstupních dvěří výrobní haly | 2,5 x 3 m |  |