Obsah:

1)	Identifikační údaje objektu:	2

2)	stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení:	2

3)	vyhodnocení průzkumů a podkladů, včetně jejich užití v dokumentaci (dopravní údaje, geotechnický průzkum atd.):	2

4)	vztahy PK k ostatním objektům stavby:	3

5)	návrh zpevněných ploch, včetně případných výpočtů:	3

6)	režim povrchových a podzemních vod, zásady odvodnění, ochrana PK:	6

7)	návrh dopravních značek, dopravních zařízení, světelných signálů, zařízení pro provozní informace a dopravní telematiku:	7

8)	zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby, případně údržbu:	7

9)	vazba na případné technologické vybavení:	7

10)	přehled provedených výpočtů a konstatování o statickém ověření rozhodujících dimenzí a průřezů:	7

11)	řešení přístupu a užívání veřejně přístupných komunikací a ploch souvisejících se staveništěm osobami s omezenou schopností pohybu a orientace:	9

12)	požárně bezpečností řešení stavby:	11

- Identifikační údaje objektu:

název stavby:		VÝSTAVBA SPOLEČNÉ STEZKY PRO CYKLISTY A PĚŠÍ

STARÝ BYDŽOV - NOVÝ BYDŽOV

místo stavby:			Obec Starý Bydžov

investor:			Obec Starý Bydžov

Starý Bydžov 13,

503 57 Starý Bydžov

IČ: 00653420

hlavní inženýr projektu : 	Ing. Tomáš Rak, č.a. 0602398

- Autorizovaný inženýr pro dopravní stavby

projektant:			Ing. Tomáš Rak

Truhlářská 264/22,

503 41, Hradec Králové

IČ: 74156179

Info@trdesing.cz, www.trdesign.cz

+420 603 72 62 72

místo a datum vypracování:	Hradec Králové, 07/2020

stupeň PD:			DÚR+DSP

POUŽITÁ LITERATURA

TP 170 - Katalog vozovek pozemních komunikací

ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic

ČSN 73 6102 Projektování křižovatek

ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací

ČSN 73 6056 Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel

ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb

ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací

a další

- stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení:

Předmětem projektu je nově navržená společná stezka pro cyklisty a pěší délky 1534,90m a šířky 2,5-3,35m, měřeno mezi krajnicemi a obrubami, která zajistí bezpečný a bezbariérový pohyb chodců a cyklistů mezi obcí Starý Bydžov a městem Nový Bydžov. Součástí výstavby je i navržené místo pro přecházení přes silnici III/32419 v obci Starý Bydžov. Většina stezky je navržena za silničním příkopem. Z důvodu neřešitelných majetkoprávních vztahů je konec stezky navržen podél silnice III/32419 a silniční příkop je v tomto místě zatrubněn betonovými troubami DN 600 v délce 173,61m.

- vyhodnocení průzkumů a podkladů, včetně jejich užití v dokumentaci (dopravní údaje, geotechnický průzkum atd.):

Podkladem pro vypracování projektové dokumentace bylo použito polohopisného a výškopisného zaměření zpracované geodetickou firmou, jenž bylo předáno investorem akce a projektantem dokumentace pro územní řízení. Stávající stav je k tomuto datu. Geodetické podklady byly předány investorem stavby projektantovi, projektant za poskytnuté podklady neručí.

Projektant před zahájením stavebních prací provedl prohlídku předmětného úseku včetně vyhotovení fotodokumentace stávajícího stavu.

Jednotlivý vlastníci a správci inženýrských sítí byli požádání o stanovisko k existenci jejich vedení, které bylo zakresleno zhotovitelem zaměření do podkladů. Dále byly zakresleny hranice pozemkových a stavebních parcel dle podkladů od příslušného katastrálního úřadu.

Geologické poměry v místě stavby nebyly před zahájením projekčních prací zjišťovány. Projekt vychází z informací předaných investorem. Před zahájením prací zhotovitel přímo na stavbě ověří geologické poměry včetně vodního režimu předmětného místa. Hlavní geolog stavby posoudí stávající stav s návrhovými parametry uvedených v této PD.

(1)	Zadání objednatele

(2)	Fotodokumentace

(3)	Polohopisné a výškopisné zaměření

(4)	Prohlídka na místě

(5)	Územní plán obce Starý Bydžov a obce Nový Bydžov

(6)	Požadavky a podklady správců inženýrských sítí a komunikací

- vztahy PK k ostatním objektům stavby:

100	…Objekty pozemních komunikací	D.1.1 … Společná stezka

- návrh zpevněných ploch, včetně případných výpočtů:

Předmětem projektu je nově navržená společná stezka pro cyklisty a pěší v délce 1534,90m a šířky 2,5 - 3,5m, měřeno v koruně stezky, která zajistí bezpečný a bezbariérový pohyb chodců a cyklistů mezi obcí Starý Bydžov a městem Nový Bydžov. Součástí výstavby je i navržené místo pro přecházení přes silnici III/32419 v obci Starý Bydžov.

Stezka je navržena v základní šíři 2,50m (za svodidlem v intravilánu obce Nový Bydžov dle obr. 19 ČSN 73 6101 a obr. 68 ČSN 73 6110) – pro intenzity okolo 50 cyklistů a 70 chodců za hodinu. V místě vedení v extravilánu je stezka rozšířena na základní šíři 3,50m.

Chodníky jsou navrženy v základní šíři 1,50m včetně silničního obrubníku či mezi obrubníky (mimo souběh se silnicí).

Součástí výstavby je i navržené místo pro přecházení přes silnici III/32419 v obci Starý Bydžov. Většina stezky je navržena za silničním příkopem. Z důvodu neřešitelných majetkoprávních vztahů je konec stezky navržen podél silnice III/32419 a silniční příkop je v tomto místě zatrubněn betonovými troubami DN 600 v délce 173,61m.

Území v místě stavby je mírně zvlněné dle ČSN 73 6101.

V současné době jsou v místě stavby pole a louky.

Před zahájením prací bude v nutném rozsahu návrhu sejmuta ornice v tl. min. 15-40cm (dle skutečné mocnosti ornice). Nově navržené nezpevněné plochy budou ohumusovány v tl. 15cm a osety travním semenem.

V rámci stavby dojde k částečnému bourání stávajících konstrukčních vrstev zpevněného prostoru silnice včetně odfrézování živičných vrstev – pro účely napojení na stávající dopravní infrastrukturu. Stávající betonové obrubníky budou odstraněny včetně jejich betonového lože. Živičné vrstvy budou zaříznuty.

Stávající betonová dlažba na začátku stezky v Novém Bydžově u č.p. 1905 a 1906 bude rozebrána, očištěna a po uložení betonové obruby bude opět na urovnaný a zhutněný povrch položena.

V trasách je navržen příčný sklon do 2,0%.

V chodníku jsou navrženy rampové části o sklonu do 12,5% se zachováním příčného sklonu do 2,0%.

Ve vjezdech je zachován příčný sklon do 2,0% v šíři stezky.

Nebezpečný prostor je vymezen pomocí varovných pásů v šíři 40cm v barevném odlišení od povrchu stezky, tj. v barvě červená se slepeckou úpravou. Varovné pásy budou ukončeny ve výšce silničního obrubníku +8cm nebo mimo obec u nezpevněné krajnice.

Navržena jsou dvě místa pro přecházení. Jedno místo pro přecházení je v šíři stezky a druhé je přes silnici III. třídy v šíři 3,0m. Délka přecházení je do 7m. V místě pro přecházení je signální pás vycházející z přirozené vodící linie v šíři 80cm v délce min. 1,50m dle vyhlášky 398/2009 Sb., který bude odsazen od varovného pásu 30cm.

U ulice Merendní je navrženo propojení stávajícího a nového chodníku pomocí místa pro přecházení. Stávající chodník je doplněn o signální pás.

Propojení nové a stávající společné stezky je navrženo pomocí místa pro přecházení, které je barevně zvýrazněno.

Jako přirozená vodící linie v místě stavby bude sloužit vyvýšený záhonový obrubník lemující stezku osazený na +8cm nebo stávající podezdívka plotů a v nezastavěné části slouží jako vodící linie nezpevněná krajnice.

SDZ budou umístěny min. 90cm od přirozené vodící linie či za ni do zeleného pásu (nutno však dodržet maximální vzdálenost od hrany komunikace 2,0m).

Bezpečnostní odstup podél komunikace je uvažován 0,50m, který zasahuje do přidruženého nezpevněné prostoru komunikace nebo do chodníku.

Bezpečnostní odstup od plotů, zdí, zábradlí a pevných překážek v zeleném pásu je uvažován 0,25m.

Stezka je navržena z asfaltobetonu.

Šířka chodníku je uvažována pro dva proudy chodců n=2, o šíři 1,5m – měřeno mezi obrubníky. Chodník je navržen dle funkční skupiny D2 – komunikace s vyloučením motoristické dopravy. Po dokončení výstavby bude chodník užíván jako místní komunikace s vyloučením motoristické dopravy.

Stezka je navržena v základní šíři 2,50m – pro intenzity do 50 cyklistů a 70 chodců za hodinu. V místě vedení stezky podél silnice III. třídy, kde je navrženo z důvodu bezpečnosti ocelové svodidlo je stezka rozšířena na 3,5m.

Podél nového silničního obrubníku u silnice je navržena přídlažba v šíři 0,25m a obnova obrusné vrstvy v šíři 0,5m a 0,25m v šíři ložné vrstvy s případným doplněním konstrukčních vrstev komunikace. Stávající živičné vrstvy budou zaříznuty a vzniklé spáry budou zality pružnou asfaltovou zálivkou.

Pod silniční obrubníky je navrženo nové štěrkové lože tl. 150mm o frakci 0-32mm.

- režim povrchových a podzemních vod, zásady odvodnění, ochrana PK:

Povrchové dešťové vody z nově navržených zpevněných ploch budou svedeny příčným a podélným sklonem do stávajících silničních příkopů, kde dojde ke vsaku nebo vyústění do místní vodoteče. Na několika místech jsou pod stezkou navrženy příčné prostupy k odvedení vody z polí do silničního příkopu. Kanalizační trouby jsou navrženy DN 400, vtoky a výtoky jsou opevněny lomovým kamenem a trouby jsou seříznuty dle sklonu opevnění.

Na začátku obce Starý Bydžov u místa pro přecházení je navržen nový propustek délky 9,25m s kanalizační troubou DN 600, propustek je navržen se šikmými čely opevněnými lomovým kamenem a kanalizační trouby budou seříznuty dle sklonu čela.

Z důvodu neřešitelných majetkoprávních vztahů je konec stezky navržen podél silnice III/32419 a silniční příkop je v tomto místě zatrubněn betonovými troubami DN 600 v délce 173,61m. Čelo je navrženo šikmé opevněné lomovým kamenem a kanalizační trouby jsou seříznuty dle sklonu čela. Na trase zatrubnění, je z důvodu čištění, navrženo několik revizních šachet. Revizní betonové šachty jsou navrženy s plnými poklopy pro zatížení min. B125, ve vjezdu min. pro zatížení D400.

Konec zatrubnění je napojeno přes revizní šachtu do stávající dešťové kanalizace. Pro odvodnění komunikace v místě vedení stezky podél silnice III. třídy je navrženo pět obrubníkových uličních vpustí, které budou pomocí kanalizačních přípojek DN 200 napojeny do betonových trub. Přesná poloha všech nově umístěných vpustí, bude ověřena přímo na stavbě s ohledem na stávající výškový průběh hrany komunikace!

Nové vpusti budou vybaveny pozinkovanými koši na splaveniny.

Po dokončení stavebních prací budou veškeré stavbou dotčené vpusti vyčištěny včetně jejich připojovacího potrubí.

V jednom místě je navrženo prodloužení stávajícího propustku o cca 5,0m. Stávající propustek bude zachován, stávající betonové čelo bude vybouráno a kanalizační trouby (stávající a nové) budou propojeny pomocí nové revizní šachty. Za stezkou je navrženo nové betonové čelo délky 5,0m s ochranným zábradlím výšky 1,30m dle TP 186 se svislou výplní a spodní tyčí pro bílou hůl (100-250mm) v délce 10,0m. Opevnění vtoku do propustku bude provedeno lomovým kamenem.

- návrh dopravních značek, dopravních zařízení, světelných signálů, zařízení pro provozní informace a dopravní telematiku:

Projekt počítá s návrhem svislého značení. Stávající dopravní značení v místě stavby bude zachováno, doplněno či posunuto mimo chodník.

SDZ bude provedeno v retroreflexním provedení typu E2 dle ČSN EN 12899-1. Nové značení bude umístěno na pozinkované sloupky o průměru 70mm v betonové patce.

Nové vodorovné značení bude provedeno v bílé barvě. VDZ bude provedeno dle TP70 – typ II, hladké.

Značení bude provedeno v souladu s TP65, 133 a PPK + ZTKP 14 ŘSD čj. 218/04-10 422.

- zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby, případně údržbu:

Stavba bude realizována jako celek. Projektant připouští možnost rozdělení celého úseku na dílčí části dle finančních možností investora.

- vazba na případné technologické vybavení:

Technologické vybavení a jeho požadavky budou vycházet s ohledem na technologické vybavení dodavatele stavby – nakladače, výkopové mechanizmy, vozidla na odvoz vytěženého a navrženého materiálu, hutnící stroje aj.

- přehled provedených výpočtů a konstatování o statickém ověření rozhodujících dimenzí a průřezů:

Jedná se o veřejně přístupné plochy s celodenním režimem dle Zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách někt. zákonů (zákon o silničním provozu) § 25.

Chodníkové těleso, D2, CH, PIII

betonová dlažba	DL 200x100		60mm		ČSN 73 6131

drob.drcené kam	L 4/8			30mm		ČSN 73 6126-1

Edef,2=min. 50MPa

štěrkodrť		ŠD,b 0/32		150mm	ČSN 73 6126-1

Edef,2=min. 30MPa

- v případě úpravy zemní pláně bude část aktivní zóny vyměněna a to v tl. alespoň 150mm za vhodné materiály pro aktivní zónu dle ČSN 73 6111.

Společná stezka, hospodářské sjezdy na pole D1, N-2, V, PIII

asfaltobeton		ACO 11 50/70	40mm		ČSN EN 13108-1

spoj. postřik		PS-SC 0,3 kg/m2			ČSN 73 6129

asfaltobeton		ACP 16+ 50/70	70mm		ČSN EN 13108-1

infiltrační postřik	PI-C 0,8 kg/m2			ČSN 73 6129

Edef,2=min. 100MPa

štěrkodrť		ŠD,a 0/32		120mm	ČSN 73 6126-1

Edef,2=min. 70MPa

chemická stabilizace			do 400mm	dle TP 94

- pod odtěžení ornice bude urovnaný rostlý terén (do požadované nivelety zemní pláně) chemicky stabilizován pomocí zemní frézy a to až do mocnosti cca 40cm (dle průkazních zkoušek). Přesné procento provápnění bude stanoveno průkazní zkouškou.

Napojení obrusné vrstvy vozovky, D1-N, IV, PIII

asfaltobeton		ACO 11 50/70	40mm		ČSN EN 13108-1

spoj. postřik		PS-SC 0,3 kg/m2			ČSN 73 6129

asfaltobeton		ACP 16+ 50/70	70mm		ČSN EN 13108-1

infiltrační postřik	PI-C 0,8 kg/m2			ČSN 73 6129

Oprava obnažené ložné vrstvy dle TP 115: případné trhliny budou opraveny dle zásad TP

- betonový silniční obrubník 1000/150/250 v bet. loži s opěrou, přírodní C20/25 n XF3

- betonový silniční obrubník 1000/150/300 (extravilán obce) v bet. loži s opěrou, přírodní C20/25 n XF3

- betonový silniční obrubník 1000/150/150 v bet. loži s opěrou, přírodní C20/25 n XF3

- betonový silniční obrubník 1000/150/150-250 v bet. loži s opěrou, přírodní C20/25 n XF3

- betonový vodící proužek 500/250/80 v bet. loži s opěrou, přírodní C20/25 n XF3

- betonový chodníkový obrubník 1000/80/250 v bet. loži s opěrou, přírodní C16/20 n XF1

- ohumusování v tl. 150mm + osetí travním semenem

Před zahájením prací bude v nutném rozsahu návrhu sejmuta ornice v tl. min. 15-40cm (dle skutečné mocnosti ornice) či stávající konstrukce chodníků. Část stávajícího rostlého bude odtěžena na úroveň navržené zemní pláně danou podélným profilem. Obnažená zemní pláň bude urovnána a řádně zhutněna dle požadavků uvedených v ČSN 73 6133 a 72 1006. Projektem je požadován Edef,2=min30MPa na zemní pláni pod chodníkem a min. 45MPa na zemní pláni pod rozšířenou pojížděnými plochami. Zemní pláně budou zhutněny na míru zhutnění min. D=100%PS - v případě jemnozrnných zemin v aktivní zóně v tloušťce aktivní zóny tj. do hloubky 50cm a nebo v případě hrubozrnných zemin Id=0,85 (v případě štěrků) či 0,90 (v případě písků).

Pokud zemní pláň nebude splňovat podmínky pro zemní pláň a aktivní zónu dle ČSN 73 6133 bude nutné část aktivní zóny zlepšit, aby byly dosaženy požadované vlastnosti pro zemní pláň, aktivní zónu dle ČSN 73 6133, 72 1006. S ohledem na případný rozsah zlepšení se jeví jako nejvhodnější chemické zlepšení čí výměny části aktivní zóny za vhodné zeminy dle ČSN 73 6133. Druh sanace bude odsouhlasen hlavním geologem stavby. Výkazem výměr je uvažována sanace aktivní zóny chemicky – zlepšení zemin zemní frézou do hl. cca 400mm. V případě dostatečně únosného podloží, před odtěžením parapláně, nebude tato činnost prováděna – výstavba bude provedena na úrovni zemní pláně.

Při provádění a kontrole prací musí být dodrženy všechny požadavky platných technologických a materiálových norem. Stavební materiály a výrobky budou použity dle ustanovení TP 170 a dle ustanovení norem souboru ČSN.

Výstavba bude prováděna za předpokladu dodržení všech platných bezpečnostních předpisů O ochraně zdraví a bezpečnosti práce a dále O ochraně životního prostředí dle ČSN 18920.

Stávající vzrostlá zeleň, která není určena k odstranění, musí být během stavby řádně ochráněna proti mechanickému poškození. Dále nesmí během stavebních prací dojít k poškození kořenových systémů jednotlivých stromů. Výkopové práce v kořenovém systému budou probíhat pouze ručně, tak aby nedošlo k poškození kořenů!

S veškerou stavební technikou musí být postupováno tak, aby nedošlo k poškození větví, kmenů či kořenového systému jednotlivých stromů. Jestliže dojde k poškození této vzrostlé zeleně, je nutné tato poškození patřičným způsobem ošetřit.

Nezpevněné dotčené plochy budou zbaveny ornice v tl. min. 650mm (dle skutečnosti přímo na stavbě). Ornice bude odvezena na mezideponii a posléze bude využita na ohumusování nově navržených nezpevněných ploch v tl. 150mm a oseta travním semenem. Přebytečná ornice bude odvezena na obecní deponii k tomuto účelu určenou a v budoucnu využita na sadové úpravy v obci.

Veškeré práce musí být prováděny v souladu s předepsanými technologickými postupy a z odpovídajících materiálu, které mají potřebné atesty a zkoušky. Atesty a zkoušky zabudovaných materiálu předá dodavatel stavby při kolaudaci investorovi.

Výstavba bude prováděna za předpokladu nutného dodržení všech platných CSN a platných bezpečnostních předpisů, zejména:

- ustanovení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce,

- zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,

- nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích,

- nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí,

- nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky,

- nařízení vlády č.495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků,

- nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí,

- zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů a vyhlášku MV č. 246/2001 Sb., o požární prevenci.

Zemní i ostatní práce prováděné stavebními stroji v blízkosti podzemních i nadzemních vedení je nutno řídit dle předpisů o těchto činnostech, tak aby nedošlo k ohrožení osob ani těchto vedení.

Zařízení staveniště bude umístěno na pozemcích určených k výstavbě včetně zázemí pro pracovníky stavební firmy, prostoru pro skládku a manipulaci, zařízení technologie pro výstavbu, parkování stavební techniky a vozidel stavby. Staveniště bude oploceno a zajištěno dle odpovídajících bezpečnostních předpisů a norem.

Po celou dobu výstavby je nutno zajistit možnost bezpečného pohybu peších. V předpokládaných místech ohrožení peších stavební činností budou vytvořeny koridory pro pěší dopravu. Tyto koridory zajistí dodavatel stavby a to za podmínky zachování bezpečnosti peších. Koridor bude viditelně označen a zabezpečen proti ohrožení jakýmkoliv druhem stavební činnosti či vozidly stavby.

Pracoviště budou řádně zajištěna. Na staveništi budou zajištěny předepsané pomůcky první zdravotní pomoci a telefonické spojení se záchrannou zdravotní službou, hasiči a policií.

- řešení přístupu a užívání veřejně přístupných komunikací a ploch souvisejících se staveništěm osobami s omezenou schopností pohybu a orientace:

Komunikace jsou navrženy v souladu s vyhláškou 398/2009 Sb., tj. bezbariérovým řešením tras pohybu chodců a cyklistů a opatřeními pro bezpečnou orientaci nevidomých osob v těchto trasách.

V trasách stezky a chodníku je navržen příčný sklon do 2,0%.

V chodníku jsou navrženy rampové části o sklonu do 12,5% se zachováním příčného sklonu do 2,0%.

Předmětem projektu je nově navržená společná stezka pro cyklisty a pěší v délce 1534,90m a šířky 2,5 - 3,5m, měřeno v koruně stezky, která zajistí bezpečný a bezbariérový pohyb chodců a cyklistů mezi obcí Starý Bydžov a městem Nový Bydžov. Součástí výstavby je i navržené místo pro přecházení přes silnici III/32419 v obci Starý Bydžov.

Stezka je navržena v základní šíři 2,50m (za svodidlem v intravilánu obce Nový Bydžov dle obr. 19 ČSN 73 6101 a obr. 68 ČSN 73 6110) – pro intenzity okolo 50 cyklistů a 70 chodců za hodinu. V místě vedení v extravilánu je stezka rozšířena na základní šíři 3,50m.

Chodníky jsou navrženy v základní šíři 1,50m včetně silničního obrubníku či mezi obrubníky (mimo souběh se silnicí).

Podélný sklon stezky a chodníku je do hodnoty 4,39% v délce do 200m – není nutné zřizovat odpočívky.

Nájezd na stezku či nástup na chodník včetně míst určených pro přecházení je přes snížený obrubník na podsádku +2cm.

Silniční obruba v extravilánu obce podél silnice III. třídy je navržena s podsádkou +20cm, v intravilánu obce +12cm.

Ve vjezdech je zachován příčný sklon do 2,0% v šíři stezky či chodníku.

Nebezpečný prostor je vymezen pomocí varovných pásů v šíři 40cm v barevném odlišení od povrchu stezky, tj. v barvě červená se slepeckou úpravou. Varovné pásy budou ukončeny ve výšce silničního obrubníku +8cm nebo mimo obec u nezpevněné krajnice.

Navržena jsou dvě místa pro přecházení. Jedno místo pro přecházení je v šíři stezky a druhé je přes silnici III. třídy v šíři 3,0m. Délka přecházení je do 7m. V místě pro přecházení je signální pás vycházející z přirozené vodící linie v šíři 80cm v délce min. 1,50m dle vyhlášky 398/2009 Sb., který bude odsazen od varovného pásu 30cm.

U ulice Merendní je navrženo propojení stávajícího a nového chodníku pomocí místa pro přecházení. Stávající chodník je doplněn o signální pás.

Propojení nové a stávající společné stezky je navrženo pomocí místa pro přecházení, které je barevně zvýrazněno.

Jako přirozená vodící linie v místě stavby bude sloužit vyvýšený chodníkový obrubník lemující stezku či chodník osazený na +8cm (v intravilánech obcí) nebo stávající podezdívka plotů a v nezastavěné části slouží jako vodící linie nezpevněná krajnice vs asfaltbeton stezky.

V místě příčného propustku s kolmým čelem bude osazeno bezpečnostní zábradlí výšky 1,30m dle TP186 se spodní tyčí pro bílou hůl ve výši 10-25cm nad stezkou.

Veškeré použité materiály pro prvky pro nevidomé musí být dle NV 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb. a TN TZÚS 12.03.04-06. Certifikáty použitého materiálu budou předány zhotovitelem u kolaudace.

- SDZ budou umístěny min. 90cm od přirozené vodící linie či do zeleně. V rámci trasy bude nutné přemístit stávající památník mimo stezku.

- požárně bezpečností řešení stavby:

Řešený objekt není dělen do požárních úseků.

Požární riziko stavby se nestanoví – objekty nezahrnují žádné nahodilé požární zatížení.

Zvláštní požadavky na stupeň hořlavosti stavebních hmot ani povrchových úprav nejsou stanoveny.

Požadavky na únikové cesty se nestanoví.

Potřeba požární vody se nestanoví – součástí návrhu není vybudování nového vodovodního řadu.

Stávající podzemní hydranty budou zachovány, výškově upraveny do nové nivelety. Stavba není v kolizi s nadzemními hydranty.

Stavba je navržena v nezastavěném území mimo obslužné silnice. Stavba řeší pouze vjezdy na přilehlá pole a louky.

Stávající průjezdný profil – šířkový i výškový, místních komunikací nebude návrhem dotčen.

UPOZORNĚNÍ:

- TATO DOKUMENTACE JE PLATNÁ POUZE PO ODSOUHLASENÍ VŠEMI DODAVATELI STAVBY, KTEŘÍ JI PROVĚŘÍ Z HLEDISKA TECHNOLOGIE PROVÁDĚNÍ A SOULADU S TECHNOLOGICKÝMI PŘEDPISY VÝROBCŮ STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ

- POLOHOPISNÉ A VÝŠKOPISNÉ ZAMĚŘENÍ JE TŘEBA OVĚŘIT DLE STAVU PŘÍMO NA STAVBĚ

- NEJASNOSTI A ZMĚNY JE TŘEBA KONZULTOVAT S PROJETANTEM

- PROVÁDĚCÍ FIRMA SI VYŽÁDÁ A BUDE DODRŽOVAT AKTUÁLNÍ TECHNICKÉ A TECHNOLOGICKÉ PŘEDPISY OD VÝROBCŮ JEDNOTLIVÝCH STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ. V PŘÍPADĚ NESOULADU TĚCHTO PŘEDPISŮ S PROJEKTEM KONTAKTUJTE PROJEKTANTA

- TATO DOKUMENTACE NENAHRAZUJE REALIZAČNÍ DOKUMENTACI

Vypracoval:	Ing. Tomáš Rak

v Hradci Králové, 07/2020