Tabulka Specifikace předmětu plnění

na zakázku s názvem:

„Úsporná opatření ve společnosti ISAN - výměna stávajícího strojního vybavení práškové lakovny"

Zadavatel určuje dodavatelům speciální technické podmínky pro předmět zakázky, které jsou vymezeny v dokumentu „Tabulka specifikace předmětu plnění“ (pro každou jednotlivou část zakázky samostatně). Zadavatel technickými podmínkami vymezuje charakteristiku poptávaného předmětu plnění, které musí splňovat nabízený předmět plnění dodavatelů. Dodavatel v technických podmínkách uvede, zda jím nabízené plnění splňuje požadavky uvedené ve sloupcích tak, že ve sloupci „Splňuje“, vybere hodící se variantu, „Ano“ v případě, že nabízené plnění splňuje tento požadavek a „Ne“ v případě, že nabízené plnění tento požadavek nesplňuje. V případě, že dodavatel uvede v technických podmínkách alespoň jednou „Ne“ bude vyloučen z důvodu jejich nesplnění. V případě, že dodavatel uvede „Ano“ a při posouzení nabídek bude zjištěno, že nabízené zboží tento požadavek nesplňuje, může být vyloučen z důvodu jeho nesplnění a porušení zadávacích podmínek. V případě, že dodavatel nevyplní ani variantu „Ano“ ani variantu „Ne“ může být vyloučen pro nesplnění zadávacích podmínek. Do sloupce „Dodavatel nabízí“ pak uvede konkrétní hodnotu parametru (ve stejných jednotkách, v jakých je stanoven požadavek) nebo bližší specifikaci jím nabízeného plnění ve vztahu k požadavku. V případě, že dodavatel nevyplní sloupec „Dodavatel nabízí“ a ve sloupci „Splňuje“ zaškrtne variantu „Ano“ má se za to, že dodavatelem nabízené plnění přesně odpovídá požadavku zadavatele, stanoveném ve sloupcích „Požadovaný parametr“ resp. „Požadovaná hodnota“.

Dodavatel dodá 1 ks nové a nepoužité lakovací linky, blíže specifikované níže.

| Výrobní označení účastníkem nabízeného plnění: | (účastník doplní výrobní označení nabízeného stroje) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Požadovaný parametr | Požadovaná hodnota | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| Koncept linky povrchových úprav |  |  |  |
| Typ linky | Průběžná | ANO / NE |  |
| Průjezdní profil - šířka výrobku | min. 600 mm | ANO / NE |  |
| Průjezdní profil - výška výrobku | min. 1600 mm | ANO / NE |  |
| Průjezdní profil - délka výrobku | min. 4000 mm | ANO / NE |  |
| Nosnost dopravníku | min. 150 kg/m | ANO / NE |  |
| Rychlost dopravníku lakovací linky | min. 1,75 m/min. | ANO / NE |  |
| Umístění linky ve vyznačeném prostoru v dokumentu Výkres prostoru určeného pro instalaci předmětu plnění | ano | ANO / NE |  |
| Prostor pro navěšení a svěšení výrobků v prostoru označeném ve výkrese v příloze Výkres prostoru určeného pro instalaci předmětu plnění | ano | ANO / NE |  |
| Klesání v místě navěšování/svěšování pro manipulaci ze země | ano | ANO / NE |  |
| Veškerá dokumentace k zařízení dle platné legislativy v CZ jazyce | ano | ANO/NE |  |
| Autorizovaný technologický projekt pro legislativní povolení technologie | ano | ANO/NE |  |
| Parametry tunelu chemické předúpravy |  |  |  |
| Počet stupňů chemické předúpravy | min. 3 | ANO / NE |  |
| Délka aktivní zóny odmaštění min. 4,8 m | ano | ANO / NE |  |
| Délka aktivní zóny oplachu min. 1,5 m | ano | ANO / NE |  |
| Oplachový rám na výstupu z předúpravy | min. 2 | ANO / NE |  |
| Řízení chemické předúpravy centrálním řídicím systémem | ano | ANO / NE |  |
| Měření teploty a tlaku ve všech stupních | ano | ANO / NE |  |
| Způsob vyhřívání prvního stupně | výměník ve vaně | ANO / NE |  |
| Technologie regenerace oplachových vod | kaskáda | ANO / NE |  |
| Vývod na záchytné jímce pro přečerpávání do jímky investora | ano | ANO / NE |  |
| Dopravníkové drážky umístěné mimo prostor chemické předúpravy | ano | ANO / NE |  |
| Umístění čerpadel | horizontálně, mimo prostor vany | ANO / NE |  |
| Uzavírací ventil na potrubí k čerpadlům pro jeho snadnou výměnu | ano | ANO / NE |  |
| Materiál van, tunelů a postřikových věnců | nerezová ocel AISI 304 nebo lepší | ANO / NE |  |
| Materiál činné části čerpadel | AISI 316L nebo lepší | ANO / NE |  |
| Počet inspekčních dveří | min. 1 ks | ANO / NE |  |
| Tloušťka izolace vyhřívaných van | min. 50 mm | ANO / NE |  |
| Zvuková a tepelná izolace vyhřívané části tunelu | ano | ANO / NE |  |
| Vzduchotechnické odtahy mimo výrobní prostory | ano | ANO / NE |  |
| Technologie inspekčního osvětlení | LED | ANO / NE |  |
| Součástí je prvotní nasazení chemie | ano | ANO / NE |  |
| Automatické dávkování chemických produktů | ano | ANO/NE |  |
| Beznástrojová demontáž trysek | ano | ANO / NE |  |
| Parametry práškové lakovací kabiny |  |  |  |
| Materiál lakovací kabiny | antistatický plast | ANO / NE |  |
| Kapacita odsávání | min. 28 000 m3/hod | ANO / NE |  |
| Kapacita filtrace | min. 28 000 m3/hod | ANO / NE |  |
| Recyklace prášku prostřednictvím duálního cyklonu | ano | ANO / NE |  |
| Minimální počet automatických pistolí | 8 ks | ANO / NE |  |
| Minimální počet robotických pistolí | 2 ks | ANO / NE |  |
| Počet ručních dostřikových pistolí | min. 2 ks | ANO / NE |  |
| Robotická pistole s vedením práškové hadice zápěstím robota | ano | ANO / NE |  |
| Řízení automatické části lakovací kabiny centrálním řídícím systémem | ano | ANO / NE |  |
| Počet manipulátorů | min. 2 ks | ANO / NE |  |
| Systém detekce velikosti výrobku v horizontální i vertikální rovině | ano | ANO / NE |  |
| Automaticky nastavitelný zdvih manipulátoru | ano | ANO / NE |  |
| Automatický pohyb manipulátoru v ose Z | ano | ANO / NE |  |
| Hmotnost ruční pistole | max. 550 g | ANO / NE |  |
| Indikace voleného programu na pistoli | ano | ANO / NE |  |
| Přepínání zvoleného programu na dostřikové pistoli | ano | ANO / NE |  |
| Podávací centrum s integrovaným ultrasonickým sítem | ano | ANO / NE |  |
| Typ osvětlení v kabině | LED | ANO / NE |  |
| Minimální intenzita osvětlení v kabině | min. 750 lx | ANO / NE |  |
| Automatické doplňování barvy z externího zdroje | ano | ANO / NE |  |
| Automatické hasící zařízení s CO2, včetně revize | ano | ANO / NE |  |
| Možnost vzdáleného ovládání kabiny | ano | ANO / NE |  |
| zajištění protokolu o zařízení do výbušného prostředí Ex od TIČR (Technická inspekce ČR) | ano | ANO / NE |  |
| Parametry sušící pece |  |  |  |
| Maximální dosažitelná teplota | min. 140°C | ANO / NE |  |
| Délka pece | min. 20 000 mm | ANO / NE |  |
| Plynový ohřev o výkonu | min. 250 kW | ANO / NE |  |
| Tloušťka izolace opláštění | min. 150 mm | ANO / NE |  |
| Tepelný výměník umístění pod podlahou pece | ano | ANO / NE |  |
| Ovládání sušící pece z centrálního rozvaděče | ano | ANO / NE |  |
| Součástí jsou vzduchotechnické odtahy | ano | ANO / NE |  |
| Digestoř na vstupu do pece | ano | ANO / NE |  |
| Vzduchové clony na vstupu i výstupu | ano | ANO / NE |  |
| Pec v rovině dopravníku | ano | ANO / NE |  |
| Řízení sušící pece centrálním řídícím systémem | ano | ANO / NE |  |
| Měření teploty v peci | ano | ANO / NE |  |
| Topné médium | zemní plyn | ANO / NE |  |
| Nepřímý ohřev vzduchu v peci | ano | ANO / NE |  |
| Dopravníková drážka umístěna v prostoru pece | ano | ANO / NE |  |
| Parametry vytvrzovací pece |  |  |  |
| Maximální dosažitelná teplota | min. 210°C | ANO / NE |  |
| Délka dráhy uvnitř pece | min. 40 000 mm | ANO / NE |  |
| Plynový ohřev o výkonu | min. 600 kW | ANO / NE |  |
| Tloušťka izolace opláštění | min. 200 mm | ANO / NE |  |
| Tepelný výměník umístění pod podlahou pece | ano | ANO / NE |  |
| Ovládání vypalovací pece z centrálního rozvaděče | ano | ANO / NE |  |
| Součástí jsou vzduchotechnické odtahy | ano | ANO / NE |  |
| Digestoř na vstupu do pece | ano | ANO / NE |  |
| Vzduchové clony na vstupu i výstupu | ano | ANO / NE |  |
| Pec v rovině dopravníku | ano | ANO / NE |  |
| Řízení vypalovací pece centrálním řídícím systémem | ano | ANO / NE |  |
| Měření teploty v peci | ano | ANO / NE |  |
| Topné médium | zemní plyn | ANO / NE |  |
| Nepřímý ohřev vzduchu v peci | ano | ANO / NE |  |
| Dopravníková drážka umístěna v prostoru pece | ano | ANO / NE |  |
| Možnost integrace kombinovaného elektrického a plynového vytápění | ano | ANO / NE |  |
| Průběžný dopravník – práškové lakování |  |  |  |
| Nosnost dopravníku | min. 150 kg/m | ANO / NE |  |
| Orientace drážky dopravníku | dolů | ANO / NE |  |
| Krycí záchytná vanička pod každým vozíkem dopravníku | ano | ANO / NE |  |
| Nominální rychlost dopravníku | min. 1,75 m/min | ANO / NE |  |
| Plynulá regulace rychlosti dopravníku | ano | ANO / NE |  |
| Automatické mazání a čištění dopravníku | ano | ANO / NE |  |
| Kompletní podpěrná samonosná konstrukce | ano | ANO / NE |  |
| Řízení dopravníku musí být přes centrální řídící systém | ano | ANO / NE |  |
| Stoupání/klesání dopravníku | max 30° | ANO / NE |  |
| Teplotní odolnost | min. 230°C | ANO / NE |  |
| Inspekční kus | ano | ANO / NE |  |
| Encoder pro sledování přesné polohy výrobku na dopravníku | ano | ANO / NE |  |
| Řídící systém |  |  |  |
| Spouštěcí funkce všech komponent z centrálního místa | ano | ANO / NE |  |
| Možnost automatického startu celku s týdenním časovačem | ano | ANO / NE |  |
| Dotykový panel na navěšení/svěšení s minimální velikostí obrazovky 17,5‘‘ | ano | ANO / NE |  |
| Dotykový panel pro centrální řízení s minimální velikostí obrazovky 18‘‘ | ano | ANO / NE |  |
| Možnost kontroly technologických parametrů přes chytrý telefon a Cloudové uložiště | ano | ANO / NE |  |
| Nastavení požadovaných parametrů (teploty, parametry aplikační kabiny, robotických programů) z centrálního místa | ano | ANO / NE |  |
| Ukládání parametrů provozních dat do programů pro pozdější použití | ano | ANO / NE |  |
| Signalizace poruchových stavů, historie poruchových stavů, signalizace chyby obsluhy a chyby na zařízení | ano | ANO / NE |  |
| On-line přístup: vzdálený přístup pro servisní oddělení, možnost vzdáleně měnit technologické parametry linky, nebo kontrolovat technologická data | ano | ANO / NE |  |
| Archivace dat na cloudové uložiště | ano | ANO / NE |  |
| Obousměrná komunikace s ERP systémem zákazníka | ano | ANO / NE |  |
| Zobrazování fronty práce pro pracoviště navěšení lakovny | ano | ANO / NE |  |
| Čtečka 2D/3D kódů pro načtení průvodky | min. 2 ks | ANO / NE |  |
| Automatické měření rozměrů výrobků pro parametrické programy | ano | ANO / NE |  |
| Kontrola zavěšení výrobků – automatické porovnání s „master“ zavěšením | ano | ANO / NE |  |
| Databáze výrobků s technologickými daty a průvodkami | ano | ANO / NE |  |
| Zobrazení instrukčních manuálů pro pracoviště navěšení a svěšení | ano | ANO / NE |  |
| Sledování produktu při průchodu linkou se záznamem technologických parametrů v reálném čase | ano | ANO / NE |  |
| Parametry robotů |  |  |  |
| 6-osé lakovací roboty | min. 2 ks | ANO / NE |  |
| Duté zápěstí pro přívod práškové barvy k robotické lakovací pistoli | ano | ANO / NE |  |
| Certifikace robotů do výbušného prostředí II 2 GD | ano | ANO / NE |  |
| Komunikace bezpečnostních prvků prostřednictvím profisafe | ano | ANO / NE |  |
| Funkce bezpečnostního sledování pohybu robota a dohled nad jeho nástrojem | ano | ANO / NE |  |
| Programování pomocí virtuální reality plně integrované v programovacím software robota | ano | ANO / NE |  |
| Podpora parametrického programování – jeden robotický program pro různé rozměry výrobků | ano | ANO / NE |  |
| Rychlost 1 až 3 osy | min. 95°/s | ANO / NE |  |
| Rozsah 4 a 5 osy | min. +/- 720 ° | ANO / NE |  |
| Clean room a chladící tunely |  |  |  |
| Chladící tunel za sušící pecí ze sendvičového plechu | ano | ANO / NE |  |
| Délka dráhy chlazení za sušící pecí | min. 19 000 mm | ANO / NE |  |
| Chladící tunel za vytvrzovací pecí s přímým napojení na pec | ano | ANO / NE |  |
| Délka dráhy chlazení v tunelu za vytvrzovací pecí | min. 22 000 mm | ANO / NE |  |
| Clean room pro aplikační kabinu včetně filtru | ano | ANO / NE |  |
| Prosklení Clean roomu v místě instalovaných robotů | ano | ANO / NE |  |
| Vzduchotechnická jednotka pro clean room s aktivním chlazením pro udržení konstantní teploty 23 +- 2 °C | ano | ANO / NE |  |
| Zajištění trvalého přetlaku min. 2.000 m3/hod v clean room | ano | ANO / NE |  |
| Vzduchotechnická jednotka pro tunel chlazení za sušící pecí | ano | ANO / NE |  |
| Průtok vzduchu VZT jednotkou pro tunel za sušící pecí | min. 10 000 m3/hod | ANO / NE |  |
| Směšovací komora pro regulaci teploty chladícího vzduchu | ano | ANO / NE |  |
| Vzduchotechnická jednotka pro tunel chlazení za vytvrzovací pecí | ano | ANO / NE |  |
| Vícestupňová filtrace přiváděného vzduchu | ano | ANO / NE |  |
| Průtok vzduchu VZT jednotkou pro tunel za vytvrzovací pecí | min. 20 000 m3/hod | ANO / NE |  |
| Směšovací komora pro regulaci teploty chladícího vzduchu | ano | ANO / NE |  |
| Vícestupňová filtrace přiváděného vzduchu | ano | ANO / NE |  |

Já (my) níže podepsaný (í)       čestně prohlašuji (eme), že výše uvedené údaje jsou pravdivé, a že dodavatel       v případě jeho výběru zadavatelem v předmětné veřejné zakázce dodá zboží přesně dle technických a obchodních podmínek ve své nabídce.

V     dne

…………..………………………….

(Jméno, Příjmení, Podpis a pozice osoby oprávněné jednat za dodavatele)