Specifikace předmětu plnění

„Rozvoj výroby ve společnosti LAVIMONT - modelárna, s.r.o.“

| Požadovaný parametr | Minimální požadovaná hodnota | Hodnota dle nabídky uchazeče |
| --- | --- | --- |
| CNC 5-ti osé obráběcí centrum. Zdvojená portálová konstrukce s pohonem „GANTRY“, lineární vedení osy X,Y,Z, osa Y a osa Z předepjatý kuličkový šroub s automatickým mazáním, na ose X lineární vedení – hřeben a pastorek s automatickým mazáním | ANO |  |
| Možnost obrábění ve dvou pracovních zónách | ANO |  |
| Typ pracovního stolu – Materiál – kartit s rastrem M10 | ANO |  |
| Pracovní zdvih v ose X minimálně | 2990 mm |  |
| Pracovní zdvih v ose Y minimálně | 1490 mm |  |
| Pracovní zdvih v ose Z minimálně | 860 mm |  |
| Rychlosti v ose X/Y/Z minimálně | 60/30/30 m/min |  |
| Přesnost polohování X/Y/Z | ±0,035 mm/m |  |
| Opakovaný nájezd X/Y/Z | ±0,015 mm |  |
| Elektrovřeteno s keramickými ložisky, chlazené kapalinou, s pneumatickým uvolněním nástroje | ANO |  |
| Pracovní zdvih v ose A minimálně | ±110° |  |
| Pracovní zdvih v ose C minimálně | ±400° |  |
| Výkon vřetene minimálně | 12kW |  |
| Točivý moment minimálně | 15,3 Nm |  |
| Minimální rychlost v ose A/C | 9000/10000°min |  |
| Minimální rozsah provozních otáček | 0-24000 ot/min |  |
| Upínání nástrojů pro kužel | HSK F63 |  |
| Kužel HSK F63 s kleštinou ER32 10ks | ANO |  |
| Zásobník pro min. 12 ks nástrojů s automatickou výměnou | ANO |  |
| Sonda pro měření délky a poloměru nástrojů umístěná v pracovním prostoru stroje | ANO |  |
| Bezdrátová rádiová/infračervená dotyková sonda pro ustavování a měření obrobku s možností měření v nakloněných rovinách. | ANO |  |
| SW SolidWorks s nadstavbou SolidCam z důvodu nutnosti zajištění kompatibility se stávajícím provozem zadavatele a roční údržbou včetně simulace stroje a proškolení obsluhy | ANO |  |
| Automatické mazání | ANO |  |
| Možnost ručního dálkového ovládání programování | ANO |  |
| Řídící systém kompatibilní se systémem HEIDENHAIN ITNC 530 HSCI z důvodu nutnosti zajištění kompatibility se stávajícím provozem zadavatele | ANO |  |
| Školení obsluhy a programování pro min 2 pracovníky | ANO |  |
| Vzdálena podpora se servisním střediskem dodavatele pro servisní účely | ANO |  |
| Návod pro obsluhu a programování stroje včetně bezpečnostních předpisů a transportních a instalačních podmínek v češtině | ANO |  |
| Servisní zásah od nahlášení poruchy do | 24 hodin |  |

Sada modelářských nástrojů dle následující specifikace:

| Popis | Ks | Hodnota dle nabídky uchazeče |
| --- | --- | --- |
| fréza 6x9/30/69 R3 2BR | 2 |  |
| fréza 6x9/30/69 | 2 |  |
| fréza 8x12/40/82 R4 | 2 |  |
| fréza 8x12/40/82 | 2 |  |
| fréza 10x15/50/93 R5 | 2 |  |
| fréza 10x15/50/93 | 2 |  |
| fréza 12x18/60/130 R6 | 2 |  |
| fréza 12x18/60/130 | 2 |  |
| fréza 16x24/80/154 R8 | 2 |  |
| fréza 16x24/80/154 | 2 |  |
| fréza 20x30/100/180 R10 | 2 |  |
| fréza 20x30/100/180 | 2 |  |
| fréza 25x38/125/220 R3 | 2 |  |
| fréza 25x38/125/220 R12.5 | 2 |  |
| fréza 25x38/125/220 | 2 |  |
| Fréza žiletková hrubovací, zavrtávací; L 110mm, ø 60mm | 1 |  |
| Upínací hlava HSK-F63 pro kleštinu ER32 | 1 |  |
| Fréza pájená kulová D80x60 (R40) S25, Z 2, L 140 | 2 |  |
| Fréza 99023 zavrtávací, D26x28,5x160/220, S25, Z2+1 | 2 |  |