SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

„Úspory energií ve společnosti EUTECH akciová společnost II.“

| CNC obráběcí centrum |  |  |
| --- | --- | --- |
| Obchodní název nabízeného plnění: ……………… |  |  |
| Požadovaný parametr | Požadovaná hodnota | Hodnota dle nabídky účastníka |
| Maximální hmotnost obrobku pro 3osé obrábění | Min. 400 kg |  |
| Maximální hmotnost obrobku pro 5ti osé obrábění | Min. 200 kg |  |
| Průměr stolu | Min. 500 mm |  |
| Otáčky vřetene | Min. 18 000 ot/min |  |
| Počet os s mechanickou ochranou | Min. 1 osa |  |
| Pracovní rozsah osa X | Min. 500 mm |  |
| Pracovní rozsah osa Y | Min. 600 mm |  |
| Pracovní rozsah osa Z | Min. 450 mm |  |
| Pracovní osa A naklápění stolu vůči stroji | Min. +30°/-115° |  |
| Zásobník nástrojů | Min. 50pozic |  |
| Hmotnost stroje | Max 12 000 kg |  |
| Vertikální provedení stroje | ANO |  |
| Chlazení vřetene středem | ANO |  |
| Přívod chlazení středem vřetene 50 bar | ANO |  |
| Řídící systém kompatibilní s řídícím systémem Heidenhain (z důvodu nutnosti zajištění kompatibility se stávajícím provozem zadavatele) | ANO |  |
| Kontinuální 5ti osé obrábění | ANO |  |
| Upínací jednotka s kuželem s upínací silou větší jak 20kN | ANO |  |
| Odsávání mlhy od chladící emulze z pracovního prostoru | ANO |  |
| Ofukování stlačeným vzduchem – vnitřní i vnější | ANO |  |
| Oplachování pomocí pistole | ANO |  |
| Mobilní elektrické ruční ovládací kolečko | ANO |  |
| Obrobková sonda kompatibilní s řídícím systémem Heidenhain (z důvodu nutnosti zajištění kompatibility se stávajícím provozem zadavatele) | ANO |  |
| Měření nástrojů pomocí laserové optiky | ANO |  |
| Mechanická ochrana vřetene proti kolizi | ANO |  |
| Integrovaný dopravník třísek | ANO |  |
| Příkon celého zařízení | Max. 55 kW |  |
| Stavební otvor pro nastěhování stroje | Šířka 2700 mm |  |
|  | Výška 3000 mm |  |