SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

v rámci výběrového řízení s názvem

„Rozšíření výzkumných a vývojových kapacit ve společnosti Dinel, s.r.o. – 2. etapa - Část 1 - Prototypové laserové svařovací pracoviště“

Zadavatel určuje účastníkům speciální technické podmínky pro předmět veřejné zakázky.

Zadavatel technickými podmínkami vymezuje charakteristiku poptávaného předmětu plnění, tj. minimální technické parametry, které musí splňovat nabízený předmět plnění dodavatelů. V případě, že dodavatel nabídne předmět plnění, který nebude splňovat kteroukoliv z technických podmínek, bude vyloučen z výběrového řízení z důvodu nesplnění zadávacích podmínek.

Účastník v technických podmínkách uvede, zda jím nabízené plnění splňuje požadavky uvedené ve sloupcích tak, že ve sloupci „Splňuje“ zaškrtne v zaškrtávacím políčku hodící se variantu, „Ano“ v případě, že nabízené plnění splňuje tento požadavek a „Ne“ v případě, že nabízené plnění tento požadavek nesplňuje. V případě, že účastník uvede v technických podmínkách alespoň jednou „Ne“, bude vyloučen z důvodu jejich nesplnění. V případě, že účastník uvede „Ano“ a při posouzení nabídek bude zjištěno, že nabízené plnění tento požadavek nesplňuje, může být vyloučen z důvodu jeho nesplnění a porušení zadávacích podmínek. V případě, že účastník nevyplní ani variantu „Ano“ ani variantu „Ne“, může být vyloučen pro nesplnění zadávacích podmínek. Do sloupce „Dodavatel nabízí“ pak uvede konkrétní hodnotu parametru (ve stejných jednotkách, v jakých je stanoven požadavek) nebo bližší specifikaci jím nabízeného plnění ve vztahu k požadavku. V případě, že účastník nevyplní sloupec „Dodavatel nabízí“ a ve sloupci „Splňuje“ zaškrtne variantu „Ano“, má se zato, že účastníkem nabízené plnění přesně odpovídá požadavku zadavatele, stanoveném ve sloupci „Zadání“. Účastník vyplní technické podmínky dle instrukcí v nich uvedených včetně druhu a typu plnění, existuje-li. Vyplnění těchto druhů a typů plnění je pro dodavatele závazné a bude přílohou kupní smlouvy, to znamená, že dodavatel bude povinen dodat přesně to plnění, ke kterému se zavázal v nabídce.

Účastník taktéž vyplní obchodní název nebo obchodní označení nabízeného stroje do pravého sloupce v prvním řádku tabulky.

| Prototypové laserové svařovací pracoviště |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obchodní název nabízeného plnění: |  | ……………. (doplní účastník) |  |  |
| Požadovaný parametr | Požadovaná hodnota |  | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| Laserové poloautomatizováné zařízení vhodné pro malosériové a prototypové svařování | ANO |  | ANO/NE |  |
| Typ laserového zdroje | o vlnové délce 1025 až 1065 nm |  | ANO/NE |  |
| Průměrný výkon | minimálně 70 W |  | ANO/NE |  |
| Dosažitelná energie při 20 ms pulzu | minimálně 180 J |  | ANO/NE |  |
| Dosažitelný špičkový výkon při 20 ms pulzu | minimálně 8,5 kW |  | ANO/NE |  |
| Laserový systém disponuje funkcí, která zajistí opakovatelnou energii již od prvního pulzu. | ANO |  | ANO/NE |  |
| Systém disponuje integrovaným vision systémem umožňujícím sledovat, řídit a nastavovat proces pomocí dotykového LCD panelu | ANO |  | ANO/NE |  |
| Vision systém umožní sledovat proces také v průběhu svařování (musí umět eliminovat záblesky) | ANO |  | ANO/NE |  |
| 3-osý CNC motorizovaný stůl (XYZ) s funkcí interpolace | ANO |  | ANO/NE |  |
| Rozsah os X-Y | min. 145 x 145 mm |  | ANO/NE |  |
| Rozsah osy Z | min. 160 mm |  | ANO/NE |  |
| Rychlost os | alespoň 0,1 až 12 mm/s |  | ANO/NE |  |
| Přesnost os | minimálně +/- 0,08 mm |  | ANO/NE |  |
| Možnost přepínat mezi řízení os joystickem a řízením CNC | ANO |  | ANO/NE |  |
| Možnost plně automatického cyklu (tlačítko START) | ANO |  | ANO/NE |  |
| Paměť na nejméně 200 programů | ANO |  | ANO/NE |  |
| Pohyb os na kuličkových lineárních vedeních | ANO |  | ANO/NE |  |
| Zatížitelnost stolu | minimálně 20 kg |  | ANO/NE |  |
| Napájení stroje 230V, 50/60 Hz 1f | ANO |  | ANO/NE |  |
| Přístup ke stroji přes internet | ANO |  | ANO/NE |  |
| Možnost importovat data z USB | ANO |  | ANO/NE |  |
| LED osvětlení s regulací intenzity | ANO |  | ANO/NE |  |
| Stroj musí disponovat úsporným režimem umožňující automatické odpojení delší dobu nevyužívaných částí | ANO |  | ANO/NE |  |
| Rotační osa jako přídavná 4-tá CNC osa | ANO |  | ANO/NE |  |
| Rozsah upnutí do rotační osy | alespoň 5 mm – 75 mm |  | ANO/NE |  |
| Nosnost rotační osy | minimálně 4 kg |  | ANO/NE |  |
| Rotační osu je možno polohovat v rozpětí 0° až 90° | ANO |  | ANO/NE |  |
| CNC software umožní svařování křivek, spirál nebo provedení svarů na nakloněné rovině | ANO |  | ANO/NE |  |
| Zařízení možné servisovat vzdáleně přes chytré brýle a potřeby servisního technika výrobce na místě | ANO |  | ANO/NE |  |
| 1 kus chytrých brýlí podporující vzdálenou podporu na místě včetně potřebného softwaru | ANO |  | ANO/NE |  |
| 3 kusy ochranných brýlí kategorie OD9, IR LB9 @ 1025-1100 nm | ANO |  | ANO/NE |  |
| Odsávací jednotka s alespoň třemi stupni filtrace na úrovni minimálně H13 dle DIN EN 1822 | ANO |  | ANO/NE |  |
| Odsávací jednotka na principu bezuhlíkového motoru | ANO |  | ANO/NE |  |
| Odsávací jednotka s nastavitelnými samonosnými rameny, která jsou přizpůsobitelné výšce a variabilitě svařovacího stroje bez nutnosti dokupovat příslušenství typu držáky hadic apod. | ANO |  | ANO/NE |  |
| Ochranné zástěny (paravany) s prokazatelnou certifikací splňující laserovou bezpečnost pro daný typ laseru. | Výška minimálně 1900 mm, šířka minimálně 2800 mm |  | ANO/NE |  |
| Projektová koordinace v českém jazyce | ANO |  | ANO/NE |  |

Já (my) níže podepsaný (í)       čestně prohlašuji (eme), že výše uvedené údaje jsou pravdivé, a že dodavatel       v případě jeho výběru zadavatelem v předmětné veřejné zakázce dodá zboží přesně dle technických a obchodních podmínek ve své nabídce.

V     dne

…………..………………………….

(Jméno, Příjmení, Podpis a pozice osoby oprávněné jednat za dodavatele)